| 序号 | 调 查 项 目 | 判定指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急弯路段 |  |  |
| 1.1 | 小于一定半径R的平曲线路段 | 二级公路 | R≤125m |
|  |  | 三级公路 | R≤60m |
|  |  | 四级公路 | R≤30m |
| 1.2 | 连续有三个或三个以上小于一定半径R的反向平曲线相连，且各圆曲线间的距离L小于一定长度的路段 | 二级公路 | R≤125m，L≤50m |
|  |  | 三级公路 | R≤60m，L≤35m |
|  |  | 四级公路 | R≤30m，L≤25m |
| 2 | 陡坡路段 |  |  |
|  | 纵坡大于一定坡度 （I％）的路段 | 二级公路 | I≥6 |
|  |  | 三级公路 | I≥7 |
|  |  | 四级公路 | I≥8 |
| 3 | 连续下坡路段 |  |  |
|  | 长度大于3km的连续下坡，平均纵坡大于一定坡度（I％）的路段 | 二级公路 | I≥4.5 |
|  |  | 三级公路 | I≥5 |
|  |  | 四级公路 | I≥5.5 |
| 4 | 视距不良路段 | 4.1 山体；4.2树木；4.3其他 |  |
|  | 会车视距（L）不满足规定的路段，如小半径曲线内侧有树木、山体，凸形竖曲线桥梁等路段 | 二级公路 | L≤150m |
|  |  | 三级公路 | L≤80m |
|  |  | 四级公路 | L≤60m |
| 5 | 路侧危险路段 |  |  |
| 5.1 | 沿溪线的路侧陡崖、深沟路段，高填土、高挡墙路段（5.1.1为单侧；5.1.2为双侧) | h≥4m |  |
| 5.2 | 其他路侧危险路段(5.2.1为单侧；5.2.2为双侧) | 路侧距离土路肩边缘3.0m内有江河、湖泊、沟渠、沼泽等 |  |

（附）公路安全保障工程判定指标一览表