广东省水路危险货物运输员技能竞赛理论知识竞赛题库

2018年6月

水路危险货物运输员技能竞赛理论知识竞赛试题库题型分布表

| 题型 | 单项选择题 | 多项选择题 | 判断题 | 合计 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法律法规（标准） | 150 | 40 | 110 | 300 | 33.3% |
| 安全生产知识 | 240 | 97 | 135 | 472 | 52.5% |
| 环保和职业健康知识 | 66 | 24 | 38 | 128 | 14.2% |
| 总计 | 456 | 161 | 283 | 900 | 100% |

# 一、法律法规（标准）

## （一）单选题

1、为了加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展，特制定了（ A）。

A.中华人民共和国安全生产法          B.中华人民共和国消防法

C.危险化学品安全管理条例            D.中华人民共和国港口法

2、生产经营单位（ C ）将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件的单位或者不具备相应资质的个人。

A.可以           B.允许          C.不得           D.应当

3、关于《安全生产法》的立法目的，下列表述不准确的是（ C ）。

A.加强安全生产工作              B.防止和减少生产安全事故

C.推动经济社会跨越式发展        D.保障人民群众生命财产安全

4、依据《安全生产法》的规定，生产经营单位的（ A ）对本单位的安全生产工作全面负责。

A.主要负责人 B. 专职安全管理人员    C. 项目经理    D. 工会主席

5、《安全生产法》规定，危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位从事安全生产管理工作的人员应当有（ B ）。

A. 高级以上职称安全类工程师      B. 注册安全工程师

C. 注册安全评价师                D. 特种作业持证人员

6、生产经营单位的从业人员的安全生产义务表述不正确的是（ D ）。

A. 遵守本单位安全生产规章制度，服从管理

B. 正确佩戴劳动防护用品

C. 接受安全生产教育和培训，提高综合安全素养

D. 发现事故隐患及时向工会报告

7、《安全生产法》规定，从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高（A），增强事故预防和应急处理能力。

A.安全生产技能

B.安全生产意识

C.安全培训技能

D.文化素质

8、两个以上生产经营单位在同一作业区域进行生产经营活动，可能危及对方安全时，正确的处理方式是（ D）。

A.互相提醒注意安全后继续进行各自的生产经营活动

B.有各自安全主管部门确定生产经营活动方案

C.各方自行采取安全措施

D.签订安全生产管理协议，明确各自安全职责和应当采取的安全措施，并制定专职安全管理人员进行安全检查和协调

9、生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程（ A ）。

A. 同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

B. 同时设计

C. 同时施工

D. 同时投入生产和使用

10、危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当有有关主管部门对其（ A ）考核合格后方可任职。

A. 安全生产知识和管理能力

B. 安全生产经营能力

C. 安全生产水平状况

D. 安全知识和操作技能

11、为了加强安全生产工艺、设备管理，加快技术更新和改造，《安全生产法》明确规定国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行（ A ）。

A. 淘汰制度     B. 以旧换新制度     C. 审批制度     D. 备案制度

12、危险物品的生产、经营、储存单位应当设置安全生产管理机构或者配备（ B ）安全生产管理人员。

A. 专业        B.专职           C. 兼职          D. 全职

13、生产经营单位应当在有（ A ）危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。

A. 较大      B.特大          C. 一般          D. 重大

14、生产经营单位发生安全事故后，事故现场有关人员应当及时立即报告（ C ）。

A.企业法人   B.专职安全管理人员  C. 本单位负责人   D. 领导

15、用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目应当按照国家有关规定进行（ B ）。

A. 安全检查    B.安全评价     C. 安全监测     D. 安全考核

16、生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得（ A ），方可上岗作业。

A. 相应资格     B.相应证书     C. 本单位同意     D. 相应资质

17、《安全生产法》规定，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当（ D ）向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

A.在8小时内  B.在4小时内    C.在1小时内    D.立即

18、依据《安全生产法》规定，企业必须对安全设备进行（ C ）维护、保养。

A.定期

B.周期性

C.经常性

D.一次性

19、《安全生产法》规定，生产经营单位的（ D ）必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

A.管理人员

B.技术人员

C.从业人员

D.特种作业人员

20、在国家安全生产管理体制中，工会行使 （C）职能。

A.国家监察　　B.行政管理　　C.群众监督    D.行业监督

21、《中华人民共和国消防法》的立法宗旨是为了预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护 （ C ）安全，维护公共安全。

A.生命      B. 财产      C.人身、财产      D.生命、财产

22、从事危险货物作业的港口经营人应当对本单位的安全生产条件每（ C ）年进行一次安全评价，提出安全评价报告。

A.1年    B.2年    C.3年    D.4年

23、危险化学品单位的(A )对本单位危险化学品的安全负责。

A.主要负责人    B.法人    C.安全负责人    D.法定代表人

24、危险化学品单位应当按照标准，对本单位的危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，并记录（ D ）。

A.辨识过程+辨识方法

B.辨识结果+辨识原因

C.辨识原因+辨识方法

D.辨识过程+辨识结果

25、下列不属于从事港口经营应当具备的条件的是（ C ）。

A.有固定的经营场所

B.有与经营范围、规模相适应的港口设施、设备

C.有承担相应事故责任的保证金 ；

D.有与经营规模、范围相适应的专业技术人员、管理人员

26、除所有大中型危险化学品企业外，不具备建立专职救援队条件的其他危险化学品企业，必须建立（ B ）救援队。

A.专业应急        B.兼职        C.志愿       D.临时

27、《安全生产法》规定，生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（ A ）。

A.安全警示标志        B.标志        C.警告        D.标牌

28、下列表述不正确的是（ C ）。

A．生产经营单位作出涉及安全生产的经营决策，应当听取安全生产管理人员的意见。

B．生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度，应当听取工会的意见。

C．有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于职工安全生产培训。

D．生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

29、新安法规定：危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位的安全生产管理人员的（A ），应当告知主管的负有安全生产监督管理职责的部门。

A、任免    B、任用    C、免职    D、聘用

30、由中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议于2008年10月28日修订通过的《中华人民共和国消防法》自（ C ）起施行。

A. 2008年10月28日              B. 2009年1月1日

C. 2009年5月1日                D. 2009年10月28日

31、我国消防工作贯彻（ B ）的方针。

A. 以防为主，防消结合            B. 预防为主，防消结合

C. 安全第一，预防为主            D. 以防为主，以消为辅

32、消防员在灭火战斗行动中首要任务是（  A  ）。

A.抢救人命，扑灭火灾      B.扑灭火灾，疏散物资

C.疏散物质，减少损失      D.减少损失，加强警戒

33、消防法规定，我国的消防工作实行（ B ）责任制。

A. 防火安全    B. 消防安全   C. 公安机关	  D. 公安消防机构

34、（ A ）对全国的消防工作实施监督管理。

A.国务院公安部门    B.公安部消防队   C.国务院   D.各级人民政府

35、《中华人民共和国消防法》规定，公安机关及其消防机构应当加强（A） 的宣传。

A.消防法律、法规                B.消防安全知识

C.灭火技能                      D.四个消防能力

36、任何单位、个人都有维护消防安全、保护（ C ）、预防火灾、报告火警的义务。

A. 消防环境      B. 公共设施     C. 消防设施   D. 消防设备

37、（ D ）可以不设立专职消防队。

A.大型发电厂                         B.民用机场

C.生产易燃易爆危险品的大型企业       D.大型游乐园

38、公安机关消防机构统一组织和指挥火灾现场扑救，应当优先保障（ A ）。

A.遇险人员的生命安全                B.国家财产安全

C.生命、财产安全                    D.消防队员

39、单位的（B）是本单位的消防安全责任人。

A. 消防中控室人员    B. 主要负责人   C. 安保经理    D.消防部门

40、消防工作应当坚持（ C ）的原则。

A.防火安全责任制

B.专门机关与群众相结合

C.政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与

D.预防为主，防消结合

41、负责公共消防设施维护管理的单位，应当保持消防供水、消防通信、（ A ）等公共消防设施的完好有效。

A. 消防车通道     B. 人行道    C. 疏散通道     D.消防水源

42、消防安全重点单位实行（ A ）防火巡查，并建立巡查记录。

A. 每日         B.每月        C.每周          D.每年

43、任何单位、个人都应当（ B ）为报警提供便利，不得阻拦报警。

A.有偿         B.无偿       C.视情        D.有偿或无偿

44、公安消防队、专职消防队扑救火灾、应急救援，（ C ）收取任何费用。

A.可以        B.必须        C.不得        D.视情

45、引桥或引堤上的消防供水管上应设消火栓或管牙接口，并在消火栓处配备消防水抢和水带，其间距不宜超过（C ）。

A.30m        B.50m        C.60m         D.80m

46、《职业病防治法》是为了（ C ）和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，促进经济发展，根据宪法而制定。

A.安全生产                 B. 劳动保护

C.预防控制                 D. 保护健康

47、职业病防治工作的方针是（ A ）。

A.预防为主，防治结合       B.分类管理，综合管理

C.行业自律，职工参与       D.单位负责，行政机关监管

48、《职业病防治法》所称职业病，是指（ B ）的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害因素而引起的疾病。

A.企业、事业单位           B.企业、事业单位和个体经济组织

C.各类企业                 D.企业、个体经济组织和政府单位

49、职业病的分类和目录由（ B ）行政部门会同国务院安全生产监督管理部门、劳动保障行政部门制定、调整并公布。

A. 国务院公安              B.国务院卫生

C. 国务院                  D.工会

50、依据职业病防治法，用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员应当接受（ D ）培训，遵守职业病防治法律、法规，依法组织本单位的职业病防治工作。

A. 职业技术      B.技能      C.安全     D.职业卫生

51、职业病危害因素包括职业活动中存在的各种有害的（ C ）因素以及在作业过程中产生的其他职业有害因素。

A.生理、物理、生物         B.化学、物理、生理

C.化学、物理、生物         D.化学、物理、生化

52、没有证据（ C ）职业病危害因素与病人临床表现之间的必然联系的，应当诊断为职业病。

A.确定        B.判定        C.否定       D.肯定

53、依据职业病防治法，建设项目在竣工验收前，建设单位应当进行（ D ）。

A.职业病安全评价            B.安全卫生设施验收评价

C.职业卫生设施验收评价       D.职业病危害控制效果评价

54、建设项目的职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算，并与主体工程（B ）。

A.同时检验          B.同时设计，同时施工，同时投入生产和使用

C.同时验收          D.同时使用

55、对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，用人单位应当设置报警装置，配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的（ C ）。

A.卫生区      B.危险区      C.泄险区     D.安全区

56、依据《职业病防治法》，任何单位和个人不得生产、经营、（ C ）和使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备和材料。

A.出口       B.储运        C.进口       D.运输

57、依据《职业病防治法》的规定，产生职业病危害的用人单位的设立，除应当符合法律、行政法规规定的设立条件外，其作业场所布局应遵循的原则是（ C ）。

A．生产作业与储存作业分开      B．加工作业与包装作业分开

C．有害作业与无害作业分开      D．吊装作业与维修作业分开

58、依据职业病防治法，用人单位应当为劳动者建立（ B ）档案，并按照规定的期限妥善保存。

A.职业健康检查                 B.职业健康监护

C.体检                         D.职业健康体检

59、疑似职业病病人在诊断、医学观察期间的费用，由( A )承担。

A.用人单位                     B.劳动者

C.劳动保障部门                 D.工会

60、用人单位对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，应当从原岗位（ B ）。

A.继续工作        B.调离       C.开除       D.解聘

61、用人单位对从事接触职业病危害作业的劳动者，应当给予适当（C ）。

A.补贴                      B.增加工资

C.岗位津贴                  D.奖励

62、危险化学品的（ A）是通过图案、文字说明、颜色等信息鲜明、简洁地表征危险化学品危险特性和类别，向作业人员传递安全信息的警示性资料。

A.安全标志    B.危险标志    C.运输标志    D.装卸标志

63、根据《生产经营单位安全培训规定》，危险化学品生产经营单位新上岗的从业人员初次安全培训时间不得少于（D ）学时。

A.24      B.36      C.48       D.72

64、液氯罐柜应当贴下面哪种危险货物标志？(C )

A.     B. C.    D.

65、平行铺设于地上或非充沙管沟内的金属管道，其近距小于多少毫米时应用金属线跨接，且跨接点的距离不应大于多少米，(B )。

A.50，20    B.100，30    C.120，40     D.150，50

66、载有甲、乙类油品的船舶与其他货运泊位之间的间距不应小于的距离，以及载有丙类油品的船舶与其他货运泊位之间的间距分别不应小于（ A ）m。

A.150、50     B.100、50    C.200、100    D.150、100

67、气焊作业时，乙炔瓶与明火的距离不应小于（ C ）米。

A.3         B.5          C.10         D.15

68、采用固定式可燃气体检测报警仪，探头的安装应符合下列规定：检测密度大于空气的可燃气体，探头安装高度宜高出地面（D ）m。

A.0.2-0.5        B.0.5-0.8        C.0.6-1.0       D.0.3-0.6

69、危险化学品安全管理方针是（ B ）。

A.安全第一、预防为主、综合监管

B.安全第一、预防为主、综合治理

C.安全第一、预防为主、防治结合

D.安全第一、预防为主、统一监管

70、在危险化学品包装上必须粘贴（  B  ）。

A、化学品名称          B、化学品安全标签

C、生产企业名称        D、化学品安全技术说明书

71、建设单位应当在危险化学品建设项目的（ A ）阶段，对安全条件进行论证，编制安全条件论证报告。

A.可行性研究    B.设计    C.施工    D.竣工验收

72、从事故发生单位负责人接到事故报告时起算，该事故发生单位向政府职能部门报告的时限是（ A ）小时。

A.1    B.2    C.6    D.12

73、在散装液体危险化学品装卸车期间，码头操作人员需要定期巡检，至少每（ C ）巡检一次。

A.半小时    B.1小时    C.2小时    D.3小时

74、易燃、可燃液体的危险等级是根据闪点来划分的，闪点低于（C ）为易燃液体。

A.30℃       B.40℃        C.45℃       D.60℃

75、装卸危险货物应选派具有一定专业知识的装卸人员(班组)担任。装卸前应详细了解所装卸危险货物的性质、（ B ）、安全和医疗急救等措施，并严格按照有关操作规程作业。

A.品名    B.危险程度    C.产地    D.用途

76、港务监督部门必须在收到(C )审核批准的“船申报”后才允许船舶装载危险货物。

A.公安局     B.检验检疫局     C.海事局     D.港务局

77、危险化学品运输车辆应当悬挂或者喷涂符合（ A ）要求的警示标志。

A.国家标准    B.行业标准    C.企业标准     D.车辆标准

78、危险货物的标志以危险货物分类为基础，分为主标志和(A )。

A．副标志    B.运输标志    C.装卸标志    D.危险标志

79、依法设立的危险化学品生产企业，必须向国务院质检部门申请领取危险化学品（ C ）。

A.经营许可证    B.安全许可证    C.生产许可证    D.消防许可证

80、重大危险源是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的（ C ）。

A.场所    B.设施   C.单元    D.仓库

81、从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当(D )向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

A.在8小时内    B.在4小时内    C.在1小时内    D.立即

82、当单元内存在的危险物质为多品种时，则每种危险物质实际存在量与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量的比值的总和(D )，定为重大危险源。

A.＜1       B.≤1       C.＞1        D .≥1

83、危险化学品重大危险源的辨识依据是危险化学品的（C）。

A.危险特性  B.数量   C.危险特性及其数量  D.理化特性

84、港口经营人应当制定港口重大危险源事故应急预案演练计划，对于一级、二级港口重大危险源，每（ B）至少进行一次应急演练。

A .月            B.季度            C.半年        D.年

85、港口经营人应对港口重大危险源的（C）进行安全操作技能培训，使其了解港口重大危险源的危险特性，熟悉港口重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，全面掌握本岗位的安全操作技能和在紧急情况下应当采取的应急措施。

A.管理人员                      B.操作人员

C.管理和操作岗位人员            D.现场人员

86、重大危险源的管理和操作岗位人员全面掌握本岗位的安全操作技能和在紧急情况下应当采取的（ B ）措施。

A.保护        B.应急          C.撤离           D.躲避

87、关于重大危险源，下列说法不正确的一项是（ D ）。

A.任何单位和个人对隐患和违法有权举报

B.检测检验评估需具备资质条件并对结论负责

C.设置明显的安全警示标志

D.按最严重事故后果分为三级

88、根据《生产经营单位安全培训规定》的要求，生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，应当对有关从业人员（  B  ）进行安全培训。

A.不需要再

B.针对性地

C.统一性

D.简单

89、安全生产监督管理部门应当依据有关法规，对存在重大危险源的企业实施（  D ）管理。

A.集中     B.分层      C.统一      D.分级

90、以下不适用于《危险化学品重大危险源辨识》的是（ C ）。

A.民用设施

B.生产储罐

C.军事设施

D.货物堆场

91、港口经营人应当对辨识确认的港口重大危险源及时进行（ B  ）。

A.制定规范

B.登记建档

C.整改消除

D.排除隐患

92、汽油装槽车作业的初始流速为( B )米/秒。

A. ≤0.5       B. ≤1       C. ≤3       D.≤.4.5

93、危险化学品运输企业，应当对其驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员进行有关安全知识培训;驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，并经所在地设区的市级人民政府( A )部门考核合格(船员经海事管理机构考核合格)，取得上岗资格证，方可上岗作业。

A.交通       B.安全      C.经贸       D.公安

94、受限空间照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于等于（A），灯具及电动工具必须符合防潮、防爆等安全要求。

A.12V        B.15V         C. 18V         D.24V

95、生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（B），履行警示告知义务。

A.报警器 B.安全警示标志 C.指示灯 D.安全围栏

96、油品码头输油管线每隔（ A ），应该设置防静电、防感应雷的接地装置。

A.每隔200-300米            B.每隔50-100米

C.每隔150-200米             D.每隔300-400米

97、根据《油船油码头安全作业规程》（GB 18434—2001）6.1要求，油码头禁止吸烟，在油品作业点周围（ A ）内禁止用明火。

A.100米      B.200米       C.300米      D.400米

98、对于载重吨为（ A）吨以上的原油船或者成品油船需要设置惰性气体系统。

A．20000       B.30000       C.40000       D.50000

99、根据《化学品生产单位动火作业安全规范》，凡生产装置清洗、置换、取样分析合格并采取安全措施后，可根据火灾、爆炸危险大小，动火作业可以按照( C )管理

A．特殊         B.一级       C.二级        D.三级

100、《港口经营许可证》的有效期为（ B ）年。

A.1         B.3         C.2         D.4

101、港口行政管理部门接到危险货物装卸、过驳作业的报告后，应当在（D）内作出是否同意作业的决定。

A.12小时      B.36小时       C.1天      D.24小时

102、禁止在港口（A ）国家禁止通过水路运输的危险货物。

A.装卸、储存      B.运输       C.过驳        D.堆放

103、港口所在地（ A ）具体负责该港口的危险货物管理工作。

A.港口行政管理部门         B.海事管理机构

C.安监部门                 D.航道管理机构

104、从事危险货物港口作业的企业，在危险货物作业开始（ A ）前，应当将作业委托人，以及危险货物品名、数量、理化性质、作业地点和时间、安全防范措施等事项向所在地港口行政管理部门报告。

A.	24小时    B.48小时      C.半个月    D.36小时

105、从事危险货物港口作业的企业，应当对危险货物（ C ）进行检查，发现不符合国家规定的，不得予以作业，并应当及时通知作业委托人处理。

A.数量        B.质量        C.包装        D.品种

106、从事港口危险货物安全评价的甲级机构，应当至少拥有多少名熟悉港口安全相关法律法规和技术标准，具有港口工程相关专业本科以上学历或者从事港口安全、港口工程技术等相关工作多少年以上工作经历的专职一级安全评价师。（ C ）

A.1，3         B.2，3         C.1，5         D.2，5

107、沿海10000吨级以上、内河1000吨级以上的码头，仓储总容量50000立方米以上的仓储设施的安全评价应当由符合本规定要求的（ A）安全评价机构承担。

A.甲级    B.乙级    C.丙级    D.甲级或乙级

108、《港口经营许可证》的有效期为多少年。危险货物港口经营人应当在《港口经营许可证》有效期届满之日多少日以前，向《港口经营许可证》发证机关申请办理延续手续。（ D ）

A.1，30     B.2，30     C.3，15     D.3，30

109、依据《港口经营管理规定》，港口经营人应当按照港口行政管理部门（  A  ）的经营范围从事港口经营活动。

A.许可          B.批准           C.允许           D.核定

标准答案：A

110、危险货物港口经营人应当对其危险货物专用库场、储罐的安全设施、设备定期进行（ C ）。

A.保养、维护

B.检测、检验

C.检修、更换

D.维修、检查

111、危险货物港口经营人是本单位港口重大危险源安全管理的（ A  ）。

A.责任主体

B.管理主体

C.监督主体

D.检查主体

112、危险化学品生产企业应当提供与其生产的危险化学品相符的（  C ）。

A.产品说明书

B.质量鉴定说明书

C.化学品安全技术说明书

D.合格证书

113、依据《安全生产法》的规定，国家对严重危及生产安全的工艺、设备实施（C）制度。

A.审批    B.登记    C.淘汰    D.监管

114、根据《油船油码头安全作业规程》（GB 18434—2001）6.1要求，油码头禁止吸烟，在油品作业点周围（ A ）内禁止用明火。

A.100米   B.200米   C.300米   D.400米

115、金属油罐接地点按油罐周长计算每多少米接地一次，并且不得少于几处。（ D ）

A．202     B.303     C.401    D.302

116、一般情况下，接地装置应每几年定期检查一次，对防雷接地装置在哪个雷雨季节前应检测一次。（ B ）

A．半年  每年  B.每年  每年  C.半年  半年  D.半年 两年

117、根据《石油化工企业设计防火规范》，凡闪点( B )的油品称为易燃油品。

A．≤28℃    B.≤45℃    C.≤60℃    D. ≤120℃

118、运输危险货物时贴有如图所示标志，表示该货物属于（D）。

A.爆炸品     B.氧化剂      C.易燃气体      D.杂项危险物质物品

119、生产经营单位委托其他机构进行安全培训的，保证安全培训的责任由（ C ）负责。

A.培训机构             B.政府监督部门

C.本单位               D.其他部门

120、（C）中将重大危险源定义为长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质地数量等于或超过临界值的单元。

A.《危险化学品重大危险源辨识》     B．《中华人民共和国消防法》

C.《安全生产法》                   D.《危险化学品安全管理条例》

121、生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的（A）、防范措施以及事故应急措施。

A.危险因素      B.事故隐患      C.设备缺陷      D.重大危险源

122、禁止通过（D）水域运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。

A.开放     B.封闭      C．内河开放     D.内河封闭

123、装卸储存民用爆炸物品、烟花爆竹、剧毒化学品、液化易燃气体的码头，仓储设施建设项目的安全评价由符合规定要求的（A）安全评价机构承担。

A.甲级       B.乙级       C.丙级        D.丁级

124、应急演练的基本任务是：检验、评价和（C）应急能力。

A.保护      B.论证       C.保持       D.维持

125、港口经营人的合法权益受法律保护。任何单位和个人不得向港口经营人摊派或者违法收取费用，不得违法干预港口经营人（B）。

A.人身权利     B.经营自主权    C.言语权利     D.选择权

126、企业在高风险区域和重大危险源必须设立（B），并确保逃生通道顺畅。

A.标志       B.明显标识       C.线路图       D.专人指挥

127、（A）的资质管理，依照有关法律、行政法规和国务院交通运输、铁路、民航、邮政主管部门的规定执行。

A.承运人       B.托运人       C.经营人     D.监管人

128、企业应对（C）进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。

A.现场所有人员        B.项目管理人员

C.相关方的作业人员     D.生产人员

129、下列关于第1类爆炸品与其他类别危险货物之间的隔离，说法错误的是（A）。

A.第5.1类的硝酸铵和硝酸钠可以与所有爆破炸药类一起积载

B.二硫化碳（UN 1131）不可与极其易燃的危险货物同船积载

C.船舶运输时，应按《IMDG Code》进行隔离，并积载在船上彼此间尽可能远的部位

D.烷基镁（UN 3053）不可与极其易燃的危险货物同船载运

130、为进一步健全安全生产责任体系，强化企业安全生产主体责任落实，国家安全监管总局制定了（B）。

A.《企业安全生产规定》

B．《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》

C.《企业安全生产责任规定》

D.《企业安全生产责任体系五落实规定》

131、物库场管理中，该安全标志表示（ A ）。

A.当心落水B.当心坠落C.禁止游泳D.禁止垂钓

132、发现剧毒化学品、易制爆危险化学品丢失或者被盗的，应当立即向当地（ D ）报告。

A.海事机关    B.海关机关    C.港口机关   D.公安机关

133、港口设施发生下述重大变化时，应及时重新进行保安评估，这些变化包括（ D ）。

A.港口主要设施或其功能发生重大变化

B.港口设施保安组织发生重大变化

C.通信系统、保安协调程序发生重大变化

D.以上都是

134、储存危险化学品的单位应当建立危险化学品（ C ）核查、登记制度。

A.分货类    B.分品种     C.出入库    D.进出门

135、使用超过安全电压的手持电动工具在受限空间内作业时，应配备（ C ）。在潮湿容器中，作业人员应站在绝缘板上，同时保证金属容器接地可靠。

A.氧气瓶B.口罩 C.漏电保护器D.急救箱

136、交通运输主管部门，交通运输企业应当按照有关规划和应急预案的要求，根据应急工作的实际需要，建立健全应急装备和应急物资储备、维护、管理制度，储备必需的应急物资和运力，配备必要的（ B ），并确保应急物资装备处于正常使用状态。

A．专用应急指挥交通工具

B.专用应急指挥交通工具和应急通信装备

C.应急通信装备

D.消防设备

137、事故调查组的（ C ），说明它是法定的工作机构，代表有关人民政府履行事故调查指责，相关单位和人员必须予以支持和配合。

A.专业性      B.临时性      C.法定性     D.建设性

138、生产经营活动中发生的造成以下损失中，（ C ）不适用于《生产安全事故报告和调查处理条例》

A.人员受伤    B.人员死亡    C.失窃    D.直接经济损失

139、港口设施的经营人或者管理人应当保证至少每（ B ）进行一次港口设施保安训练。

A.二个月        B.三个月        C.四个月            D.五个月

140、当港口设施的保安等集确定为2级或者3级后，港口设施保安主管应及时确认《港口设施保安计划》所列的对应保安措施和程序得到执行，并应当立即与相关（ C ）取得联系并协调适当的行动。

A.海事

B.公安（边防）

C.船公司和船舶保安员

D.检验检疫

141、事故调查处理应当坚持实事求是，尊重科学的原则，及时、准确地查清事故经过、事故原因和事故损失，查明事故性质，总结事故经验，提出改进措施，并对事故责任者（C）。

A.行政处罚     B.批评教育     C.依法追究责任       D.表彰

142、危险化学品生产企业、进口企业发现其生产、进口的危险化学品有新的危险特性的，下列说法错误的是（ B ）。

A.需及时向危险化学品登记机构报备

B.需出具危险特性说明书

C.需办理登记内容变更手续

D.需加强企业安全管理

143、《安全生产法》规定，生产经营单位对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案的，责令限期改正，可以处（ D）的罚款。

A.三万元以下罚款

B.五万元以下罚款

C.八万元以下罚款

D.十万元以上二十万元以下

144、生产经营单位的主要负责人未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责,导致发生生产安全事故,尚不够刑事处罚的,对生产经营单位主要负责人给予撤职处分或者处( C )的罚款,并在五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.5千元以上2万元以下       B.5千元以上5万元以下

C.2万元以上20万元以下      D.5万元以上50万元以下

145、《中华人民共和国安全生产法》规定，任何单位或者（ B ）对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

A. 职工    　 B. 个人        C. 管理人员        D.法人

146、《危险化学品安全管理条例》规定，未取得危险化学品经营许可证或者未经工商登记注册，擅自从事危险化学品经营的企业，有违法所得的，没收违法所得；违法所得10万元以上的，并处违法所得（  D  ） 的罚款。

A.1倍以上2倍以下           B. 1倍以上3倍以下

C.1倍以上4倍以下           D. 1倍以上5倍以下

147、《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品单位未对其生产、储存装置进行定期安全评价，负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门依据职权责令立即或者限期改正，处( B )的罚款。

A.1万元                    B.1万元以上5万元以下

C.1万元以上10万元以下     D. 5万元以上20万元以下

148、 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，较大事故，是指造成（ B ），或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

A.5人以上10人以下死亡         B.3人以上10人以下死亡

C.4人以上10人以下死亡         D.5人以上15人以下死亡

149、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，如果情况紧急，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府（ C ）和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A.企业生产主管部门              B.公安部门

C.安全生产监督管理部门          D.环保部门

150、生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施,应急措施报有关地方人民政府负责安全生产监督管理部门和有关部门（ B ）。

A.审核          B. 备案          C. 批准         D.许可

## （二）多选题

1、依据《安全生产法》，单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施（  ABCD  ）。

A.组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

B.按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门。

C.不得隐瞒不报、谎报或者迟报。

D.不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

2.依据《安全生产法》，安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门对生产经营进行监督检查发现事故隐患时，下述表述正确的是（ ABC ）。

A.应当责令立即排除。

B.重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的， 应当责令从危险区域内撤出作业人员， 责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备。

C.重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用。

D.一般事故隐患可以要求企业提供担保继续生产。

3、依据《港口危险货物安全管理规定》，出现下列情形之一的（ ABC  ），危险货物港口经营人应当进行安全评价，安全评价报告向« 港口经营许可证» 发证机关备案.

A. 危险货物种类、数量或者装卸、储存方式及其相关设备、设施等发生重大变更的。

B. 发生火灾、爆炸或者危险货物泄漏,导致人员死亡或者人员重伤和直接经济损失达到较大事故以上的。

C. 周边环境因素发生重大变化，可能对港口安全生产带来重大影响的。

D. 企业主要负责人发生变更。

4、依据《消防法》下列（  ABCDE ）单位应当建立单位专职消防队，承担本单位的火灾扑救工作。

A.大型核设施单位、大型发电厂、民用机场、主要港口。

B.生产、储存易燃易爆危险品的大型企业。

C.储备可燃的重要物资的大型仓库、基地。

D. 第一项、第二项、第三项规定以外的火灾危险性较大、距离公安消防队较远的其他大型企业。

E. 距离公安消防队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位。

5、依据《港口危险货物重大危险源监督管理办法》有下列情形之一的（ ABCDE ）港口经营人应当对港口重大危险源重新进行辨识分级，开展安全评估和完善档案。

A.港口重大危险源安全评估满三年的。

B.构成港口重大危险源的储存设施、场所进行新建、改建或扩建的。

C.港口危险货物种类、数量或者储存方式及其相关设备、设施等发生重大变更,可能影响港口重大危险源级别和风险程度的。

D.发生危险货物事故造成人员死亡或者10人以上受伤或者影响到公共安全的。

E. 外界生产安全环境因素发生变化ꎬ影响港口重大危险源级别和风险程度的。

6、安全生产工作应当坚持（ABC），强化和落实生产经营单位的主体责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督机制。

A.以人为本

B.安全发展

C.安全第一、预防为主、综合治理的方针

D.科学发展

7、依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构，依照法律、行政法规和执业准则，接受生产经营单位的委托为其安全生产工作提供（AD）服务。

A.技术        B.咨询        C.第三方         D.管理

8、生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的（ ABD ）等内容。

A.责任人员     B.责任范围     C. 奖罚标准      D.考核标准

9、危险物品的（ ACD ）单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A.生产       B.运输       C.经营       D.储存

10、从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出（ BCD ）；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

A.建议       B.检举        C.控告        D.批评

11、从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的（ ABC），正确佩戴和使用劳动防护用品。

A.安全生产规章制度   B.操作规程    C.服从管理     D.遵守纪律

12、危险物品的生产、经营、储存、运输单位应当配备必要的（ ABC ），并进行经常性维护、保养，保证正常运转。

A.应急救援器材     B.设备     C.物资   D.应急队伍

13、事故调查应当遵循的原则是（ACDE ）：

A.科学严谨   B.认真负责   C.注重实效  D.实事求是    E.依法依规

14、消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针，按照（ ABCD ）的原则，实行消防安全责任制，建立健全社会化的消防工作网络。

A.政府统一领导                    B.部门依法监管

C.单位全面负责                    D.公民积极参与

15、消防安全重点单位除应当履行消防法第十六条规定的职责外，还应当履行下列（ ABCD ）消防安全职责：

A.确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作

B.建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理

C.实行每日防火巡查，并建立巡查记录

D.对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练

16、人员密集场所室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，使用（ AB ）材料。

A.不燃        B.难燃        C.可燃       D.易燃

17、（ ABE）不得用于与消防和应急救援工作无关的事项。

A.消防车 B.消防艇  C.医疗设施

D.消防办公设备  E.消防器材、装备和设施

18、消防车、消防艇前往执行火灾扑救或者应急救援任务，在确保安全的前提下，不受（ABCD）限制。

A.行使速度    B.行使路线   C.行使方向  D.指挥信号

19、（ABCD）等单位依法对建设工程的消防设计、施工质量负责。

A.建设   B.设计   C.施工   D.工程监理   E.公安机关消防机构

20、根据消防法规定，下列哪些场所属于公众聚集场所（ABCDE ）。

A.商场   B.体育场馆    C.公共娱乐场所  D.集贸市场   E.宾馆

21、根据消防法规定，下列哪些设施属于消防设施（ABCD ）。

A.自动灭火系统     B.消防栓系统     C.安全疏散设施

D.应急照明         E.消防车

22、《职业病防治法》规定，用人单位应当采取下列职业病防治管理措施,正确的是（ ABCD ）。

A.建立、健全职业卫生管理制度和操作规程

B.制定职业病防治计划和实施方案

C.建立、健全职业病危害事故应急救援预案

D.建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案

23、 《职业病防治法》规定，劳动者享有下列哪些职业卫生保护权利，（ ABD ）。

A.获得职业健康检查的权利

B.了解工作场所职业病危害因素

C.拒绝有职业病危害区域的作业

D.要求企业提供符合防治职业病要求的个人防护用品

24、《职业病防治法》规定，对从事接触职业病危害作业的劳动者，用人单位应当按照安监部门、卫生行政部门的规定组织（ABC ）的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者。

A.上岗前         B.在岗期间

C.离岗时         D.离岗后

25、《职业病防治法》规定，对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的（ ABCD ）等内容。

A.种类             B.后果

C.预防           D.应急救治措施

26、《职业病防治法》规定，用人单位与劳动者订立劳动合同时，应当将工作过程中可能产生的（ ABC ）如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。

A.职业病危害及其后果     B.职业病防护措施

C.职业病待遇             D.职业中禁忌

27、职业病危害因素包括职业活动中存在的各种有害的（ ABC ）以及在作业过程中产生的其他职业有害因素。

A.化学因素                       B.物理因素

C.生物因素                       D.心理因素

28、对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，用人单位应当设置报警装置，配置（ ABC ）。

A.现场急救用品                   B.冲洗设备

C.应急撤离通道                   D.必要的隔离区

29、《国际油船和油码头安全指南》要求：对于16000DWT以上作为通常航行无限航区的所有油船来说作为固定设备用于系泊和系留（保持稳定系泊的）能力应满足下列条件：来自任何方向的60节风速的风力，同时附带下列的任意一个条件：（ ABC ）

A．来自船艏船尾方向（0°或180°）的3节流速的水流，

B．者10°或170°的2节流速水流，

C．者来自正横最大水流载荷方向的0.75节(即0.4米/秒)的水流)。

D．来自任一方向2节流速的水流。

30、下面哪几项是《系泊指南》对船舶布缆的要求（ ABCD ）

A．缆索尽可能对称布置于船舯附近。

B．横缆尽量垂直于船的纵向中心线并尽可能靠近船尾和船首。

C．系泊缆索的垂向角应保持最小，最大角度不得超过25度。

D．布置缆索，应使作用相同的缆索在船上绞车和岸上系缆桩间的长度大致相等。

31、生产、经营、储存、使用危险物品的（ ABC ）不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。

A.车间         B.商店         C.仓库         D.车库

32、下列情形中，属于一般事故的是(ACD )。

A.某企业发生事故，造成1人死亡

B.某公司发生火灾事故，造成直接经济损失2000万元

C.某企业发生生产设备事故，造成直接经济损失500万元

D.某机械制造公司发生机械伤害事故，造成8名作业人员重伤

33、( ACD )应当委托具备国家规定的资质条件的机构，对本企业的安全生产条件每3年进行一次安全评价，提出安全评价报告。

A.生产危险化学品的企业    B.经营危险化学品的企业

C.使用危险化学品的企业    D.储存危险化学品的企业

34、《危险化学品安全管理条例》不适用于（ ABD ）。

A.民用爆炸品    B.放射性物品及核能物质

C.剧毒化学品    D.城镇燃气

35、我国的安全生产工作，强化和落实生产经营单位的主体责任建立（ BCD ）和社会监督的机制。

A．经营单位负责    B.职工参与    C.政府监管    D.行业自律

36、危险货物火灾、爆炸事故应急处置程序：起火、爆炸的第一时间，事故单位要积极自救（抢救伤员等）的同时，按规定的程序进行事故报告，并报火警讲明发生火灾、爆炸的(ABC )，等待救援。

A.具体地点    B.危险货物的理化性质    C.主要危险

D.伤亡人数    E.财产损失

37、根据国标《火灾分类》（GB/T4968 2008）,以下(ABCD)火灾分类是对的。

A. A类火灾是固体物质火灾

B. C类火灾是气体火灾

C. D类火灾是金属火灾

D. E类火灾是带电火灾

E. F类火灾是液体或者可融化固体火灾(烹饪物火灾）

38、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-92)中将爆炸性气体环境危险区域划分为（ACD）等几个区域。

A．0区      B.4区     C.1 区    D.2区     E.3区

39、按GB/T13861-2009《生产过程危险和有害因素分类与代码》的规定，将生产过程中的危险、有害因素分为( ABCD )几大类。

A.人的因素     B.物的因素      C.环境因素     D.管理因素

40、关于对《劳动防护用品监督管理规定》，下列说法正确的有（ABCD ）。

A.生产经营单位为从业人员提供的劳动防护用品，必须符合国家标准或者行业标准，不得超过使用期限。生产经营单位应当督促、教育从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。

B.生产经营单位不得采购和使用无安全标志的特种劳动防护用品；购买的特种劳动防护用品须经本单位的安全生产技术部门或者管理人员检查验收。

C.从业人员在作业过程中，必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品；未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业。

D.生产经营单位应当接受工会的监督。工会对生产经营单位劳动防护用品管理的违法行为有权要求纠正，并对纠正情况进行监督。

## （三）判断题

1、生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所可以与居住场所设置在同一建筑物内。（ × ）

2、进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。（ √ ）

3、在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火，动火作业人员只需要采取相应的消防安全措施。（ × ）

4、人员密集场所室内装修、装饰，按照消防技术标准的要求，可以使用不燃、难燃、可燃材料。（ × ）

5、根据《中华人民共和国消防法》的规定，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。（ √ ）

6、消防车、消防艇以及消防器材、装备和设施，可以用于与消防和应急救援工作无关的事项。（ × ）

7、对违反消防法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 （ √ ）

8、消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针，按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则，实行消防安全责任制，建立健全社会化的消防工作网络。（ √ ）

9、公安消防队、专职消防队扑救火灾、应急救援时候，可以适当收取费用。（ × ）

10、产生职业病危害的用人单位的工作场所应当生产布局合理，符合有害与无害作业分开的原则。（√）

11、建设项目在竣工验收后，建设单位应当进行职业病卫生危害控制效果评价。（× ）

12、用人单位应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和职工职业病检查结果。（×）

13、用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。（√）

14、用人单位为劳动者个人提供的职业病防护用品必须符合防治职业病的要求；不符合要求的，不得使用。（√）

15、职业病病人变动工作单位，其依法享有的待遇终止。（ × ）

16、用人单位不得安排有职业禁忌的劳动者从事危险的作业。（ × ）

用人单位对不适宜继续从事原工作的职业病病人，应当安排下岗，并给予一次性补贴。（ × ）

17、用人单位应当为劳动者提供符合国家职业卫生标准的职业病防护用品，并督促、指导劳动者按照使用规则正确佩戴、使用，也可以通过发放货币替代职业病防护用品。（ × ）

18、职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。（ √ ）

19、危险物品是指易燃易爆、危险化学品、放射性物品等能够危及人身安全和财产安全的物品。（√）

20、新《安全生产法》从2014年11月01日正式施行。（ × ）

21、建设项目安全设施的设计人、设计单位应当为安全设施设计负责。（√）

22、生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施可以不与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。（×）

23、生产经营单位可以适当使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。（ × ）

24、安全生产监督检查人员执行监督检查任务时，必须出示有效的监督执法证件；对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，可以不用保密。（ × ）

25、从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。（√）

26、危险物品的生产经营单位应当建立应急救援组织，但是对于生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，也可以没有兼职的应急救援人员。（ × ）

27、安全监管监察和有关部门是事故隐患排查治理和防控的责任主体。（ × ）

28、生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及从业人员的安全培训，由生产经营单位负责。（ × ）

29、油码头应在适当位置设置报警系统，并配备简易通讯器材。（ × ）

30、油品作业点周围50m内禁止用明火。（ × ）

31、参加油品的装卸人员作业前应消除人体静电，严禁在作业时穿着及更换尼龙、化纤服装或穿钉子鞋。（√）

32、液化气码头应在被保护的消防设备及消防设备操作人员前设置水幕系统，消防塔自带水幕保护装置，可不另设水幕。（√）

33、油码头有蒸汽伴热管的，其安装及膨胀节的设置应符合设计要求，应将伴热管在主管上固定牢固。（×）

34、运输危险货物应当配备必要的押运人员，保证危险货物处于押运人员的监管之下，并悬挂明显的危险货物运输标志。（√）

35、化学性质相抵触或灭火方法不同的两类危险化学品，不得混合贮存。（ √ ）

36、安全管理就是生产经营单位的生产管理者、经营者，为实现安全生产目标，按照一定的安全管理原则，科学地组织、指挥和协调全体员工进行安全生产的活动。（ √ ）

37、危险化学品重复使用的包装如果符合危险货物运输包装性能试验的要求，可以重复使用。（ √ ）

38、现场处置即根据事故情景，按照相关应急预案和现场指挥部要求对事故现场进行控制和处理。（ √ ）

39、应急救援过程中，应急救援人员应在事故地区的主要交通要道、路口设安全检查站，控制抢险救援的车辆通行。（ × ）

40、输送火灾危险登记为甲乙类物料的管道采用气体扫线时，应使用含氧量不大于5% 的惰性气体。（ √ ）

41、危险货物散装液体装卸管理人员必须持证上岗。（ √ ）

42、装卸甲、乙类油品的船舶与明火或散发火花场所的防火间距不应小于40m。（ √ ）

43、甲、乙类油品以及介质设计输送温度在其闪点以下10℃范围内的丙类油品，不得采用从顶部向油舱口灌装工艺，采用软管时应伸入舱底。（ √ ）

44、油品码头设置的控制系统，应具备超限保护报警、紧急制动和防止误操作的功能。（ √ ）

45、港口经营人应当制定港口重大危险源事故应急预案演练计划，要每半年组织一次重大危险源应急演练。（ × ）

46、危险化学品作业现场必须设置安全警示标识,严禁无关人员进入作业场所（ √ ）

47、用人单位不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业。（ √ ）

48、靠泊完成后，对于外轮应确认检验检疫完成后相关人员才能上船。（ √ ）

49、港口企业主要负责人应该对企业内危险货物装卸设施或场所进行港口重大危险源辨识，并记录过程。（ × ）

50、浮顶罐应该设置接闪杆（网）。（ × ）

51、浮顶罐必须用2根导线将浮顶和罐体做电气连接。（ √ ）

52.在爆炸危险区域内的工艺管道金属法兰连接处应该跨接，但当不小于5根螺栓时在非腐蚀环境下可以不跨接。（ √ ）

53、危化品罐区应该设置围墙，实行封闭化管理。（ √ ）

54、两个以上生产经营单位在同一作业区域进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签定安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施。（ √ ）

55、生产经营单位对新录用的从业人员,要制定详实的教育培训计划,培训经费由从业人员支付。（ × ）

56、生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、分头管理。（ × ）

57、工伤人员在享有工伤社会保险后，不可再向本单位提出赔偿要求（ × ）

58、生产经营单位应当与承租单位签订专门的安全生产管理协议（ √ ）

59、生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证。（ √ ）

60、安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者企业标准（ × ）

61、生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时,应对从业人员进行专门的安全生产教育和培训（ √ ）

62、只有危险化学品生产企业需要制定事故应急救援预案（ × ）

63、生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人（ √ ）

64、生产经营单位在实行“三同时”时，安全设施投资应当纳入建设项目概算。（ √ ）

65、国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行淘汰制度。（ √ ）

66、工会无权对建设项目的安全设施与主体工程“三同时”进行监督，提出意见。（ × ）

67、建设项目安全设施的施工可以由企业选定实力较强的工程施工单位进行施工。（ × ）

67、生产经营单位为了企业利益，可以与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。（ × ）

68、生产经营单位的安全管理人员对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。（ × ）

69、生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所，设置告知牌。（ × ）

70、生产经营单位对国家明令淘汰的危及生产安全的落后工艺、设备，可采取加强管理和加强安全教育措施后继续使用。（ × ）

71、把作业场所和工作岗位存在的危险因素如实告知从业人员，会有负面影响，引起恐慌，增加思想负担，不利于安全生产。（ × ）

72、危险化学品专用仓库储存设备和安全设施应定期检测。（ √ ）

73、危险化学品专用仓库，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。（ √ ）

74、剧毒化学品经营企业应当每天核对剧毒化学品的销售情况：发现被盗、丢失、误售等情况时，必须立即向当地安监部门报告。（ × ）

75、危险化学品运输企业，应当对其驾驶员、装卸管理人员、押运人员进行有关安全知识培训；驾驶员、装卸管理人员、押运人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，并经所在地设区的市级人民政府安监部门考核合格，取得上岗资格证，方可上岗作业。（ × ）

76、危险化学品单位应当制定本单位事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并不定期组织演练。（ × ）

77、对重复使用的危险化学品的包装物、容器在使用前，不必进行检查。（×）

78、危险化学品生产企业发现危险化学品有新的危害特性时，应立即公告并及时修订其安全技术说明书和安全标签。（ √ ）

79、危险化学品出入库应进行核查登记。（ √ ）

80、属于药品的危险化学品和农药的安全管理，不能依照《危险化学品安全管理条例》的规定执行。（ × ）

81、个人可以购买除农药以外的剧毒化学品。（ × ）

82、个体工商户可以生产销售剧毒化学品。（ × ）

83、只有危险化学品生产企业需要制定事故应急救援预案。（ × ）

84、依法设立的危险化学品生产企业，必须向国务院工商部门申请领取危险化学品生产许可证。（ × ）

85、危险化学品生产企业应当有相应的职业危害防护设施，并为从业人员配备符合有关国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品。（ √ ）

86、未经安全条件审查，新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目的，由安全生产监督管理部门责令停止建设，限期改正；逾期不改正的，处50万元以上100万元以下的罚款。（ √ ）

87、向个人销售剧毒化学品（属于剧毒化学品的农药除外）、易制爆危险化学品，由安全生产监督管理部门责令改正，没收违法所得，并处10万元以上20万元以下的罚款。（ √ ）

88、剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险货物，应当单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。（ √ ）

89、危险货物港口经营人应当制定本单位危险货物应急预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，每季度至少组织一次应急救援培训和演练。（ × ）

90、在托运的普通货物中夹带危险货物，或者将危险货物谎报或者匿报为普通货物托运的，由所在地港口行政管理部门责令改正，处五万元以上二十万元以下的罚款。（ × ）

91、未按照批准的安全设施设计施工由所在地港口行政管理部门责令限期改正；逾期未改正的，责令停止建设或者停产停业整顿，可以并处五万元以下的罚款（ √ ）

92.未依法取得相应的港口经营许可证，从事港口危险货物经营的，由所在地港口行政管理部门责令停止违法经营，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；违法所得不足十万元的，处十万元以上二十万元以下罚款。（ × ）

93、根据国家安监总局69号令《有限空间作业五条规定》要求，必须做到“先检测、再通风、后作业”。（×）

94、发生工伤事故后，如果单位不报告，职工或职工家属应直接向安监部门举报，保护现场，尽可能减少人员伤害程度。（×）

95、单位的安全负责人是本单位的消防安全责任人。（×）

96、落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案是机关、团体、企业、事业等单位应当履行的消防安全职责。（ √ ）

97、生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。（ √ ）

98、依据《生产经营单位安全培训规定》，如果企业生产任务过忙，年度从业人员安全培训计划可以适当减少。（×）

99、重大危险源经过安全评价或者安全评估不再构成重大危险源的，危险化学品单位应当向所在地县级人民政府安全生产监督管理部门申请核销。（ √ ）

100、港口经营人在对港口重大危险源进行辨识、分级，并完成港口重大危险源安全评估报告后，应将港口重大危险源备案申请表和相关档案材料，向所在地海事部门备案。（×）

101、《危险化学品安全管理条例》只适用于危险化学品的储存管理。（×）

102、《危险化学品安全管理条例》规定，生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所设置通信、报警装置，并保证处于适用状态。（ √ ）

103、《生产安全事故报告和调查处理条例》中规定：对较大事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。（×）

104、在禁区由于存在对伤员和急救人员再度受伤害的潜在危险，禁止进行除最基本的维护生命以外的任何治疗。（ √  ）

105、公共交通工具、重点港口和场站的经营单位以及储运易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品的交通运输企业所制定的应急预案，应当向所属地交通运输主管部门备案。（ √  ）

106、生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口，禁止锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口。（ √  ）

107、对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源，前面提到的这个数量就是临界量。

（×）

108、危险化学品事故造成环境污染的，由设区的市级以上人民政府海事主管部门统一发布有关信息。（×）

109、生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证。（×）

110、事故发生单位主要负责人迟报或者漏报事故的，处上一年年收入10%至50%的罚款。（ × ）

# 二、安全生产知识

## （一）单选题

1、根据液体的闪点，可燃液体的火灾危险性分为甲、乙、丙类，汽油属于（  A  ）类。

A.甲         B.乙

C.丙         D.甲、乙

2、按《危险化学品名录》分类，氮气属于（  B  ）气体。

A.高毒               B.不燃

C.剧毒               D.易燃

3、按《石油化工企业设计防火规范》规定，可燃液体的火灾危险性分为甲、乙、丙类，28℃≤闪点﹤60℃的液体的火灾危险性是（B ）。

A.甲类        B.乙类

C.丙类        D.乙B类

4、衡量可燃烧的液体的火灾危险性是依据（ C ）。

A.沸点         B.燃点

C.闪点         D.凝固点

5、下列物质中，易燃烧爆炸且燃烧产物毒性大的是（ D ）。

A.干砂            B.氢

C.一氧化碳        D.二硝基苯

6、燃烧时可能发生沸溢、喷溅的油品是(  A  ) 。

A.重油                  B.汽油

C.混合苯                D.柴油

7、在处理液化石油气储罐泄漏时，应驱散气云，禁止（  D  ）。

A.燃烧            B.爆炸

C.泄漏            D.火种

8、灭火的基本方法有四种：冷却灭火法、隔离灭火法、窒息灭火法和（  D  ）灭火法。

A.分离            B.关阀断料

C.开阀导流        D.抑制

9、工艺灭火，对压力容器、设备进行开阀导流时，要准确观察和掌握流速和贮量，防止静电引起燃烧或造成（ B ）产生回火爆炸。

A.正压            B.负压

C.高压            D.低压

10、油罐起火后，由于受火焰、热辐射的作用，使罐内油蒸气压力超过罐体所能承受的机械强度而发生（  A  ）。

A.物理性爆炸            B.化学性爆炸

C.物理性燃烧            D.化学性燃烧

11、扑救石油液化气火灾，应迅速冷却设备，防止（  D  ）。

A.燃烧            B.泄漏

C.危险            D.爆炸

12、扑救液化石油气站火灾要在查明情况的基础上，首先要用（  A  ）冷却站内存放的气瓶，防止爆炸。

A.水流            B.泡沫

C.干粉            D.二氧化碳

13、液化石油气储罐发生火灾，必须首先采用各种措施冷却罐壁，以降低罐内（  A  ），防止其发生爆炸。

A.压力            B.容量

C.温度            D.流量

14、重大危险源专项应急救援演练每年至少进行（ A ）。

A.	一次        B.两次        C.三次        D.四次

15、油品装船作业前，经常会往船舱内充惰，惰性气体的含氧量一般不超过（ A ）。

A.5%        B.6%        C.8%          D.10%

16、动火作业前必须办理（  A  ）。

A .动火作业许可证           B.登高作业许可证

C.临时用电许可证            D.上岗证

17、大部分有毒气体能溶解于水,遇有泄漏时,若无法控制,可将气瓶推入  （ A ）,并及时通知相关管理部门处理。

A.水中        B.路边        C.无人的地方     D.

18、电气设备火灾，可能是由于（  D  ）或者来自其他区域火势蔓延而引起的火灾。

A.雷击       B.短路        C.过热         D.以上都是

19、石油化工装卸区域不可以穿 （  B  ）。

A.防静电工作服       B.化纤工作服

C.纯棉工作服         D.B和C

20、丙酮的闪点为（  B  ）。

A.-15℃         B.-20℃       C.15℃         D.20℃

21、港口经营人应当对存在吸入性有毒、有害气体的港口重大危险源，配备   （ B ） 、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等以及器材和设施。

A.固定式可燃气体检测设备       B.便携式浓度检测设备

C.漆膜厚度检测仪               D.以上都不是

22、下列标号的汽油中，抗爆性能最好的是（  D  ）

A.92#汽油        B.95#汽油       C.97#汽油      D. 98#汽油

23、危险货物港口经营人在危险货物港口装卸、过驳作业开始（ B ）前，应当将作业委托人，以及危险货物品名、数量、理化性质、作业地点和时间、安全防范措施等事项向所在地港口行政管理部门报告。

A.12小时       B.24小时        C.48小时       D.72小时

24、油品的蒸汽易沉积在泄漏周围的较低处，主要是因为（ C ）。

A.油品具有流动性          B.油气比较轻

C.油气比空气重            D.油气流动性差

25、1升/秒=（ B ）立方米/小时。

A.0.28         B.3.6         C.36　　    D.0.36

26、油品温度升高，其密度（ B ）。

A、不变     B.减小      C.增大     D.无法判断

27、下列物质不属于可燃物的是（ C ）

A.棉花           B.汽油        C.氧气         D.乙醇

28、甲苯的危害性是指（ A ）。

A.易燃、有毒性       B.助燃性       C.刺激性      D.腐蚀性

29、在密闭空间作业的管理中，以下做法不正确的有（ A ）。

A.经过公司领导批准后方可进入

B.密闭空间处设有警示标识

C.提供职业安全卫生培训

D.必须采取静电消除措施

30、在正常情况下，安全标签的更新时间应与安全技术说明书相同，不得超过（ D ）年。

A．2          B.3          C.4        D.5

31、同一区域储存两种或两种以上不同级别的危险品时，应按（ A ）危险品的性能标志。

A.最高等级    B.最低等级     C.平均等级      D.加权平均等级

32、流量一定时,油品在管径大的管线中流过的速度（ B ）。

A.大         B.小        C.相同 　    D.不确定

33、如图，假如管线4内的流速为6m/s，则关于流速叙述正确的是（线的粗细表示管径的大小）。（ C ）

A.管段1内的液体流速应达不到6m/s

B.各管段内的液体流速关系为管段4>管段1>管段2>管段3

C.管段3>管段2>管段1>管段4

D.管段3内的液体流速达不到6m/s

34、起重吊装中，选择设备捆绑点的依据是设备的（ D ）。

A.重量           B.外形尺寸         C.体积         D.重心

35、离心泵启动前应首先关闭哪个阀，目的是降低什么，防止电机损坏。（ A ）

A.出口   启动电流              B.进口   启动电流

C.出口  启动电压               D.进口  启动电压

36、化工装置停车后，对设备内可燃物的沉积物可以用人工铲刮的方法予以清除。清除作业应使用（ A ）工具。

A.铜质或木质      B.铜质或铁质      C.铁质或木质    D.铁质或铝质

37、在安装和操作时不考虑介质流动方向性的阀门是（ B ）。

A.截止阀        B.闸阀        C.止回阀        D.减压阀

38、按照图中所示转向，叶片泵液体流出方向是（ A ）。

A. 按箭头方向，自左向右

B.反箭头方向，自左向右

C.自平面向外

D.自平面向里

39、储罐呼吸阀的作用是使罐内（ A ）。

A.正负压不超过允许值

B.正压不超过允许值

C.负压不超过允许值

D.油品不超过安全高

40、下列泵中，( B ) 不是叶片式泵。

A.混流泵         B.活塞泵        C. 离心泵          D.轴流泵

41、离心泵在起动时电流（ A ）。

A.最大         B.最小           C.较平稳           D.为零

42、在滑片泵转动过程中，关于对其容积变化的叙述正确的是：( A )

A.前半转时，相邻两滑片所包围的空间逐渐增大，后半转时逐渐变小

B.前半转时，相邻两滑片所包围的空间逐渐变小，后半转时逐渐增大

C.前半转时，相邻两滑片所包围的空间先小后大，后半转时先大后小

D.前半转时，相邻两滑片所包围的空间先大后小，后半转时先小后大

43、某管线规格为φ529×12，则该管线内径为（ A ）。

A.505         B.517         C.529        D.500

44、离心泵起动后，在泵工作正常的状态下，随着阀门的逐渐开大，电机电流（ A ）。

A.逐渐变大B.逐渐变小C.不变D.先大后小

45、液压系统中储存和释放液体压力能的装置是( C ) 。

A.油箱       B.油缸          C.蓄能器            D.马达

46、离心泵的平衡装置是为了抵消泵转子的（ B ）而设置的。

A.径向力  B.轴向力  C.液体压力   D.叶轮振动

47、下面哪种情况能导致驱动齿轮泵的电动机超负荷（ D ）。

A.泵内进入杂物

B.填料过紧

C.排出压力高，或排出管路阻力太大

D.以上三点都是

48、在液压系统中，两位三通阀用来控制（ B ）。

A.油路的接通与切断   B.液流方向   C.执行元件换向  D.油液流量

49、机械密封的动密封点是下面哪一项（ D ）。

A.动环圈  B.静环圈  C.压盖圈  D.动静环磨擦副

50、液压系统的流量控制阀是靠改变( C )来控制、调节油液通过阀口的流量,而使执行机构产生相应的运动速度。

A.压力大小                 B.液体流速大小

C.通道开口的大小           D.流体的温度大小

51、离心式压缩机的叶轮叶片一般为（ B ）。

A.前弯式          B.后弯式         C.径向式          D.轴流式

52、储罐防雷接地接地电阻不宜大于（ A ）。

A.10Ω      B.30Ω        C.50Ω              D.100Ω

53、拱顶罐的专用附件( A )。

A.机械呼吸阀     B.一二次密封     C.浮盘     D.紧急排水装置

54、原油的火灾危险类别是( B )。

A.  甲A      B. 甲B        C. 乙A          D. 乙B

55、下列那种灭火器不适用于扑救电器火灾（ C ）。

A.二氧化碳灭火器　        　B.干粉剂灭火器

C.泡沫灭火器                D.七氟丙烷灭火器

56、输送甲、乙类油品的管道采用气体介质吹扫放空工艺时，应使用含氧量不大于（ C ）的惰性气体。

A.1%          B.3%            C.5%            D.10%

57、爆炸品、有机过氧化物、一级易燃液体、一级毒害品、放射性物品，原则上应( D )。

A.首先装卸   B.同时装卸   C.最先装最后卸   D.最后装最先卸

58、危险化学品安全技术的主要措施（ B ）。

A.治疗措施、消防措施、泄露应急处理、操作处置与储存、设备控制/设备防护

B.急救措施、消防措施、泄露应急处理、操作处置与储存、接触控制/个体防护

C.急救措施、防火措施、泄露应急处理、操作处置与储存、设备控制/设备防护

D.治疗措施、防火措施、泄露应急处理、操作处置与储存、接触控制/个体防护

59、海因里希对5000多起伤害事故案例进行了详细调查研究后得出海因里希法则，事故后果为严重伤害、轻微伤害和无伤害的事故件数之比为（ B ）

A.1:10:300       B.1:29:300      C.1:10:100      D.1:29:100

60、可燃液体在火源作用下（ B ）进行燃烧。

A.本身直接          B.蒸发成蒸汽氧化分解

C.高温液体部分      D.液体表面

61、爆炸下限小于10%的气体属于（ A ）类可燃性危险物品。

A.甲          B.乙         C.丙         D.丁

62、硝化棉着火，应使用（ A ）灭火。

A.水    B.CO2灭火器     C.ABC干粉灭火器    D.以上三种

63、汽油泄漏着火，不得使用的灭火剂为（ D ）。

A.泡沫       B.干粉         C.二氧化碳       D.水

64、发生危险化学品火灾事故，现场人员应( C )

A. 立即撤离

B. 立即进行灭火

C. 立即报告并采取处置措施

D.立即拍照取证

65、火灾使人致命的最主要原因是( A )。

A．窒息          B.烧伤           C.高温      D.辐射

66、正压式呼吸器的使用以下哪项是错误的。( C )

A．使用前检查气瓶压力 B.使用过程中关注气瓶压力

C.报警时立即摘下呼吸器D.使用前检查与面部密合性

67、易燃液体在运输、泵送、灌装时要有良好的（ A ）装置，防止静电积聚。

A.接地      B.防火       C.监测      D. 监控

68、员工在本公司内调整工作岗位或离岗（ B ）以上重新上岗时，应当重新接受部门和班组级的安全培训。

A.半年          B.一年        C.二年           D.三年

69、化学品火灾的扑救要特别注意灭火剂的选择。扑救遇湿物品火灾时，禁止用水、酸碱等湿性灭火器扑救，对于钠、镁等金属火灾的扑救，应选择的灭火剂是（ C ）。

A．二氧化碳         B.泡沫        C.干粉       D.卤代烷

70、下列（ A ）是表示易燃液体燃爆危险性的一个重要指标。

A.闪点        B.凝固点       C.自燃点       D. 沸点

71、可燃气体、蒸汽和粉尘与空气（或助燃气体）的混合物，必须在一定的浓度范围内，遇到足以起爆的火源才能发生爆炸。这个可爆炸的浓度范围，叫做该爆炸物的（ A ）。

A.爆炸极限      B.爆炸浓度极限      C.爆炸上限      D.爆炸下限

72、受限空间作业场所氧含量低于（ A ）时，禁止入内以免造成窒息事故。

A. 18%         B. 19%         C. 20%        D. 21%

73、汽车装油完毕，宜静置不少于（ B ）min后，再进行采样、测温、检尺、拆除接地线等。

A.1         B.2        C.5         D.10

74、严禁使用（ B ）对汽油、煤油、苯、轻柴油等产品的管线进行清扫。

A.氮气        B.压缩空气       C.惰性气体       D.水

75、以下哪种物质是冷却剂（ A ）

A.水          B.干冰          C.泡沫            D.二氧化碳

76、凡进入石油、化工生产区域的罐、塔、釜、槽、容器、炉膛等以及地坑、下水道或其他封闭场所内进行的作业称为受限空间作业，下列受限空间作业安全要求中，错误的是（ A ）。

A．进设备内作业前，可以采取关闭阀门的措施进行安全隔离

B．设备内作业必须设有专人监护，并与设备内作业人员保持有效的联系

C．采取适当的通风措施，确保设备内空气良好流通

D．设备内作业必须办理设备内作业许可证，将严格履行审批手续

77、拱顶油罐的机械呼吸阀的作用是使罐内的( D )。

A．正压不超过允许值          B.负压不超过允许值班

C.油品不超过安全高度         D.正负压都不超过允许值

78、下列不属拱顶罐的安全附件是 ( D )。

A.呼吸阀                     B.液压安全阀

C.静电接地线                 D.人孔

79、自燃点是指在规定条件下，不用任何辅助引燃能源而达到燃烧的最低温度。对于柴油、煤油、汽油、蜡油来说，其自燃点由高到低的排序是（ B ）。

A．汽油→煤油→蜡油→柴油

B．汽油→煤油→柴油→蜡油

C．煤油→汽油→柴油→蜡油

D．煤油→柴油→汽油→蜡油

80、油罐的倾斜主要由于 ( C )造成。

A．罐内液面超高         B. 进油速度过快

C.基础不均匀沉降        D. 管线震动

81、化工装置检修前，应对检修范围内的所有设备中的易燃易爆、有毒有害气体进行置换，若置换介质的密度大于被置换介质的密度，应由设备的（ A ）送入置换介质。

A.最低点       B.最高点        C.上半部         D.下半部

82、爆炸极限范围越宽，则发生爆炸的危险性（ B ）。

A.越小          B.越大          C.无关         D.无规律

83、化工原料电石或乙炔着火时，严禁用（ C ）灭火器扑救。

A.干粉         B.干沙         C.水          D.二氧化碳

84、（ C ）适宜于扑救600V以上带电电器。

A.酸碱灭火气           B.二氧化碳灭火器

C.干粉灭火器           D.泡沫灭火器

85、液化石油气瓶罐装站安装可燃气体探测器时，其安装位置应选择在（ C ）。

A．罐装站围墙高处             B．可能泄漏点的上方

C．可能泄漏点的下方           D. 可能泄漏点的上风向

86、机动车辆进入存在爆炸性气体的场所，应在尾气排放管上安装（ A ）。

A.火星熄灭器         B.安全阀        C.单向阀        D.阻火阀门

87、储罐发生泄漏时，人员紧急撤离应向（ A ）撤离。

A.上风向            B.下风向          C.侧风向        D.顺风向

88、下列防火防爆安全技术措施中，属于从根本上防止火灾与爆炸发生的是（ C ）。

A.惰性气体保护                      B.系统密闭正压操作

C.以不燃溶剂代替可燃溶剂            D.厂房通风

89、液化石油气液态管道安全流速一般不超过（ A ）。

A．3m/s     B. 4m/s      C. 4.5m/s       D. 6m/s

90、火灾发展过程一般包括初起期、发展期、最盛期、减弱期和熄灭期。在发展期，火灾中热量的释放速率与（ C ）的平方成正比。

A.过火面积　　B.可燃物质量　　C.时间　　D.可燃物的燃烧热

91、在气焊作业时，氧气瓶和乙炔瓶间距不小于（ B ）。

A.3米        B.5米      C.8米      D.10米

92、（ B ）(含）风天气以上，原则上禁止露天动火作业。因生产需要动火，需要升级管理。

A.4级        B.5级       C.6级       D.7级

93、油罐装卸完毕后，须静止至少（ B ）后，再进行计量等作业。

A．2s        B.2min       C.30s        D.3min

94、下列物质中，与水作用会发生化学自热着火的是（ A ）。

A.金属钠　     B.甘油　     C.有机过氧化物　    　D.黄磷

95、化工企业火灾爆炸事故不仅能造成设备损毁、建筑物破坏，甚至会致人死亡，预防爆炸是非常重要的工作。防止爆炸的一般方法不包括（ D ）。

A.控制混合气体中的可燃物含量处在爆炸极限以外

B.使用惰性气体取代空气

C.使氧气浓度处于极限值以下

D.设计足够的泄爆面积

96、灭火器使用顺序正确的是（ A ）。

A.拔、握、瞄、压、扫

B.拔、瞄、握、压、扫

C.拔、瞄、压、握、扫

D.拔、压、瞄、握、扫

97、液压安全阀的控制压力比机械呼吸阀高（ B ）。

A.5%        B.10%        C.15%       D.20%

98、主要用来减少货物蒸发损耗、能对储罐内外压差进行自动调节的储罐专用附件是（ B ）。

A.	阻火器  B.机械呼吸阀  C.液压安全阀  D.液位计

99、检查泵密封泄漏量是否在规定范围内，轻质水和油多少（滴/分），重质油（滴/分）。（ B ）

A.10  10      B.10  5        C.5  10         D.10  10

100、事故应急救援体系中，（ A ）负责所有主要的应急行动，包括抢险救人。

A.行动组     B.医疗救护组    C.现场保卫和疏散组   D.后勤组

101、事故应急处置应当有明确的应急处置流程，当储罐发生火灾后应该立刻启动报告系统，紧接着应该（ A ）。

A.	停止着火储罐以及相关储罐所有作业。

B.	检查罐区向外排污口。

C.	设立警戒线，疏散无关人员和车辆。

D.	对储罐进行灭火。

102、帮助船舶引导航行、定位和标示障碍物与警告的人工标志是（ A ）。

A.	航标         B.雷达           C.航迹带          D.罗泾

103、储罐基础应该设计成（ B ）。

A.	椭圆形        B.圆锥形          C.圆柱形         D.方形

104、地面立式油罐外表面涂刷浅色涂料主要是为了（ C ）。

A.防腐

B.减少油罐间距

C.用以反射阳光，降低油温，减少蒸发损耗

D.以上都不对

105、防火堤内的有效容量应( B )。

A．不小于罐组内最小储罐的容量

B．不小于罐组内最大储罐的容量

C． 不小于罐组的平均容量

D． 不小于罐组内最小储罐与最大储罐的容量之和

106、油船扫线介质主要有压缩空气、氮气 、蒸汽 和海水等，但轻油不准用（ A ）扫线。

A、压缩空气        B.氮气       C.蒸汽       D.海水

107、管道热应力大小与（ A ）有关。

A.温度变化       B.管道长度      C.管道截面积     D.管道内压力

108、海港油品码头应该建立在非油品码头全年最什么频率的什么风向。（ A ）

A. 小  上        B.大  上         C.小  下         D. 小 侧

109、油品码头输油管线每隔（ A ），应该设置防静电、防感应雷的接地装置。

A.每隔200-300米          B.每隔50-100米

C.每隔150-200米          D.每隔300-400米

110、对于载重吨为（ A ）吨以上的原油船或者成品油船需要设置惰性气体系统。

A.20000        B.30000        C.40000       D.50000

111、受限空间作业经过清洗或者置换后，氧含量为（ B ）时可以进入。

A.15%        B.20%      C.10%       D.8%

112、受限空间照明电压应小于等于多少，在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于或等于多少。（ A ）

A.36v  12v        B.48v  36V       C.38v  20v        D.24V  18V

113、动火作业前，取样时间与动火作业时间不得超过多少分钟。作业中断时间超过多少分钟，应该重新进行取样分析。（ B ）

A.30 30           B.30 60         C.60 30            D.60  60

114、受限空间作业在设备内作业时间长，至少每隔（ C ）小时各分析一次，发现超标应该立刻停止作业，撤出人员。

A.0.5            B.1             C.2            D.2.5

115、火焰探测器主要探测火焰放出的（ C ）。

A.可见光                 B.蓝光

C.紫外或红外             D.按照红黄蓝绿分布的彩色光谱

116、可燃物在没有外部火花、火焰等点火源的作用下，因受热或自身发热并蓄热而发生的自然燃烧现象，叫做( C )。

A.点燃          B.闪燃           C.自燃        D.着火

117、在禁火区进行动火作业应办理“动火安全作业证”，严格履行申请、审核和批准手续。“动火安全作业证”上应 清楚标明( D )。

A．动火时间、地点、内容、动火人、动火监护人、审批人等内容

B．动火等级、时间、地点、内容、动火人、动火监护人、审批人等内容

C．动火等级、动火有效日期、动火详细位置、工作内容（含动火手段）、安全防火、动火监护人等内容

D．动火等级、动火有效日期、动火详细位置、工作内容（含动火手段）、安全防火、动火监护人措施以及动火分析的取样时间、地点、结果等内容

118、以下有关危险品运输的说法正确的是( A )。

A．禁止用电瓶车、翻斗车、铲车、自行车等运输爆炸物品

B．应该用叉车、铲车、翻斗车搬运易燃、易爆液化气体等危险物品

C．运输爆炸、剧毒和放射性物品，应指派专人押运，押运人员不得少于3人

D．遇水燃烧物品及有毒物品，应用小型机帆船、小木船和水泥船承运

119、燃烧的三要素为氧化剂、点火源和可燃物。下列物质中属于氧化剂的是 ( A )。

A.氯气         B.氢气        C.氮气       D. —氧化碳

120、轰燃发生在火灾的( B )。

A．初起期      B.发展期     C.最盛期     D.熄灭期

121、在爆炸性混合气体中加入惰性气体，当惰性气体的浓度增加到一定数值时，( B )。

A．爆炸上、下限差值为常数，但不为0

B．爆炸上、下限趋于一致 C．爆炸上限不变，下限增加

D．爆炸下限不变，上限减小

122、不属于动火作业是（ D ）。

A.	使用喷灯作业           B.使用电钻作业

C.	使用砂轮机打磨         D.操作电动阀门

123、不属于受限空间作业的是（ C ）。

A.	反应釜           B.炉膛      C.锅炉房          D.地下室

124、构成（ A ）重大危险源的危险化学品罐区需要实现紧急切断功能。

A.	一级、二级B.	二级、三级C.三级、四级D.四级、五级

125、化工生产装置应该按国家标准要求设置( A )供电.

A.	双重电源     B.独立电源     C.三路电源     D.四路电源

126.采用焊接工艺代替铆接工艺可以减少作业过程中（B ）危害。

A.高温       B.振动      C.辐射      D.异常气象条件

127、人孔直径通常为（ B )mm.

A.500             B.600            C.700             D.800

128、残余压力是指水环式真空泵的（ D ）。

A．出口压力    B.入口压力    C.出口最高压力     D.入口最低压力

129、过滤器的作用是滤净机械杂质，在油库中常置于（ A ）和流量计的前面。

A．泵         B.罐        C.输油臂         D、人孔

130、（ A）是在规定的试验条件下，使用某种点火源造成液体汽化而着火的最低温度。

A.闪点         B.燃点        C.自燃点       D.沸点

131、已知泵的额定参数Q=200m3/h，n=2950转/分，设用n1=2655转/分，工作在线性区域，则该泵的实际流量Q1为( C )m3/h。

A．100          B.162        C.180        D.222

132、油库变配电间的门窗应向（ D ）开。

A．上     B.下     C. 内    D. 外

133、铁路罐车到库停靠后，卸油前首先应做的工作是（ C ）。

A．计量、采样、化验            B.立即进行卸油

C.核对车号、油品名称、规格     D.以上工作都可先做

134、手提式二氧化碳灭火器应防止气温超过（ C ）存放和日晒。

A．30℃        B.38℃         C.42℃        D.48℃

135、雷电放电具有( A )的特点。

A．电流大，电压高     B.电流小，电压高

C.电流大，电压低      D.电流小、电压低

136、风险程度值的确定方法是（ C ）。

A．风险度（R）=可能性（L）+后果严重性（S）

B．风险度（R）=可能性（L）－后果严重性（S）

C．风险度（R）=可能性（L）×后果严重性（S）

D．风险度（R）=可能性（L）÷后果严重性（S）

137、内浮顶油罐铝质浮盘连接导线应选用直径不小于( C )mm不锈钢钢丝绳。

A．2           B. 2.5        C. 1.8          D. 4

138、明火作业管理的“三不用火”原则是（ C ）。

A．用火现场必须有3人才能用火

B．公司、用火单位，班组人员均应到场才能用火

C．没有批准的用火作业许可证不用火、用火监护人不在现场不用火、防火措施不落实不用火

D．以上都不正确。

139、对于新安装或管路检修后开始运转的流量计，按（ B ）顺序打开、关闭阀门，使其达到预期的流量值。

A.先开旁路管阀门，后开流量计下游阀门，再开流量计上游阀门，最后逐步关闭旁路阀门。

B.先开旁路管阀门，后开流量计上游阀门，再开流量计下游阀门，最后逐步关闭旁路阀门。

C.先开流量计上游阀门，后开旁路管阀门，再开流量计下游阀门，最后逐步关闭旁路阀门。

D.先开流量计下游阀门，后开流量计上游阀门，再开旁路管阀门，最后逐步关闭旁路阀门。

140、连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的区域称为（ A ）级区域。

A．0   　　 B.1    　 C.2　　　  D.3

141、手提式二氧化碳灭火器注意不能( A )使用。

A．逆风      B. 顺风      C. 喷射     D. 点射

142、使用石棉被灭火时，下列说法不正确的是( D )。

A．应严密地将容器口密封     B.应是油品初期火灾

C. 动作要快，要准           D. 应从下风方向接近容器

143、下列说法，不正确的是(B)。

A．采用窒息法灭火时，应用石棉被、浸湿的棉被、帆布等不燃或难燃材料，覆盖燃烧物或封闭孔洞

B.采用窒息法灭火时，可以采用任何物料覆盖燃烧物或封闭孔洞

C. 密闭容器初始火灾，一般都可以采用窒息法来扑救

D.可以用水蒸汽、惰性气体、高倍数泡沫冲入燃烧区域内，使火熄灭

144、当油罐发生火灾时，应将水喷洒在( B )。

A．着火油罐的油面上    B.着火油罐的罐壁上

C.着火油罐的罐顶上    D.以上三处中的任一处

145、使用中的油罐，在（ D ）的情况下应安排清洗。

A.轻质油罐和润滑油罐已使用三年

B.重柴油罐和农用柴油罐已使用二年半

C.油罐发生渗漏需动火修理

D.以上都是

146、油罐进行清罐作业时，当罐内油气浓度超过所储油品爆炸下限的（ D ）时,禁止入罐作业。

A.10%     B.20%     C. 30%    D.40%

147、汽车油罐车装油作业过程中，罐车突然起火，首先应( A )。

A.停止作业                   B.用灭火器进行扑救

C.用灭火毯进行扑救           D.报119火警

148、采用冷却法扑救油品火灾时，下列说法正确的是( A )。

A.灭火剂不能直接喷洒在燃烧着的油面上

B.水要直接喷洒在燃烧着的油面上

C.水不能喷洒在火焰的根部

D.水要喷洒在火焰的周围

149、阀体上铸有流向标志的阀门是（ C ）。

A.闸阀        B.球阀         C.止回阀        D.蝶阀

150、电气设备在未验明无电之前，一律认为 ( C )。

A.无电        B.也许有电     C.有电         D.都不正确

151、下列做法正确的是（ B ）。

A.油品灌桶时，为提高其利用系数，应将它灌满。

B.输送同一种油品的管道，不必放空，但需将胀油管阀门打开。

C.输送同一种油品的管道，不必放空，但需将胀油管阀门关闭。

D.为提高油罐车的运输利用率，装油时应将它装满。

152、天然气火灾属于（ C ）火灾。

A.	A 类          B.B 类         C.C类         D.D类

153、按照引燃源不同，下列火灾原因不属于外因的是（ A ）。

A.汽油自燃        B.机械摩擦       C.电路短路      D.铁器敲打

154、关于原油管线、泵站防火防爆要求不正确的是（ D ）。

A.机动车辆进入生产区，其排气管应装有阻火器

B.穿戴防静电工作服，使用防爆工具

C.泵房安装可燃气体检测器

D.生产区域内种草

155、油气管线投入运行前应该进行耐压试验，耐压试验主要采用（ A ）。

A.液压        B.气压        C.冲击       D.负压

156、金属双盘油罐附件-进出油短管在罐底圈板上，其外侧与进出油管道上的阀根相连，内侧大多设成45度角坡口( B )形式，以利于导出静电。

A.朝下       B.朝上      C.朝内      D.朝外

157、保险带、绳使用长度在( D )以上的应加缓冲器。

A. 25m         B. 20m           C. 15m         D. 3m

158、外浮顶直接暴露于大气中，储存的油品容易被雨雪、灰尘等污染，所以外浮顶油罐多用来储存( A )。

A.原油         B.燃油         C.润滑油        D.食用油

159、油罐车卸车作业中要严格控制流速，汽油卸车初始流速不大于1m/s，正常流速不大于( C )。

A.0.3m/s         B.0.03m/s         C.3m/s         D.300m/s

160、输油臂工作状态下，风速不大于（  B  ）。

A.15m/s       B.20m/s        C.30m/s       D.40 m/s

161、原油作业安全操作对接作业，要求船岸接地电阻≤( B )。

A.2Ω       B.4Ω          C.6Ω           D.8Ω

162、螺杆泵具有压力高的特点，排出压力可达( B )。

A.0.4MPa        B.40MPa          C.4MPa          D.400MPa

163、试验压力是为了对管子及管道附件进行强度试验和严密性试验规定的一种压力，用Ps表示，一般试验压力是工作压力的( B )。

A.0.15倍           B.1.5倍           C.15倍          D.150倍

164、止回阀的安装要注意其方向和位置，升降式只能( B )安装。

A.垂直        B.水平          C.横向            D.侧向

165、空气与水分会影响油品的氧化速度，故在储存油品时常采用控制一定的( A )密闭储存。

A.压力       B.温度          C.湿度          D.质量

166、设置室外消火栓的消防供水管道的最小直径不应小于( D )。

A.5mm           B.20mm           C.30mm          D.100mm

167、人员在工作中，认为即使偶尔出现一些违章行为也不会造成事故，这是哪种违章操作心理。（ C ）

A.逞能心理       B.麻痹心理       C.侥幸心理         D.冒险心理

168、作业区金属设备、装置外壳，金属管道、支架、构件、部件等，一般应（ B ）。

A .相互连接       B.静电直接接地      C.绝缘      	D.以上均可

169、离心泵在启动之前，泵内应灌满液体，此过程称为（ C ）。

A.启泵         B.洗泵	          C.灌泵           	D.填泵

170、按照应急演练的形式，可分为（ B ）。

A.综合演练、专项演练            B.现场演练、桌面推演

C.检验性演练、研究性演练        D.综合演练、研究性演练

171、输油系统中产生静电最多的是（ D ）。

A.泵          B.管线          C.阀门          D.过滤器

172、易燃液体的温度升高、挥发量增加，易燃易爆性（ A ）。

A.增大         B.减小          C.不变         D．不一定

173、液化石油气属于（ A ）。

A．易燃气体     B.毒性气体    C.易燃固体    D.爆炸品

174、托运（ A ）放射性物品的，托运人应当委托有资质的辐射监测机构对其表面污染和辐射水平实施监测，辐射监测机构应当出具辐射监测报告。

A.一类    B.二类    C.三类    D.四类

175、储运金属钠时，通常将其放入煤油或石蜡等矿物油中，主要是为了 （ C ）

A.防止碰撞                      B.防止被盗

C.放置于空气中的氧和钠接触      D.防止污染环境

176、港口经营人，是指依法取得经营资格从事港口经营活动的（ C ）。

A．组织    B.个人    C.组织和个人    D.法人代表

177、（ A ）是重大危险源控制的重要内容。

A.风险评价       B.安全预评价

C.安全评价       D.重大危险源评价

178、不属于甲类危险品的有（ D ）。

A.常温下能自行分解或在空气中氧化技能导致迅速自燃或爆炸的物质

B.闪点＜28℃的液体

C.遇酸、受热、撞击、摩擦以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物

D.有腐蚀性的常温下性质较稳定的固体

179、船舶港口服务不包括（ B ）。

A.为船舶提供岸电      B.港口机械维修业务

C.围油栏供应服务      D.船舶污染物接收

180、储、运气瓶应（ B ），防止日晒，注意通风散热。

A.防潮    B.远离火源    C.控制湿度    D.冷冻处理

181、危险货物乙炔着火时，采用（ B ）灭火。

A.砂土     B.干粉     C.碱性水     D.水

182、（ D ）是由一定比例量的泡沫液水和空气，经过水流机械作用相互混合组成。泡沫液的成分是动物或植物蛋白质类物质（如牛角、豆饼经水解制成），它可以有效地扑救易燃和可燃液体的火灾。

A.二氧化碳     B.雾状水    C.化学泡沫    D.空气机械泡沫

183、防火堤内的有效容量应( B )。

A.不小于罐组内最小储罐的容量

B.不小于罐组内最大储罐的容量

C.不小于罐组的平均容量

D.不小于罐组内最小储罐与最大储罐的容量之和

184、货品释放的易燃蒸气足以被点燃时的最低温度称为（ A ）。

A.闪点          B.燃点        C.挥发点        D.凝点

185、两种或多种货物混合在一起发生化学反应和危险的性质称为( B )。

A.不相容性      B.相容性         C.互换性          D.挥发性

186、我国液体的火灾危险性将闪点在60℃以下的称为( B )。

A.不燃液体        B.易燃液体      C.可燃液体      D.挥发液体

187、闪点和自燃点是衡量液体（ C ）危险性高低的标志。

A．污染性         B．毒性        C．火灾          D．蒸发

188、易燃液体的闪点和燃点低，（ B ）发生燃烧和爆炸。

A．不易         B．容易        C．都不对         D．不会

189、货品的温度越高，或沸点越低，越容易（ C ）。

A．凝固        B．冷凝         C．挥发           D．沸腾

190、化学品货物在运输中，为防止发生聚合反应，应在货品中加入（ A ）。

A．抑制剂          B．催化剂         C．聚合剂        D．氧化剂

191、（ B ）泡沫不能扑救醇、酯、醚、醛、酮等物质的火灾。

A．抗溶         B．普通        C．蛋白        D．水溶

192、船舶静电产生的途径，通常包括（ C ）。

A．液体与固体或其它不相溶液体接触分离时带电

B．化学品在管道内流动产生静电

C．A+B

D．都不是

193、装卸开始阶段，为了防静电、防冲击和进行安全复查，－般都把流速控制在（ A ）。

A．1m/s       B．2m/s        C．3m/s         D．4m/s

194、装货开始阶段的验质，对货品纯度要求高的、多货种同线的、前载不同货的等情况，应取（ C ）验质。

A．液舱三份样品

B．岸线、液舱各－份样品

C．岸线、甲板管线、液舱各一份样品

D．岸线

195、我国液货计量的标准温度是( B )。

A．15℃    B．20℃    C．60℉    D．80℉

196、载运与水起反应的货物后，液货舱应在什么条件下清洗。( B )

A．自然         B．惰化        C．加热         D．冷却

197、装运与空气反应的货物，应采用何种隔离方法。（ C ）

A．充注氧气              B．充注水蒸气

C．充注惰性气体          D．任何隔离均可

198、汽油、石脑油、柴油、燃料油等为( B )。

A．气体类油品           B．燃料类油品

C．溶剂类油品           D．不易燃油品

199、石油的 ( B )，则流动性好,反之则差。

A．粘度大,温度低            B．粘度小，温度高

C．粘度大，温度高           D．粘度大，温度不变

200、在合适的温度下,液货与明火、高温体、灼热体接触，或两种不相容的液货或物质相互接触渗透,从而引起（ A ）。

A．火灾或爆炸       B．中毒        C．人员伤害        D．窒息

201、（ C ）是易燃液货本身存在燃烧爆炸危险的内在因素。

A.	货品特性

B.	人员因素

C.	液货的挥发性、闪点、液货间的危险反应性

D．压力

202、一般认为船岸接地电缆能让船体结构的电荷（ C ）通过岸上消散至地。

A．部分         B.安全地       C.大多数         D．不会

203、爆炸范围是指可燃气体在（ C ）中的浓度范围。

A.	氧气          B.惰气           C.空气           D.氮气

204. 丙烯烃闪点较低,爆炸极限( B )，所以危险性高。

A.	不确定          B.较宽          C.较小          D.不变

205、干粉灭火系统的灭火时间一般为（ C ）。

A．10秒           B．15秒       C．20秒       D．30秒

206、如装运乙二醇，因不当起火，灭火介质应用（ C ）。

A．水      B．普通泡沫       C．抗溶性泡沫      D．CO2灭火器

207、汽车罐车装车采用顶部装油,如果V代表油品流速，单位为“m/s ”，D代表鹤管管径，单位为“m”，为了安全，装油速度应满足（ B ）关系式。

A. VD≤0.2     B. VD≤0.5      C.VD≤0.7       D. VD≤0.8

208、汽车罐车装车采用顶部装油, 鹤管管径DN80,管口淹没后的流量为100m3/h，计算VD值为（ B ）。

A. 0.34      B. 0.44      C. 0.50       D. 0.55

209、油品受热后，温度和体积的变化是（ C ）。

A.温度升高，体积收缩   B.温度降低，体积收缩

C.温度升高，体积膨胀   D.温度降低，体积膨胀

210、原油温度越高，其凝固点（ C ）。

A.高           B.低        C.不变          D.或高或低

211、某栈桥上的管道用的钢管是φ159×5，长度为100m，管道内体积为（ C ）。

A. 19845.6 m3          B. 4961.4 m3             C. 1.7 m3             D. 1.98 m3

212、某罐直径为60 米，罐内储存油品高度为12.28米，油品密度为0.86 吨/立方米，计算罐内油品有（ C ）。

A.2826吨    B.11304吨    C.29845吨    D.34703吨

提示：（60÷2）2×3.14×12.18×0.86=29845（吨）

213、某罐直径为26 米，进罐前液位3.54 米，进罐结束为13.64 米，油品密度为0.88 吨/立方米，计算进罐油品有（ D ）。

A.530吨            B.1878吨           C.7238吨       D.4717吨

214、管径为80 mm输油管线，流速为2m/s，流量为（ B ）。

A.0.001 m3/s    B.0.01 m3/s    C.1 m3/s    D.10 m3/s

215.某一原油管线体积流量为200m3/h，密度为857kg/m3，则质量流量为（ B ）。

A.196.2t/h     B.171.4 t/h     C.158.5 t/h     D.171400 t/h

216、输油泵流量为200 m3/h，油品比重为0.88t/ m3，出罐3 小时，出罐（ B ）。

A.59t         B.528t           C.600t           D.682t

217、某罐直径为60 米，出罐前液位为12 米，出罐后为10 米，作业时间为24 小时，输油泵的平均流量为（ A ）。

A.236 m3/h    B.471 m3/h    C.1413 m3/h    D.1117 m3/h

218、输油泵流量为300 m3/h，油品比重为0.86t/ m3，出罐3 小时，出罐量（ D ）。

A.86m3               B.258 m3               C.774 m3               D.900 m3

219、如果泵的排量为200 m3/h，管内径为200mm，则油在管内的流速为（ B ）。

A.106.2 m/s    B.1.77 m/s    C.1.27 m/s    D.3.54 m/s

220、已知某油品在内径为100mm管线内的流量为150m3/h，其流速为（ A ）。

A.5.3 m/s    B.318 m/s    C.1.9 m/s    D.21.2 m/s

221、管径为350 mm输油管线，流量为400 m3/h，流速为（ B ）。

A.0.004 m/s   B.1.16 m/s   C.4.15 m/s   D.10.6 m/s

222、某船装油流量是43t/h，舱容每米水尺深体积为260m3，油品密度为0.84t/ m3，早8 点时水尺为4.3m，若忽略温度等因素的影响，晚18 点水尺应为（ D ）。

A. 1.97 m           B.5.88 m           C.5.95 m          D.6.27 m

223、某油罐进油流量是350m3/h，该罐安全罐位高度为10.3m，每米可容110 m3的油，且已进油6.5m，到达安全罐位高度还需要 ( B )。

A.1小时19分           B.1小时11分

C.3小时14分           D.2小时3分

224、某罐直径为46m，出罐前液位为8.98 m，出罐后为1.86 m，输油泵流量为460 m3/h，油品比重为0.86t/m3，作业时间为（ C ）。

A. 6.7h              B. 22.1h           C. 25.7h        D. 29.9h

225、某罐直径为46 m，储存油品密度为0.86t/ m3，出罐前液位为8.989 m，计划出罐5000t,出罐后液位为（ D ）。

A.2.6 m          B.3.0 m             C.6.0 m          D.5.5m

226、某罐直径为46 米，进罐前液位2 米，卸船泵流量为600 m3/h，油品密度为0.86t/ m3，作业6 小时后液位为（ D ）。

A.2.17m         B.3.86 m            C.4.03 m            D.4.17 m

227、某罐直径为46 m，储存油品比重为0.86t/ m3，出罐前液位为8.989 m，计划出罐5000 m3，出罐后液位为（ C ）。

A. 2.59 m       B. 3.01m      C. 5.98m           D. 6.49m

228、卸船泵排量为800m3/h，进罐作业前液位4.15 米，储罐直径为46 米，储油安全高度为18.15 米，进罐作业至安全高度需提前1 小时左右报告调度并现场监护，问作业多长时间后，向调度汇报并现场监护（ A ）。

A.28.1 小时   B.29.1小时     C.37.6小时   D.36.6小时

229、设某罐浮顶直径为60m，进罐流量为400m3/h,2小时浮顶上升了（ B ）。

A.0.14m        B.0.28m       C.1.06m       D.2.8m

230、某拱顶罐直径31米，进罐管径为DN150,初期流速为1m/s，经过（ D ），罐位可上升0.2m。

A.0.71h     B.1.42h    C.1.19h    D.2.37h

231、压力表指示的压力为（ C ）。

A.绝对压力       B.大气压力       C.表压力      D.真空度

232、压力表显示压力为 （ B ）。

A.绝对压强      B.相对压强    C.真空度  D.大气压强

233、有一块压力表，表盘从0标到1.6，每格刻度值为0.5，表盘中间有“1.6”和“MPa”字样，这块压力表的量程是（ A ）。

A.1.6         B.0.5        C.2.5        D.3.2

234、有一块压力表，表盘从0标到1.6，每格刻度值为0.5，表盘中间有“1.6”和“MPa”字样，这块压力表的分度值是（ B ）。

A.1.6         B.0.5         C.2.5         D.3.2

235、压力管道的设计压力、使用压力和安全阀定压，它们之间的关系是（ A ）。

A.设计压力＞安全阀定压＞使用压力

B.设计压力＞使用压力＞安全阀定压

C.使用压力＞设计压力＞安全阀定压

D.安全阀定压＞设计压力＞使用压力

236、液体储罐上的（ B ）作用是保持储罐的密封性，且能自动通气平衡压力。

A.安全阀

B.机械呼吸阀

C.防胀管

D.阻火器

237、根据适用于液体货物的通用包装导则P001的规定，组合包装的内包装不能有（  D  ）。

A.玻璃内包装

B.塑料内包装

C.金属内包装

D.木材内包装

238、易燃液体的膨胀系数比较大，灌装时容器内应留有（B）以上空间，不可灌满。

A.3 %					B.5 %					C.8 %         D.10%

239、危险化学品的储存必须具备适合储存方式的设施：在同一房间或同一区域内，不同的物料之间分开一定的距离，非禁忌物料间用通道保持空间的储存方式。这种储存方式属于（A）储存方式。

A.隔离储存		 B.隔开储存			C.分开储存    D.分离储存

240、盛装液体的容器，应能经受在正常运输条件下产生的内部压力。灌装时必须留有足够的膨胀余量(预留容积)，除另有规定外，并应保证在温度( B )℃时，内装液体不致完全充满容器。

A.35               B.55               C.45            D.65

## （二）多选题

1、危险化学品事故具有（ ABE ）等特性。

A.突发性      B.延时性      C.先兆性

D.短暂性      E.长期性

2、危险化学品中毒和窒息事故及其途径包括：（ABCDE）。

A.吸入中毒事故      B.接触中毒事故      C.误食中毒事故

D.其他中毒事故      E.窒息事故

3、带电设备、线路火灾扑救的安全措施主要有（ABCDE） 。

A.水枪喷嘴与带电体之间要保持安全距离

B.注意发现异常情况

C.发生电线断落时，要划出警戒区、禁止人员入内

D.避免人体与水流接触

E.破拆时，要防止工具与带电体接触

4、苯泄漏事故处置程序与措施有(ABCDE) 。

A.现场询情、侦察检测

B.设立警戒、禁绝火源

C.有效防护

D.稀释降毒、堵漏排险

E.彻底清理

5、石油化工企业火灾的特点（ABCDE）。

A.极易发生爆炸      B.容易形成立体燃烧      C.燃烧速度快

D.容易形成大面积燃烧      E.容易形成多次复燃和多次爆炸

6、根据分类存放的原则，（ACDE）不能混放在一起储存。

A.易燃液体与氧化剂      B.易燃气体与不燃气体       C.酸与碱

D.易燃固体与易燃液体    E.氧化剂与还原剂

7、根据分类存放的原则，（ABCE）不能混放在一起储存。

A.甘油与浓硫酸           B.汽油与红磷         C.浓硫酸与固碱

D.氢气与氮气             E.高锰酸钾与双氧水

8、危险化学品应急处置的基本程序是：（ABCDE）。

A.部署救援行动

B.现场侦察与检测；设立警戒，紧急疏散

C.现场急救；安全防护

D.泄漏处置；火灾（爆炸）处置

E.洗消处理

9、危险化学品应急救援的基本任务是：（ABCDE）。

A.控制事故源

B.抢救受害人员

C.指导群众防护，组织群众撤离

D.做好现场清消，消除危害后果

E.查清事故原因，估算危害程度

10、强风情况下灭火战术要点主要有（ABCD）。

A.下风堵截，重点设防

B.穿插分割，逐片消灭

C.组织力量，消灭飞火

D.消灭残火，防止复燃

E.上风施救，整体布防

11、二氧化碳消防车主要用于扑救（ABDE）火灾。

A.贵重设备        B.精密仪器

C.一般物质        D.图书档案        E.重要文物

12、油罐区火灾消防用水量包括（ABCD）。

A.扑救地面流淌火用水量

B.配制灭火泡沫用水量

C.冷却着火罐用水量

D.冷却邻近罐用水量

E.自动喷淋

13、油罐火灾的灭火战术要点是（ABCDE）。

A.速战速决

B.冷却保护

C.以固为主，固移结合

D.备足力量，攻坚灭火

E.隔绝空气，窒息灭火

14、凡是包装上没有（  BE ）的危险化学品不准出厂、储存或运输。

A.生产单位        B.包装标志        C.购买单位

D.产品名称        E.安全标签

15、在石油化工、油田企业，干粉消防车主要用于（CDE）。

A.冷却装置         B.保护毗邻设施或建筑

C.液体火灾扑救     D.气体火灾扑救     E.带电设备火灾扑救

16、液化石油气泄漏事故处置行动要求是(ABCDE)。

A.指挥部的设置应与泄漏区域保持安全距离，并设在上风方向

B.进入泄漏区实施抢险作业的人员要专业、精干，个人防护充分，并使用开花或喷雾水枪进行掩护

C.救援车辆的停放位置应与泄漏区域保持安全距离，并设在上风方向

D.一切处置行动自始至终要严防引发爆炸

E.当遇有危及参战人员的生命安全情况时，指挥员应果断下达撤离命令

17、液化石油气泄露的个体防护是（ACDE）。

A.佩戴正压自给式呼吸器

B.穿着一般消防防护服

C.处置液化石油气体或冷冻的固体时，应着防寒服

D.外围人员要穿纯棉战斗服，扎紧裤口袖口，勒紧腰带裤带，必要时全身浇湿进入扩散区

E.穿着密封式消防防化服

18、在液化石油气泄漏事故处置中，采取禁绝火源措施有（ABCE）。

A.切断警戒区所有电源，熄灭明火

B.高热设备停止工作

C.关闭警戒区内抢险人员的BP机、手机，切断电话机线路

D.允许携带铁质工具进入扩散区参加救援

E.不准穿化纤类服装和带铁钉的鞋进入警戒区

19、危险货物的包装分为( CD )。

A.安全包装          B.专用包装         C.通用包装

D.简易包装          E.多重包装

20、危险化学品贮存方式分为( ABC )种形式。

A.隔离贮存       B.隔开贮存      C.分离贮存    D.分隔储存

21、易燃液体包件发生溢漏时，正确的处理方法是（  ABD  ）。

A.及时将溢漏部位向上，移至安全通风处

B.溢漏物用砂土覆盖后扫净

C.将水直接喷到溢漏物上

D.溢漏物用不与其发生反应的吸收材料加以吸收

22、油品是指原油、成品油（ ABDE ）等和液化石油气。

A.汽油    B.柴油    C.花生油    D.煤油    E.石脑油

23、化学品安全技术说明书是为生产、（ ABCD ）危险化学品和处置废弃危险化学品制订安全操作规程提供技术信息。

A．经营    B.贮存    C.运输    D.使用    E.销售

24、遇水燃烧物质是指与水或酸接触会产生可燃气体，同时放出高热，该热量就能引起可燃气体着火爆炸的物质。下列物质属于遇水燃烧的是( AC )。

A.碳化钙(电石)    B.碳酸钙    C.锌    D.硝化棉

25、以下灭火方法使用窒息原理的是（ ACDE ）。

A.使用泡沫灭火器喷射泡沫覆盖燃烧物表面

B.关闭有关阀门，切断流向燃烧点的可燃气体和液体

C.利用毯子、棉被、麻袋等浸湿后覆盖在燃烧物表面

D.油锅着火时，立即盖上锅盖

E.用沙、土覆盖燃烧物

26、灭火方法划分为（ACDE）。

A.冷却法        B.先控制后处置        C.隔离法

D.抑制法        E.窒息法

27、事故应急救援具有（ABC ）特点。

A.不确定性    B.突发性    C.复杂性    D.时效性    E.危险性

28、在生产过程中，存在着多种引起火灾和爆炸的因素。因此，在易发生火灾和爆炸的危险区域进行动火作业前，必须采取的安全措施有（ ABCD ）。

A.严格执行特殊作业工作票制度

B.动火现场配备必要的消防器材

C.将现场可燃物品清理干净

D.对附近可能积存可燃气的管沟进行妥善处理

E.利用与生产设备相连的金属构件为电焊地线

29、灭火器材的“四定”管理是指（ ABCD ）。

A.定期检查

B.定点摆放

C.定人养护

D.定期换药

E.定期维修

30、石油、化工设备检修前主要工作包括：（ ABCD ）。

A.设置检修指挥部

B.制定检修方案

C.检修前进行安全教育

D.检修前检查

E.落实人员现场监护

31、事故应急救援的目的（ ABC ）。

A.	最大限度降低事故危害

B.用来指导事故的预防

C.用来训练和提升工作人员安全素质

D.能增加政府公信力

E.能进一步保护好现场

32、事故应急预案体系主要包括（ ABC ）。

A.综合预案

B.专项预案

C.现场处置方案

D.应急处置卡

E.应急物资清单

33、码头选址有哪些要求。( ABCD )

A.地质条件

B.防波条件

C.码头水域和陆域面积

D.淤积冲刷

E.当地区域经济发展情况

34、为保证油库安全和便于技术管理，油库各项设施应分区布置。一般油库按照其作业要求可分为（ ABCD ）等区域。

A.储罐区

B.装卸作业区

C.辅助生产区

D行政管理、生活区

E.计量实验区

35、液体危险化学品主要危险性质：（ ABCDE ）

A.易燃易爆性

B.毒性

C.反应性

D,腐蚀性

E.污染性

36、受限空间作业负责人的职责：( ABC )。

A.	负责办理《受限空间作业许可证》，对受限空间作业安全全面负责

B.	协调现场作业活动

C.	对违反受限空间作业规定的人有制止权、处罚权

D.	对受限空间的作业人员的安全负有监督和保护的职责。

E.	遵守受限空间安全管理规定，坚守岗位。

37、电焊作业常见的事故有：（ ABDE）。

A.	电击  B.弧光伤害  C.物体打击  D.火灾 E.爆炸

38、油气罐区中严禁使用：( ABCDE )。

A.非防爆电器

B.电器设施

C.非防爆工器具

D.电子材料

E.打火机

39、石油化工火灾的危险性包括（ ABCD ）。

A.原料、中间体及产品具有易燃易爆性

B.工艺装置泄漏易形成爆炸性混合物

C.温度、压力等参数控制不当易引发爆炸和火灾

D.违章操作等人为因素引发火灾爆炸等事故

E.建筑结构密闭，排烟困难

40、动火作业作业前需要符合以下要求：( ABCE )。

A.	不应进行带压不置换动火作业

B.	必要时，可以请专职消防队落实监护

C.	制定完善的作业方案

D.	负压操作

E.	制定有关应急预案

41、应急反应计划应该包括（ ABCD ）。

A.	应急反应程序

B.	存放个体防护设备位置

C.	演习内容和频率

D.	存放MSDS以及其他有助于识别事故的化学品的文字材料的位置

E.	需被急救人员名单

42、聚合过程发生可能出现以下现象：（ ABCD ）。

A.	温度升高

B.	液体变色

C.	黏度发生变化

D.	聚合物数量改变

E.	温度降低

43、危险品安全技术说明书（MSDS）第八项接触控制/个体防护中包括（ ABCDE ）。

A.	最高容许浓度

B.	工程控制

C.	呼吸系统防护

D.	眼镜防护

E.	其他防护

44、罐车的技术经济指标（ ABCDE ）。

A.载重量   B.罐车自重  C.自重系数  D.冷却系数 C.装满系数

45、石油库静电安全管理有哪些要求。（ ABCD ）

A.	进入现场工作区域必须穿防静电工作服与工作鞋

B.	禁止在爆炸危险场所脱衣服、帽子或类似物

C.	进入码头要裸手触摸静电消除器，消除人体自身静电荷

D.	不应使用汽车、苯类易燃溶剂对设备、器具进行吹扫和清洗

E.	储罐发货前可以不放净自由水

46、粘度大的液体需要使用（ ABC ）泵。

A.齿轮泵   B.螺杆泵   C.高粘度泵    D.防爆离心泵  E.电动泵

47、事故应急救援原则：（ ABCD ）。

A.	抢救人的生命为第一位，坚持不造成新人员伤亡

B.	采取科学、有效措施将事故的损失降至最低

C.	以属地单位为主，控制现场事态

D.	应急救援要以专业的救援抢险队伍为主

E.	抢救国家财物安全高于一切

48、油品的流量与流速和管道截面积有关，一般认为（  ABC  ）。

A. 流量不变，流速与管道直径成反比

B. 管道直径不变，流速增大，流量也增大

C. 流速不变，流量大小与管道直径成正比

D. 流速不变，流量大小与管道直径成反比

E. 流量不变，流速与管道直径成正比

49、化学品安全技术说明书的内容包括（ ACD ）。

A．化学品名称及企业标识 B.化学品制造工艺

C.急救措施及消防措施 D.毒理学与生态学资料

50、同一介质在同一条管路中，它的流量越大，则（ AB ）。

A.液体能输送到的高度越高    B.液体流速越快

C.液体能输送到的高度越低    D.液体流速越慢

51、假如管路不变，通过离心泵输送液体，它的流量越大，则（ AB ）。

A.管路的水力损失越大    B.液体流速越快

C.管路的水力损失越小    D.液体流速越慢

52、（ ABC ）互相抵触的危险化学品，不得混合装运。

A．化学性质   B.安全防护   C.灭火方法

D.包装尺寸     E.包装色彩

53、下列（ ABCD ）等均采用常压储罐储存。

A.原油      B.汽油      C.柴油      D.润滑油      E.液化石油气

54、蒸汽在码头主要用于：（ ABCD ）。

A.	加热保持货物在要求的存储温度内，以及对保温管线进行伴热加热

B.	货物不耐高温不能直接用蒸汽加热时，产生热水用于加热目的

C.	产生热水由于储罐和管线的清洗

D.	可以用于辅助清理管线和储罐等设备

E.	可以用作于生活水

55、船舶靠泊前的重要准备工作（ ABCDE ）。

A.	检查靠泊垫、系缆桩、脱缆钩、登船梯等关键设备处于完好可用状态

B.	消防系统处于随时可用状态

C.	消防设备准备放置在作业区域附近

D.	准备应急物资以及防护设备

E.	准备软管支架、扳手、靠泊旗等工具

56、汽车罐车装车前，应检查（ ABCDE ）。

A.检查罐车是否符合法定要求，并从外观上检查是否存在错误

B.检查汽车是否标签了正确的货物信息

C.检查底部装车管线的阀门是否关闭

D.检查是否拉上手刹、使用车轮垫木来固定罐车，防止车体意外移动

E.检查罐车接地是否到位

57、油气管道置换作业的方式（ ABD ）。

A.蒸汽 B.惰性气体  C.氧气  D.氮气  E.氯气

58、以下为管路特性曲线和泵的性能曲线，指出正确的选项：（ AB ）。

A.M点为泵的工作点

B.曲线1表示泵性能曲线，曲线2表示管路特性曲线

C.曲线2表示泵性能曲线，曲线1表示管路特性曲线

D.M1点对应的流量比M点大，扬程比M点小

59、可以通过（ BCD ）的方式使离心泵流量、扬程发生变化。

A.调整电流              B.用开、关泵出口阀来调整

C.改变泵的转速          D.切割叶轮

60、阀门填料的常见故障主要有（ ABCD ）。

A.施加在填料上的预紧力过小    B.紧固件失灵

C.阀杆密封面损坏              D.填料失效

61、以下属于润滑油作用的有哪些,（ ABCD ）。

A.冷却B.防锈C.密封D.清洁

62、离心泵的扬程和哪些因素有关（ ABCD ）。

A.泵的转速

B.叶片出口安放角

C.叶片个数

D.泵的流量

63、离心泵主要有叶轮、（ ABCE ）填料函六部分组成。

A.	泵体      B.轴承        C.	泵轴     D.螺杆      E.密封环

64、输油臂的主要安全装置有：（ ABC ）。

A.限位报警      B.静电绝缘法兰     C.橡皮绝缘软性电缆

D.回转接头      E.内臂

65、拱顶罐的专用附件包括：（ ABC ）。

A.	阻火器     B.机械呼吸阀     C.液压安全阀     D.罐顶    E.浮盘

66、管道的连接形式有（ ABCD ）。

A.	法兰连接B.螺纹连接C.焊接D.承插连接E.粘结

67、手动闸阀操作注意正确的是 ( ABCD )。

A.启闭阀门时，用力要均匀，不可冲击

B.关闭或开启到头时，要回转半扣或1/4扣

C.手轮转不动，不得借助其他器械强行开启

D.同时操作多个阀门时，应该注意操作顺序

E.关闭或开启到头时，应该再次进行确认，防止阀门回转。

68、泵按照工作原理分为（ ABE ）。

A.	容积式泵     B.叶轮式泵     C.离心泵

D.螺杆泵        E.其他类型泵

69、螺杆泵的优点：（ ABCDE ）。

A.	压力和流量范围宽

B.	输送液体范围广

C.	吸入性能好

D.	安装保养容易

E.	噪音小

70、离心泵运行应该检查（ ABCDE ）。

A.	检查泵出口压力

B.	检查泵流量以及电流

C.	检查轴承和电机温度

D.	检查端面密封泄漏量是否符合规定

E.	检查油箱内润滑油质量、液面、油温

71、电机运行中的下列哪些情况下（ ABCDE ）需要立即切断电动机的电源

A.人身事故或者是电机轴承超过最大允许使用温度

B.电动机或其启动调整装置起火冒烟

C.威胁电机完好的巨大振动

D.电机及其所拖动机械和传动机构损坏

E.	电机异常声响，且迅速发热，电流过载过多

72、安全检查一般分类有（ ACDE ）。

A.日常性检查     B.例行检查    C.专业性检查

D.季节性检查     E.节假日前后的检查

73、安全装置可分为（ ACD ）等。

A.防护装置    B.警示装置    C.保险装置

D.自动监控装置E.个体防护措施

74、下列（ CD ）灭火器不适于扑灭电气火灾。

A.二氧化碳    B.干粉    C.泡沫    D.水

75、对危险源及其危险程度进行安全评价，常用的评价方法有：安全检查表法、事故树分析、故障树分析、（ ABCDE ）等。

A．预先危险性分析   B.故障类型和影响分析   C.作业条件危险性分析

D危险性与可操作性研究   E危险指数评价法

76、进入液体危险货物作业场所必须遵守的的规定包括( AB )。

A.禁止穿化纤服装             B.禁止带烟火

C.手机静音                   D.现场换穿防静电服

77、 通常的爆炸极限是在常温、常压的标准条件下测定的，它随着（ AB ）变化而变化。

A.温度    B.压力   C.流量   D.密度

78、以下关于人员静电危险源防护的措施，正确的有（ ABD ）。

A.在鹤位、栈台附近均设置防静电导出球或静电导出护栏

B.作业人员上下栈台、鹤位时，要触摸静电球或护手导出静电

C.由作业班组负责本班组安全教育

D.作业人员穿戴防静电服、防静电鞋，可随时导出身上静电

79、以下柴油装车的控制措施，正确的有（ ABCD ）。

A.必须将鹤管插入槽车底部   B.必须控制初期流速

C.要检查车辆接地良好   D.操作人员确认槽车底部阀门关闭

80、当发生苯物料大量泄漏时，以下措施哪项正确（ AB ）。

A.立即关闭防火堤外管道的阀门，控制物料不进入初期雨水系统

B.立即用堵漏堵住防火围堰孔洞

C.立即用砂土覆盖后收容

D.立即佩戴防毒面具进入现场处置

81、有些货物与水起反应，这些货物在装载前（ ABC ）。

A.彻底清理舱内积水  B. 关注天气状况

C. 舱内要彻底通风干燥   D.理清数量

82、货油装船前，码头应向船舶提供的资料包括（ ACD ）。

A. 油品的闪点  B.货油的来源 C.装油的温度  D.货油数量

83、下列选项中对“本质安全”理解正确的是（ ABC ）。

A.设备或设施含有内在的防止发生事故的功能

B.是安全生产管理预防为主的根本体现

C.包括设备本身固有的失误安全和故障安全功能

D.可以是事后采取完善措施而补偿的

84、危险化学品储运过程中，静电的积聚与意外释放极易造成事故，以下静电防护的做法中，正确的是（ AB ）。

A.为了防止管线物料流动产生的静电积聚，在物料管线上安装静电导出线

B.为了消除进出危险区人员身上携带的静电，在进出卡口安装静电导出球

C.为了导出作业人员随时产生的静电，公司为作业人员配发了化纤工作服

D.允许员工现场穿脱工作服

85、下列哪种情况需要停止危险货物作业,（ ABD ）。

A.雷雨大风以及其他恶劣天气   B.管线及周围发生火灾

C.领导检查                  D.管线泄漏或软管外皮破损

86、生产工艺防火包括：（ ABCD ）。

A.防止加料过快过多  B.注意物料的投料顺序  C.防止跑、冒、滴、漏

D.严格控制温度      E.严格控制成本

87、在船舶装卸货作业期间，安全检查应该重点检查哪些内容,( ABC ) 。

A.检查缆绳是否松弛

B.登船梯位置

C.码头管道压力

D.护舷是否至少有3个靠在船的平行中体上

E.值班人员是否在聚众聊天

88、一些火灾和爆炸的点火源为静电放电火花，为防止静电放电火花引起爆炸，可根据生产过程中的具体情况采取相应的防静电措施。下列措施中，属于防止静电措施的有（ ABCD ）。

A.控制流速

B.保持良好接地

C.人体静电保护

D.采取静电消散技术

E.设法降低厂房或者设备内的湿度

89、装卸油作业防止静电措施有( ABCDE )。

A.设置可靠的静电接地装置

B.控制装油方式

C.操作人员站位

D.静置一定的时间

E.控制装油流速

90、引发罐区油品火灾、爆炸的点火源有动火作业、( ABCD )、其他点火源。

A.机动车辆排放喷火         B.静电放电

C.电火花和电弧             D.雷电天气

91、面对火灾，以下哪些逃生方法是正确的( ABC ) 。

A.选择逃生通道自救     　B.结绳下滑自救

C.向外界求救　　         D.乘坐电梯逃生

92、工作危害分析法（JHA）是一种较细致地分析工作过程或活动过程中存在危害的方法，把一项工作活动分解成以下( ABC )管理活动几个步骤。

A.操作活动               B.检维修作业

C.分析化验               D.心里活动

93、生产人员不安全行为的主要因素包括 （ ABCD ）

A．知识和技能缺陷           B.思想和情绪不稳定

C.利益与管理的不利因素      D.生产与环境的不利影响

94、用四种颜色标示，红色、黄色、蓝色、绿色,下列含义表达正确是（ ABCD ）。

A.红色标示禁止、停止的意思

B.黄色标示注意、警告的意思

C.蓝色标示指令、必须遵守的意思

D.绿色标示通行、安全和提供的信息的意思

95、装储区域控制可燃物的有效措施有（ ABCDE ）。

A.防止可燃液体的跑冒滴漏

B.减少可燃液体的蒸发

C.防止可燃气体的积聚

D.清除危险区域的可燃物质

E.对限定空间进行通风和惰化

96、干舷是由船舶载重线到主甲板线的垂直高度。它的主要作用是保证船舶的（ BC ）。

A.适航性   B.抗沉性   C.稳性  D.保证航速

97、装卸臂的主体结构部件主要包括（ ABCD ）。

A.立柱   B.内伸臂   C. 外伸臂  D.回转接头

## （三）判断题

1、硫酸铵是一种碱性腐蚀品。（×）

2、自燃物品是指常温下与空气接触能缓慢氧化，积热不散而引起自燃的物品。（√ ）

3、在空气充足的条件下，可燃物与火源接触即可着火。（×）

4、 爆炸上限是LEL,爆炸下限是UEL。（×）

5、闭口杯法用以测定燃料油和轻质润滑油的闪点。（√）

6、安全技术状况评价包括装卸工艺以及设备设施安全性评价。（√）

7、输油臂属于特种设备。（×）

8、可燃气体探测器需要每两年检测一次。（×）

9、只要可燃气体浓度在其爆炸极限范围内就会导致爆炸的发生。（×）

10、油船烟气式惰性气体系统的惰性气体来自于柴油机排出的废气。（√）

11、闪点小于25度的液体是甲类液体。（×）

12、硫化氢比空气重。（√）

13、装轻质油品的罐车罐体一般涂成银白色。（√ ）

14、光和热是燃烧过程中发生的化学现象。（×）

15、石油以及其产品是电的不良导体，所以在装卸处理过程中会产生静电积聚。（√ ）

16、购置应急物资是应急管理中预防阶段。（×）

17、扬程是泵对液体所提供的有效能量的一种表现方式。（√ ）

18、在进行靠船作业带缆时可以只系头缆和艉缆。（×）

19、管线密闭段只要是关闭了伴热，加强伴热管理，就不会升压。（×）

20、正常作业状态下，液化石油气液态管道安全流速一般不应大于4.5m/s，而油品和液体化学品管道的安全流速不应大于3.0m/s。（×）

21、船岸之间油管路的连接，使用螺栓连接法兰时，可以松紧不一，只要不发生泄露即可。（×）

22、前后作业相同品种的油品管线，在一次作业完毕后，管线可以不放空，但油罐胀油管上的阀门必须打开。（√ ）

23、输送油品管径大的管道流过的速度快。（×）

24、油罐清扫进罐作业可不办理进设备作业票。（×）

25、生产工艺系统卸压要缓慢由高压降至低压，压力降至零为止。（×）

26、石油化工设备清洗一般有蒸煮和化学清洗两种。化学清洗常用碱洗法、酸洗法、碱洗与酸洗交替使用等方法。（√ ）

27、船舶装卸油作业开始后，应该立刻在船舶周围设置围油栏。（×）

28、船舶装卸油作业前，先接输油臂，后连接好静电接地线，静电接地要可靠。（×）

29、 船舶卸化工品前，船方应该将待卸的化工品MSDS提供给码头方。（√ ）

30、输油臂装卸油时，输油臂上应该装一个绝缘法兰。（√ ）

31、船舶装卸油品开始起泵时，开始压力较低，控制初始速度小于1m/s。然后缓慢升压并保持一个稳定压力，最大不应该超过4m/s。（×）

32、输油泵连接后应处于“浮动”状态。（√ ）

33、在船舶卸货期间，码头操作工应该不定期进行巡检。（×）

34、使用压缩空气进行《石油库设计规范》中划定的甲、乙类可燃液体管线吹扫。（×）

35.不得使用压缩空气进行可燃液体的搅拌调和。（√ ）

36、截止阀安装、使用是有方向性的。（√ ）

37、输油臂外臂快达到限位，仍差几公分才能翻越船甲板栏杆时，可在不超限位的情况下，通过人工抬升三向回转接头辅助完成翻越动作。（ √ ）

38、对机器及其零部件的清洗，亦可用汽油等可挥发性溶剂清洗。（×）

39、登船梯在浮动状态时，起伏、伸缩、旋转局可以自由移动，以适应船舶随波浪、潮汐、吃水情况进行随动。（×）

40、一般闸阀在关闭时，自身阀腔也是一个封闭腔，也存在胀压问题。（ √ ）

41、由于输油臂是双平衡系统，调好配重后，应该能够停留在任何位置。（×）

42、离心泵输送液体的粘度变大，泵的扬程降低。（√ ）

43、被输送介质的流量增加，离心泵的吸上高度减少。（√ ）

44、齿轮泵工作时，液流方向是按照图箭头进入和排出的。（ √ ）

45、输油臂内臂尾部定位插销在工作时锁定，在非工作时拔出。（×）

46、液压系统的压力，是通过液压油泵的出口溢流阀控制、调节，当然，也起到保护系统的作用。（ √ ）

47、往复泵、齿轮泵和螺杆泵开泵时必须先打开所有排出系统的阀门。（ √ ）

48、离心泵启泵时，关闭出口阀是为了减小电机的启动负荷，降低启动电流。（ √ ）

49、长时间关闭出口阀的情况下运转离心泵，对泵体不会产生损伤。（×）

50、球阀的作用是防止管路中的介质倒流。（×）

51、泵铭牌上的性能参数，是泵在效率最高点的参数。（ √ ）

52、阻火器是防止罐外明火向罐内蔓延的防火安全设备。（ √ ）

53、储罐壁板厚度是下部大于上部。（ √ ）

54、螺杆泵是依靠叶轮旋转时产生的离心力来输送液体的泵。（×）

55、离心泵可以用关小入口阀来调节流量。（×）

56、螺杆泵与离心泵不同，需先开出口阀在启泵。（√）

57、中央排水管是指在紧急情况下，可以排除浮顶上超载积水的一种安全装置。（×）

58、内浮盘一般用不锈钢板、铝板建造。（√ ）

59、储罐罐底板应该定期进行测厚。（√ ）

60、泵铭牌上的性能参数，是泵在效率最高点的参数。（√ ）

61、油罐的量油孔正常情况下的密封垫应每四年更换一次。（×）

62、管路发生泄漏的原因通常有焊缝缺陷；腐蚀穿孔；冬季冻裂；高温胀裂；密封圈损坏；热应力拉裂等。（√ ）

63、随着泵的安装高度的增加，泵的吸入性能变好。（×）

64、离心泵应该按照要求加好润滑油，油面在油标的1/2—2/3处。（√ ）

65、严禁使用输油臂起吊重物，主要考虑其配重系统的将会破坏，输油臂无法正常操作，并可能造成损坏。（×）

66、当管线不满管流动时，获管线初次进油，为防止静电危害，应降低流速。（√ ）

67、参加油船装卸作业的人员作业前应消除人体静电，严禁在作业时穿着及更换尼龙、化纤服装或穿钉子鞋。（√ ）

68、当船舶卸船作业时,操作人员要密切注意输送管道的压力,防止超压。（√）

69、准备卸货时，油码头无须向油船提供软管和输油臂的位移极限。（×）

70、船岸双方无须设立第二种备用的通讯方法，人员直接联系就能够满足作业需要。（×）

71、油船和油码头应共同议定应急停止方案，不用形成书面的文字。（×）

72、油船应急救援时在封闭场所应使用氧气呼吸器。（×）

73、机泵运行中注意有无异常声响，在未知的噪音和故障发生的情况下应立即停车，查明原因并排除。（√）

74、 阀门在保管期间应两端封堵，内部加注润换油，防止锈蚀，阀门处于全关位置。（×）

75、危险化学品露天堆放，应符合防火、防爆的安全要求，爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品不得露天堆放。（√ ）

76、进行检尺、取样操作时，应该可靠接地。（√ ）

77、高处进行动火作业和设备内动火作业时，办理“动火安全作业证”后可以进行作业。（×）

78、液化气装卸车作业期间，作业人员必须穿戴好防酸工作服。（×）

79、人员撤离火场途中被浓烟围困时，应用衣物、湿毛巾等捂住嘴鼻，采取弯腰行走或匍匐穿过浓烟，有秩序地从安全出口撤出。（√ ）

80、按照参考事故类别，触电坠落事故应归到高空坠落危险、有害因素。（×）

81、任何违章行为者都不是孤立的一个人存在，都是与集体或班组紧密相联的，这种外界因素对行为者有着巨大的直接或间接影响。（√ ）

82、有限空间作业中发生事故后，现场有关人员应当立即报警，并立即进入有限空间施救。（×）

83、逃离火灾现场时要低头弯腰或爬行，是为了防止吸入有害烟气。 （√ ）

84、按照事故类别，现场吊装管道作业发生物体坠落伤人事故属于起重伤害。（√ ）

85、储存氧化剂、易燃液体、易燃固体和剧毒物品的库房，应是易于冲洗的非燃烧材料的地面。（√ ）

86、螺杆泵泵出口压力不得超过额定压力，进口压力不得低于-0.1MPa，工作状态电流不得超过额定电流。（√ ）

87、油品的膨胀系数比较大，受热后体积容易膨胀，同时其蒸气压亦随之升高，盲肠段部分应尤其注意，防止憋压。（√ ）

88、离心泵抽空的主要原因是：液面低，入口管窜气或堵塞，泵内有气体或异物，入口管线流程不通等。（√ ）

89、测油位，测温和采样等能引起静电。（√ ）

90、采用绝缘法兰主要为防船岸电位差,应注意防止船岸之间一切金属物件的接触。（√ ）

91、安装绝缘法兰时,不可用短路导线将法兰两端短路。（√ ）

92、从油并中喷出的原油均含有大量的硫化氢。（√ ）

93、安全数据表的内容有:货物特性、货物危害、防护措施、应急措施。（√ ）

94、提供了“MSDS”并不保证所装载的特殊货物或燃油中的所有危脸或成份已得到确认或已经安全。（√ ）

95、围油栏的作用能有效地将油围在某一地点，而不使其扩放。（√ ）

96、冬天汽油发生爆炸的危险性比夏天小。(×)

97、船岸跨接电缆应在连接货油管线之前将其接上，而只有在货油管线已经拆离之后才可以将其撤除。（√）

98、码头管道末端如果设置了绝缘法兰，同船上接管前，可以不接跨接电缆。（√）

99、可释放出能形成爆炸性混合物的液体所在位置或地点叫释放源。（√）

100、释放源按易燃液体的释放频繁程度和持续时间长短分为三个基本等级。（√）

101、释放源三个基本等级分别为连续级、第一级和第二级。（√）

102、一级动火是指在易燃易爆场所进行的除特殊动火作业以外的动火作业。（√）

103、液化气可采用常温压力储罐或低温储罐储存。（√）

104、液化石油气管道可采用管沟敷设。（×）

105、港口企业应急预案编制完成后，生产经营单位应组织评审，评审合格后，应到所在地港口行政管理部门进行备案。（√）

106、液压输油臂在装卸过程中因处于“浮动”状态，使输油臂能够在规定的区域内随船舶漂移。（√）

107、港口危险货物重大危险源是指，港区内储存危险货物的数量等于或者超过临界量的单元。（√）

108、汽油的抗爆性就是指汽油在发动机中燃烧时避免发生爆燃的能力。（√）

109、MSDS提供化学品的理化参数、燃爆性能、对健康的危害、安全使用贮存、泄漏处置、急救措施以及有关的法律法规等十六项内容。（√）

110、爆炸品运输时不必经公安部门批准。（×）

111、《港口危险货物作业附证》应当载明危险货物作业的具体区域范围、作业方式、允许作业的危险货物品名及其他相关事项。（√）

112、依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，未经依法审核或者审核不合格的，负责审批该工程施工许可的部门不得给予施工许可，建设单位、施工单位不得施工。（√）

113、该标志的意思是禁止吸烟。（√）

114、该标志的意思是禁止烟火。（×）

115、事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。（√）

116、装卸气瓶，开舱卸货时应先派人下舱查看，然后进行通风，并进行气体含量的检测。（×）

117、发生储罐火灾时，灭火时应采取灵活的方法，可集中大量干粉灭火器，集中喷射灭火，也可用泡沫迅速扑灭初期火灾，不让其扩大。（√）

118、在露天使用灭火器灭火时，人员应站立于下风方向。（×）

119、在危险化学品储罐区开展清罐作业时，除作业人员进罐作业罐外应有2人以上监护。（√）

120、遇到雷雨、六级以上大风(含六级风)等恶劣气候时应停止检维修和需人工上罐的作业。（√）

121、在危险化学品储罐区进行盲板封堵作业前，应办理作业票，经审批后方可进行作业，作业前作业负责人应对需要进行盲板封堵的部位现场复核确认，盲板处应设有明显标志。（√）

122、动火期间距动火点30m内不得排放各类可燃气体，举动火点15m内不得排放各类可燃液体。（√）

123、装卸可燃液体的汽车槽车应设专用静电接地线，用来释放积聚在汽车槽车上的静电。（√）

124、闪点是表示易燃易爆液体燃爆危险性的一个重要指标，闪点越高，爆炸危险性越大。（×）

125、凡有爆炸和火灾危险的区域，操作人员必须穿防静电鞋或导电鞋、防静电工作服。（√）

126、进入危险化学品库区的机动车辆应安装防火罩。机动车装卸货物后，不得在库内、库房、货场停放和修理。( √ )

127、盛装化学品的包装，不必到指定部门检验，但包装要满足有关试验要求。( × )

128、阻火器的基本原理是由于液体封在气体进出之间，在液封两侧的任何一侧着火，火焰都将在液封底熄灭，从而阻止了火焰蔓延。（ × ）

129、液化气管道设计和操作比油品和液体化学品管道的压力更高，在正常作业状态时，油品和液体化学品管道的安全流速不应大于3m/s，而液化石油气液态管道安全流速一般不应大于4.5m/s。（×）

130、钢制储罐必须做防雷接地，接地点不少于3处，沿着储罐圆周均匀布置，间距不宜大于30m。（×）

131外浮顶或内浮顶储罐不应装接闪杆(网)，但必须用2根导线将浮顶与罐体做电气连接。( √ )

132、在爆炸危险区域内的工艺管道的金属法兰连接处应跨接，但当不少于5根螺栓时在非腐蚀环境下必须跨接。（×）

133、向储罐、罐车、船舱、大桶等容器内灌装液体货物时，液体应从容器底部进入，或将注入管伸人容器底部，不得喷溅充装。( √ )

134、可以关闭在用油气储罐安全阀切断阀和在泄压排放系统加盲板。（×）

135、抗溶性泡沫不仅可以扑救一般液体烃类的火灾，还可以有效地扑救水溶性有机溶剂的火灾。（√）

# 三、环保和职业健康知识

## （一）单选题

1、应急管理是对重大事故的全过程管理，贯穿于事故发生前、中、后的各个过程，充分体现了（  C ）的应急思想。

A．安全第一,预防为主,综合治理

B.事先预防、事中管理、事后监督

C.预防为主，常备不懈

D.安全无小事

2、泄漏事故处置时应注意消除一切火源，佩戴适宜的个人防护设备，使用防爆工具，紧急撤离时应向（ A ）撤离。

A.上风头方向

B.下风头方向

C.垂直风头方向

D.任一方向均可

3、易燃液体发生火灾时，初起火灾可采用便携式灭火器灭火，一般不应用（ B ）进行扑救。

A.二氧化碳火火器

B.水射流

C.土埋式

D.泡沫灭火器

4、《安全生产法》第六十八条规定，( A )级以上地方各级人民政府应当组织有关部门制定本行政区域内特大生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。

A.县

B.市

C.省

D.地区

5、在应急管理中，( C )阶段的目标是尽可能地抢救受害人员、保护可能受威胁的人群，并尽可能控制并消除事故。

A.预防

B.准备

C.响应

D.恢复

6、应急预案是整个应急管理体系的反映，它的内容包括：①事故发生过程中的应急响应和救援措施 ②事故发生前的各种应急准备 ③事故发生后的紧急恢复以及预案的管理与更新。以下那一个描述是正确的？( D )

A.只包含①

B.包含①、②

C.包含①、③

D.包含①、②、③

7、以下( A )方法不利于保持患者的呼吸道畅通?

A.下颚向胸部靠近

B.下颚抬高,头部后仰

C.解开衣领、松开领带

D.将舌头向前拉

8、进行口对口人工呼吸时,以下( C )表述是错误的?

A.吹气时,要用手捏住患者的鼻子

B.每次吹气之间应有一定的间隙

C.每分钟吹气次数不得超过10次

9、使冻伤人员的冻伤部位解冻时,应该用下述( B )方法？

A.火烤

B.不超过40℃的温水浸泡

C.不低于50℃的热水浸泡

10、发现燃气漏气时，错误的应急措施是（A）。

A.用明火检查漏气点

B.迅速关闭气源阀门

C.迅速打开门窗散发泄漏气体

D.撤离现场，到户外打电话报警

11、氯气泄漏在空气中会( A  )沿地面扩散,使地面人员受害

A、沉在下部

B、浮在上方

C、沉在下部或浮在上方

12、金钠遇水时发生剧烈反应并释放大量氢气而造成火灾,此类火灾只能用下列( C )灭火。

A、二氧化碳灭火剂

B、水

C、砂土

13、职业健康检查费用由（ A ）承担。

A．用人单位

B.个人

C.用人单位和个人各50%

D.社会团体

14、以下哪种货种船舶作业之前，无需申请布置围油栏( B )。

A.苯   B.甲醇   C.煤焦油    D.汽油

15、当防毒面具滤盒在佩戴后，能够感觉到明显的异味进入时，应该（ C ）。

A.摘下防毒面罩，重新佩戴

B.摘下防毒面罩，现场更换滤盒

C.撤离有毒作业现场后更换滤盒

D.不支理会，用完了再说。

16、对于现场危险液体泄漏物应及时进行（ D ）、收容、稀释、处理。

A.回收B.填埋 C.烧毁 D.覆盖

17、生产作业中防止毒物危害的最佳方法是( C )。

A.穿工作服

B.佩戴呼吸器具

C.使用无毒或低毒的代替品

D通风

18、在职员工要根据工作环境的危害因素严重情况制定健康检查周期。对于长期接触有毒有害物质的岗位员工健康检查周期为（ A ）一查。

A.1年    B.2年    C.3年    D.4年

19、预防职业中毒的中心环节是（ B ）。

A.通风排毒 B.降低空气中毒物浓度 C.个人防护  D.减少作业

20、职业病危害因素包括：职业活动中存在的各种有害的（ C ）以及在作业过程中产生的其他职业有害因素。

A.化学、物理、放射性因素

B. 放射性、有毒物质、粉尘

C.化学、物理、生物因素

D.物理 化学 毒气

21、硫化氢危险性很大，因为吸入这种气体往往出现（ C ）。

A.慢性中毒  B.急性中毒  C.闪电式死亡  D.呕吐

22、毒性危险化学品可通过呼吸道、消化道和皮肤进入人体，并对人体产生危害。危害的表现形式有刺激、过敏、致癌、致畸、尘肺等。下列危险化学品中，能引起再生障碍性贫血的是（ A ）。

A．苯B.滑石粉C.氯仿D.水银

23、发生危害性物质的事故时急救人员的主要目标包括（ D ）。

A.终止伤员的暴露      B.转移伤员，使其免于危险

C.治疗伤员            D.以上都对

24、在高温场所，作业人员出现体温在39℃以上，突然昏倒出现昏迷抽搐等症状，应该判定其为( B )。

A．感冒B．重症中暑C．中毒D．以上都是

25、现场急救，对伤者常用的搬运方法是（ A ）。

A．徒手搬运和担架搬运B．徒手搬运

C．担架搬运D．机械搬运

26、职业病，是指（ B ）的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害因素而引起的疾病。

A．企业、事业单位B．企业、事业单位和个体经济组织

C．企业、政府单位D．企业、政府单位和事业单位

27、绷带包扎法中最基本的方法是（ A ）。

A．环形绷带法

B.“S”形包扎法

C.“8”字形包扎法

D.以上都是

28、雷雨天在雷电交加时，感到皮肤刺痛或头发竖起，是（ B ）将至的先兆。

A.暴雨B.雷击C.暴风D.风暴潮

29、当人体直接碰触带电设备其中一相时，电流通过人体流入大地，这种触电现象称为（ A ）。

A.单相触电                B.双相触电

C.三相触电                D.跨步电压触电

30、登罐人员须( C )进行一次体检，符合高处作业健康标准且通过本单位安全教育，方可登罐作业。

A.每月       B.每季度       C.每年       D.两年

31、在劳动过程、生产过程和生产环境中存在的危害劳动者健康的因素，成为（ A ）危害因素。

A.职业病       B.劳动心理       C.劳动生理     D.职业心理

32、下列属于职业危害中物理危害的是（ A ）。

A.电离辐射    B.细菌     C.有机粉尘       D.病毒

33、电流对人体（ B ）伤害的危险性最大。

A.头部         B.心脏        C.中枢神经        D.四肢

34、根据物质排入江河造成对生态环境和人类健康的危害，可将化学品分成（ C ）。

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ          B.A、B、C、D

C. X、Y、Z、OS            D. 1、2、3、4

35、X类有毒液体物质，如从洗舱或卸载作业中排放入水，将对水资源或人类健康产生（ A ）危害。

A.重大        B.较小         C.无危害            D.一般

36、物质毒性大小通常是用中毒临界值（TLV）表示，该数值越低，表示其毒性（ B ）。

A.越小            B.越大          C.无变化         D.不一定

37、化学品侵入人体的最常见的途径是（ C ）。

A.消化道          B.皮肤         C.呼吸道          D.眼睛

38、化学品物质的腐蚀性表现在与其接触时对（ C ）造成损害。

A.皮肤         B.材料             C. A+B          D.都不是

39、化学品对环境污染主要指污染（ C ）环境。

A.水体        B.大气         C. A+B       D.都不是

40、强酸、强碱等腐蚀性毒物污染皮肤时应立即用（ A ）冲洗。

A.大量清洗水                B.少量清水

C.尽快地奔到急救站          D.热水清洗

41、对于受有毒货物毒害造成呼吸停止的病人切忌使用（ B ）。

A．俯卧压背法                B．口对口呼吸法

C．举臂压胸法                D．都不是

42、采用人工呼吸进行急救时遇到牙关紧闭的病人，主要用（ B ）。

A．口对口人工呼吸法           B．口对鼻人工呼吸法

C．氧气复苏法                 D．都不是

43、当急性中毒致呼吸停止时，应立即( B )。

A．口对口人工呼吸           B．仰卧压胸法人工呼吸

C．心脏按压                 D．都不是

44、（ A ）是经常在腐蚀性物质，有毒气体的分解率的催化剂。

A．酸           B．碱           C．盐           D．醋

45、吸湿性强、遇水释放较多热量的化学品沾染皮肤后应立刻（D）

A.用清水洗      B．用冷水清洗

C.用热水清洗    D.用软纸、软布抹去

46、有人发生危险时，应先做什么。（ C ）

A.立即救人        B．估计危险      C．报警         D．逃跑

47、过滤式防毒面具严禁在（ A ）环境下使用。

A．缺氧        B．有毒       C．烟雾      D．空旷

48、安全帽应保证人的头部和帽体内顶部的间隔，至少应保持（ C ）毫米空间才能使用。

A.20    B.22    C.32    D.40

49、一旦发现有人触电，应首先应采取的措施是（ B ）。

A.把触电者送往医院抢救

B.切断电源

C.现场立即对触电者进行触电急救

D.打“120”救护电话，请医生赶来抢救

50、可造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的意外事件称为（ A ）。

A.事故       B.不安全        C.危险源        D.事故隐患

51、在生产过程中、劳动过程中、作业环境中存在的危害从业人员健康的因素称为（ B ）因素。

A.生产安全       B.职业危害       C.隐患危险       D.人身伤害

52、影响人的身体健康，导致疾病或对物造成慢性损害的因素，称为（ B ）。

A.危险因素   　B.有害因素   　C.风险因素   　D.危害因素

53、下列属于极度危害的职业性接触毒物的是（ A ）。

A.苯       B.甲醇       C.二甘醇    D.乙二醇

54、作业场所氧含量低于（ A ）时，禁止入内以免造成窒息事故。

A．18％ 　   B．20％    　 C．21％   　 D．30％

55、救生圈属于（ C ）。

A.消防设备     B.消防器材     C.防护器材     D.防污器材

56、下列内容中，不属于健康监护的基本内容的是（ A ）。

A.职业病的治疗              B.定期体检

C.建立健康监护档案          D.就业前体检

57、从事易燃易爆作业人员应穿（ C ），以防产生静电危害。

A.合成纤维工作服              B.防油污工作服

C.含金属纤维的棉布工作服      D.普通工作服

58、靠离船舶作业必须穿着的劳保用品是（ C ）。

A.安全带     B.防酸手套     C.救生衣      D.防毒口罩

59、使用过滤式防毒面具,要求作业现场空气中的氧含量不低于（ B ）。

A. 16%       B.18%       C.20%       D.22%

60、凡在坠落高度基准面大于等于（ D ）,有可能坠落的高处进行作业都称为高处作业。

A. 5米       B. 4米      C. 3米      D. 2米

61、人体与10千伏及以下带电设备的安全距离为（ B ）。

A. 0.3 米      B. 0.7米       C. 1.0米       D. 1.5米

62、工业三废是指（ C ）。

A.废水、废料、废渣          B.废水、废气、废料

C.废水、废气、废渣          D.废料、废气、废渣

63、转移危险废物的，必须按国家有关规定填写（ C ），并向危险废物移出地区的市级以上地方人民政府环境保护主管部门提出申请。

A.一般废物转移联单           B.一般废物登记表

C.危险废物转移联单           D.垃圾登记表

64、危险品液体泄漏应及时进行（ A ）、稀释、收容、处理。

A．覆盖      B．填埋　     C．烧毁 　     D．冲洗

65、突发公共事件预警级别从“一般”到“特别严重”依次用（ C ）表示。

A.红色、黄色、橙色、蓝色     B.蓝色、黄色、红色、橙色

C.蓝色、黄色、橙色、红色     D.红色、橙色、黄色、蓝色

66、（ B ）是指由应急组织的代表或关键岗位人员参加的，按照应急预案及其标准工作程序，讨论紧急情况时应采取的行动的演练活动。

A．应急演练      B.桌面演练      C.功能演练      D.全面演练

## （二）多选题

1、下列属于事故应急救援的特点的有（ABCD   ）。

A．不确定性

B．突发性

C．复杂性

D．后果、影响易猝变、激化、放大

2、应急管理是一个动态的过程，包括（ABCD ）。

A．预防

B．准备

C．响应

D．恢复

3、完整的应急体系应由（ABCD ）部分组成。

A．组织体制

B．运作机制

C．法制基础

D．保障系统

4、事故应急方案主要包括（ABC ）方面的内容

A．事故预防

B．应急处理

C．抢险救援

D．善后处置

5.溶于水或者部分溶于水的易燃液体发生火灾时，可用（ ABC ）进行扑救。

A．雾状水

B．抗溶性泡沫

C．干粉

D．水射流

6.储罐少量泄漏物可用（ABC）等应急物资吸附。

A．吸油棉

B．锯末子

C．沙袋

D．棉花

7、以下关于接触毒物工人作业的防护规定的说法，正确的是（ BD ）。

A．下班回家后立即洗澡

B．不准在作业场所吸烟、吃东西

C．每天下班后无须对工作服进行清洗

D．吃饭前洗手洗脸

8、防止中毒的工程技术措施（ CD ）。

A.加强培训，增加防护意识

B.带防毒面具

C.装有毒气体报警装置

D.机械通风

E.做好安全检查，及时发现隐患落实整改

9、 抢救未被识别的化学品中毒人员时，在专业医护人员未到达现场不得有以下行为 ( BCDE )。

A.	佩戴自给式呼吸器和全套防护服进入污染区域

B.	踩踏任何泄漏的化学品

C.	接近有潜在危险的区域没有防护

D.	使用设备收到不必要的污染

E.	未经过培训并佩戴适当的个体防护用品试图去抢救

10、人的安全行为的个性心理因素包括（ ABC ）。

A.情绪对人的安全行为的影响

B.气质对人的安全行为的影响

C.性格对人的安全行为的影响

D.家庭对安全行为的影响

11、外面着火且火势很大，被困室内无法逃生时，以下哪些做法是正确的（ ABC ）。

A.可用浸湿的毛巾、衣物等堵塞门缝，防止毒烟进入

B.把水泼在门上降温

C.发出求救信号等待救援

D.打开房门冲出去

12、中暑的急救方法有（ ABCDE ）。

A.将患者转移到清凉处

B.给患者降温

C.等患者清醒后补充水分

D.若患者已经失去知觉,可以按压其人中穴和合谷穴，使其恢复意识。如果患者出现呼吸停止的情况，应及时做人工呼吸

E.重症中暑病人即出现出现高烧、昏迷抽搐等症状的患者，必须立即拨打120，送院治疗。在等待救援期间，应使患者平卧，头向后仰，以保持呼吸畅通。

13、应急救援的基本原则包括（ ABCD ）。

A.抢救遇险人员优先

B.不保证救援人员安全优先

C.控制事故源，防止事故扩大优先

D.保护环境优先。

14、劳动防护用品是保障从业人员劳动过程中人身安全与健康的重要措施之一,下列特种劳动防护用品管理工作，正确的是( ABCE ）。

A.及时更换过期的护品

B.按时报废过期的护品

C.及时报废失效的护品

D.使用自制的护品

E.护品使用前先行检查

15、劳动防护用品必须具有“三证”，属于“三证”的是（ ABD ）。

A.安全鉴定证          B.生产许可证

C.检验合格证          D.产品合格证

16、下列物质哪些属于高毒物品目录中的有毒物质（ ABCD ）。

A．苯          B．氯气         C．氨         D．硫化氢

17、下列属于中度危害的职业性接触毒物的有（ BC ）。

A.一氧化碳         B.二甲苯        C.苯乙烯       D.溶剂汽油

18、预防危险化学品中毒和污染事故控制措施有（ ACDE ）。

A.替代 　   B.深埋     C.隔离     D.通风     E.个人防护

19、下列属于个体防护用品的有（ ABCD ）。

A.全面罩      B.手套     C.防护眼镜      D.胶靴

20、化学性皮肤烧伤的现场处理方法是（ ABCE ）。

A.立即移离现场

B.迅速脱去被化学品沾污的衣裤、鞋袜

C.立即用大量自来水或清水冲洗创面

D.创面上涂上油膏或红药水，用纱布包好，防止感染

E.烧伤病人应及时送医院

21、禁止向水体排放( ABC )和剧毒废液。

A.油类      B.酸液      C.碱液      D.后期雨水

22、收集、（ ABCD ）固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。

A.贮存         B.运输         C.利用         D.处置

23、环境保护污染物总量控制指标，是指二氧化硫、（ ABD ）四项指标。

A.化学需氧量      B.氨氮     C.生化需氧量      D.氮氧化物

24、下列属于生产污水的是（ ABD ）。

A.储罐切水产生的油污水       B.清洗码头设备的污水

C.食堂招待所产生的污水       D.管道置换产生的污水

## （三）判断题

1、应急响应程序按过程可分为接警、响应级别确定、应急启动、救援行动、应急恢复和应急结束等几个过程。（√）

2、现场指挥系统是由指挥、行动、医疗救护、现场保卫和疏散、后勤5个核心应急只能组成。（√）

3、安全事故应急救援方案制定后，上交上级审核通过后，无须再纳入年度工作计划，无须定期开展相应的演练。（×）

4、若储罐发生火灾时，只要确保周边储罐是安全的，可继续进行转运作业。（×）

5、抢救人员在紧急情况下，可直接进入污染区域进行伤员抢救和救护。（×）

6、不佩戴自给式呼吸器和穿好全套保护衣的人员不得进入事故危险区。（√）

7、防止伤员的暴露的最好方法是将伤员远离暴露区域并从伤员身上除掉污染物。（√）

8、对于强碱进入眼睛内，应长时间用水或常规生理盐水冲洗受暴露的眼部。（√）

9、如果只有一名伤员不省人事（不管伤员总数是多少），立即对不省人事伤员进行治疗，并请求援助（√）

10、伤员不省人事或有紫绀的但有呼吸，应接上便携式输氧器。（√）

11、对参加应急救援可能遭受急性职业病危害的劳动者，用人单位应当及时组织救治、进行健康检查和医学观察。（√）

12、集体备用的劳动防护用品，要指定专人负责保管清洗。(√ )

13、在集中散发有害物质的操作场所应采取局部通风措施。（√）

14、硫化氢是无色、无味的剧毒气体。（×）

15、当气体中含氧量按照体积比下降到10%以下时，人就会失去知觉。（√ ）

16、白血病属于职业性肿瘤。（√ ）

17、 因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的不应认定为工伤。（ × ）

18、在雷电交加感到雷击将至时，如果身在空旷的地方，应该马上趴在地上，这样可减少遭雷击的危险。（ √ ）

19、轻度的中暑可采取急救措施为患者补水，降温等，若出现重症中暑应立即将患者送院治疗，千万不可拖延病情。（ √ ）

20、用人单位不得安排未成年人和孕期、哺乳期的女职工从事使用有毒物品的作业。（ √ ）

21、佩戴防毒面具进入容器作业时，当感到身体不适或呼吸困难时，应及时取下面罩休息。（ × ）

22、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。（ √ ）

23、 当发现中毒者时，首先要照顾好自己，以免成为第二个受害者。（ √ ）

24、中毒的一般症状包括 头痛，恶心，呕吐，嗜睡，精神不佳，不省人事，惊厥和疼痛。（ √ ）

25、通常典型的中毒,其病情可分为三个阶段:潜伏期、活动规和后期。（ √ ）

26、当人身上沾上着火的液体时，应迅速用灭火器喷射灭火。(×)

27、用二氧化碳灭火器时，不能手握金属杆，以防冻伤。（√）

28、职业病是指因受职业性有害因素的影响而引起的，由国家以法规形式规定,并经国家指定的医疗机构确诊的疾病。（√）

29、有毒物质常常通过呼吸道、皮肤和消化道进入人体，其中由呼吸道进入是最危险,也是最快的。（√）

30、“LD50”称为半数致死量,是指能够引起试验动物一半死亡的化学品剂量，常用于测试化学品皮肤接触毒性，单位用单位体重质量 “mg/kg”来表示。（√）

31、“LC50”称为半数致死浓度，是指杀死一半试验动物的化学品浓度，常用于测试化学品吸入毒性，单位用单位体积质量“mg/m3”来表示。（√）

32、职业接触性毒物危害程度分为轻度危害（Ⅳ级）、中度危害（Ⅲ级）、高度危害（Ⅱ级）、极度危害（Ⅰ级）四级。（√）

33、吸入硫化氢后,应转移到空气新鲜的地方，努力保持安静，并迅速就医。（√）

34、空气不流通场所的作业，包括缺氧即空气中含氧浓度小于18%的作业，称之为密闭场所作业。（√）

35、液体石化产品及其蒸气一般都具有毒性。（√）

36、接触有毒物质的途径有皮肤接触、呼吸接触和误服三种。（√）

37、火灾致人死亡的最主要原因是窒息或中毒。（√）

38、佩戴防毒面具进入密封空间作业时，当感到身体不适或者呼吸困难时，应及时取下面罩休息。(×)