广东省治理超限超载非现场执法

监测点布局规划（普通国省干线）

广东省交通运输厅

二〇一八年十月

目录

一、概述	1

（一）项目背景	1

（二）规划范围	1

（三）规划期限	2

（四）规划目标	2

（五）规划依据	2

二、现状分析与形式要求	3

（一）管理体制现状	3

（二）路网结构及交通量分布现状	3

（三）治超业务现状	8

（1）货运源头治理	8

（2）高速公路治超非现场执法	9

（3）路警路面联合执法	9

（四）治超站点现状	10

（1）普通国省干线	10

（2）高速公路	11

（五）形势与要求	11

三、总体思路及基本原则	13

四、布局方案	14

（一）布局思路	14

（二）布局方案	15

五、建设时序和资金需求	16

（一）建设时序	16

（二）资金需求	16

（三）资金筹措	16

六、效益评价	17

七、保障措施	18

附表：治理超限超载非现场执法监测点布局方案	20

附图：	41

1.广东省治超非现场执法监测点规划布局图（2019~2023）

2.各市治超非现场执法监测点规划布局图（2019~2023）

# 一、概述

- （一）项目背景

当前交通综合执法仅依托现场执法模式，还存在着诸多难题难以解决，如人情执法、取证困难、人员不足、效率不高、治理效果不明显等。鉴于此，广东省交通运输厅计划开展广东省交通综合行政非现场执法系统试点工程建设。该工程拟充分运用“互联网+”思维和大数据分析技术，大力促进“互联网+”与交通综合行政执法的深度融合，选取广州、珠海、佛山、肇庆、茂名、惠州等6个地市开展交通综合行政非现场执法系统试点建设，探索建立和推广交通综合行政执法非现场执法新模式。从法律层面、顶层设计着手，积极争取地方政府支持，加大科技执法的投入应用，加强现场违法发现、检测设施建设和远程监控预警、违法取证、案件处理等应用系统的建设，逐步实现现场接触式、即时处理的传统执法工作方式向非现场的、事后的、智能化的执法方式转变。

按照先行先试、积累经验的原则，为后续全省工作的铺开奠定基础，以广东省交通综合行政非现场执法系统试点工程建设为依托，广东省交通运输厅拟开展全省治理超限超载非现场执法监测点布局规划研究工作。

- （二）规划范围

本布局规划范围为广东省全省21个地市的普通国省干线。

各地市可在本规划基础上自行编制本地市治理超限超载非现场监测点布局规划，与本布局规划相互补充，共同形成覆盖全省国省干道、县乡道、市政道路的治理超限超载非现场监测体系。

按照《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十一条要求，新建、改建公路时，应当将超限检测站点、车辆检测等技术监控设备作为公路附属设施一并列入工程预算，与公路主体工程同步设计、同步建设、同步验收运行。因此，本布局规划不包含新建、改建公路治理超限超载非现场监测点。

- （三）规划期限

本布局规划规划期限为2019年~2023年。

- （四）规划目标

统筹考虑广东省公路交通的实际情况、发展需求以及交通综合行政执法业务的需要，合理布局、规范建设治理超限超载非现场执法监测点，充分体现站点网络的整体性、系统性和协调性，使之覆盖面广、结构优良、控制严密、执法规范、运转协调、点优效高，使违法超限运输现象得到有效监控，为广东省交通综合行政执法工作提供良好的基础条件，促进广东省交通综合行政执法工作持续、长效开展。

- （五）规划依据

- 《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2016年第62号），交通运输部，2016年8月；

- 《公路车辆超限检测站管理办法》（交通运输部令2011年第7号），交通运输部，2011年6月；

- 《国务院办公厅关于加强车辆超限超载治理工作的通知》（国办发〔2005〕30号），国务院办公厅，2005年6月；

- 《国务院办公厅关于实施公路安全生命防护工程的意见》（国办发〔2014〕55号），国务院办公厅，2014年11月；

- 《交关于进一步做好货车非法改装和超限超载治理工作的意见》（交公路发〔2016〕124号），交通运输部、工信部、公安部、工商总局、质检总局，2016年8月；

- 《关于印发<整治公路货车违法超限超载行为专项行动方案>的通知》（交办公路〔2016〕109号），交通运输部办公厅、公安部办公厅，2016年8月；

- 《关于加强公路路政执法规范化建设的若干意见》（交公路发[2014]106号），交通运输部公路局，2014年6月；

- 《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB1589），国家质检总局、标委会，2016年7月；

- 《交通运输部公安部关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见（试行）》（交公路发〔2017〕173号），交通运输部，2017年11月。

二、现状分析与形式要求

- （一）管理体制现状

- 2007年7月9日，广东省交通运输厅综合行政执法局正式挂牌成立。根据《关于划转交通行政执法有关职能的通知》（粤交人〔2008〕1111号）要求，交通综合行政执法机构负责公路治超检测站，“查处车辆未经许可在公路上擅自超限行驶的违法行为”等职能也相应划转厅综合行政执法局。根据广东省编委《广东省交通综合行政执法方案》（粤机编〔2006〕1号）文件精神，省、市、县交通主管部门内设立交通综合行政执法机构，名称分别为“×××交通厅、局（委）综合行政执法局”。各级交通综合行政执法机构，以同级交通主管部门的名义，实施交通综合行政执法。市、县交通综合行政执法机构，统一行使辖区内道路运政、公路路政、水路运政、航道行政、港口行政、交通规费稽查（“税费”改革后，此项职能已取消）等方面的监督检查、行政强制、行政处罚等职能。改变高速公路路政执法和航道行政执法体制，将原由省公路局、省航道局分别行使的高速公路路政、航道行政的监督检查、行政强制和行政处罚权，改为由地级市交通行政主管部门承担。交通领域其他事业、企业单位不再承担行政执法职能。

- （二）路网结构及交通量分布现状

近年来，广东省协调高速公路和普通公路建设，大力发展交通运输，使得广东省公路交通取得了长足发展。到2017年底，全省公路通车总里程达到219580.0公里，其中高速公路8346.8公里，普通国省干线公路28080.6公里，其他普通公路183152.6公里，基本形成一个以广州为中心，以国省干线（含高速）公路为主骨架，以农村公路为基础，结构合理、层次分明、四通八达的公路网。

从2017年广东省全境货车交通量分布来看，如图1所示，货车在普通国省干线公路占比25.06%，高速公路占比68.35%，其他普通公路占比6.59%，货物运输管理的压力主要集中在高速公路和普通国省干线公路上。高速公路和普通国省干线公路也是治超工作的重点。

从2017年广东省全境货车交通量分布来看，广东省营运性货车主要分布在珠三角经济发达区域、3个入境通道以及西南部地区。如图2所示。

表1   2017年广东省公路年平均日交通量分布（辆/日）

| 道路类型 | 货车流量 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 国高 | 8979 | 28.71% |
| 省高 | 12395 | 39.64% |
| 普通国道 | 4254 | 13.60% |
| 普通省道 | 3583 | 11.46% |
| 县道 | 1402 | 4.48% |
| 乡道 | 659 | 2.11% |
| 合计 | 31272 | 100% |

图1 广东省公路货车年平均日交通量分布

图2   2017年广东省货车交通量分布图

- （三）治超业务现状

广东省超限超载管理主要采用地方政府主导，多部门分段管理的方式，在各部门内部又被条块分割。从管理对象来看，分为从业人员、营运车辆和运输企业，分别由道路运输机构和公安交管部门管理；从现场管理范围来看，又分为了源头、路面和源尾三个方面，尤其是源头和源尾，根据其经营性质可能涉及到经济信息、工商、国土、水务等一个或多个部门管理；路面治超主要由交通和公安部门，从超限和超载两个角度进行管理。执法力量分散、执法部门之间协调周期长是治超工作推进难的主要问题。

近年来，在交通运输部的大力支持及省委、省政府的高度重视下，我省积极探索，认真落实治超新政，主动作为，不断完善治超法规体系建设，大力推进科技治超，并初步建立了“货运源头治理、高速入口劝返、出口非现场执法、路面联合现场执法、一超四罚”的全链条治超模式。

- （1）货运源头治理

2014年，广东省出台《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》（省政府第201号令），明确由各地政府主导、相关行业部门配合，建立道路货物运输源头超限超载治理工作联络协调机制和行政执法联动工作制度，公布重点货运源头单位，与货运源头单位签订责任书，实行责任倒查机制；通过巡查、视频远程监控等方式加强对货运源头单位货物装载环节的监管。2017年，各地向社会公布重点货运源头企业2495家，与源头企业签订治超责任书3292份，有12个地市建立了视频远程监控系统共计389个监控视频点接入交通主管部门的监控平台。2017年广东省交通运输厅印发《广东省实施“一超四罚”工作指南（试行）的通知》作为全省全面实施“一超四罚”的标志和指导性文件，进一步完善“一超四罚”的相关工作制度。

2017年全省针对违法超限运输行为共吊销车辆营运证62本，责令停止营业性运输的驾驶人205人，责令停业整顿的企业130家。

- （2）高速公路治超非现场执法

2017年4月20日，广州、佛山、珠海、肇庆、惠州、江门、茂名、云浮等8个地市正式启动高速公路治超非现场执法试点工作，包括济广、沈海等38条高速公路共259个高速公路出口同步开展高速公路治超非现场执法工作。

在试点工作的基础上，广东省已于2017年10月20日全面铺开高速公路治超非现场执法工作，广东省内103条高速公路、839个高速公路出口收费站同步开展治超非现场执法，实现全省高速公路治超非现场执法全覆盖。

2018年1月至7月，全省通过非现场执法立案19084宗，其中结案5281宗，高速公路货车超限超载特别是严重超限超载情况得到有效遏制，平均超限率稳定在1.2%左右。根据《交通运输部办公厅关于2018年第二季度全国治超工作数据监测情况的通报》（交办公路函〔2018〕1303号），广东省高速公路超限超载率位列全国第四，远低于全国平均水平（5.4%）。高速公路非现场执法工作取得了良好的效果，呈现了“三降三升”的良好态势：货车超限率、货车超限引发事故伤亡率、高速公路养护成本大幅下降，执法效率、执法规范化水平、车辆通行效率有效提升。

- （3）路警路面联合执法

治超新政实施以来，广东省交通、公安交管两部门按照交通运输部、公安部《关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见（试行）》，结合广东实际印发了《关于印发广东省治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作实施方案的通知》，推动落实我省路警联合治超执法工作机制落实。目前，所有在用超限检测站和流动治超路段均已实现联合执法常态化，由公安交管拦截车辆和处罚记分，交通执法部门过磅检测和监督卸载。2018年1至6月，全省共查处超限超载车辆63736辆，卸载货物52.83万吨，全省公路治超工作有序开展。

- （四）治超站点现状

- （1）普通国省干线

迄今为止，全省普通国省干线共有治超检测站点85个，其中固定治超站17个，“一站式”卸货场10个，已建非现场执法监测点34个，在建非现场执法监测点24个。另外，全省还设置治超流动巡查路段472条，形成了以公路超限检测站为“中心点”，治超流动巡查路段为“辐射线”的路面治超网络。

表2 全省普通公路治超站点现状统计表

| 序号 | 地市名称 | 固定治超站数量 | 卸货场数量 （一站式） | 非现场执法监测点数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 已建 | 在建 |
| 1 | 广州 | 4 |  | 4 |  |
| 2 | 深圳 |  |  | 2 |  |
| 3 | 珠海 |  |  |  | 1 |
| 4 | 汕头 | 1 |  |  |  |
| 5 | 佛山 |  |  | 15 |  |
| 6 | 韶关 |  |  |  |  |
| 7 | 湛江 | 2 |  |  |  |
| 8 | 肇庆 | 1 |  | 2 | 7 |
| 9 | 江门 |  | 9 | 5 | 13 |
| 10 | 茂名 |  |  | 1 |  |
| 11 | 惠州 | 1 |  |  |  |
| 12 | 梅州 | 1 |  | 4 |  |
| 13 | 汕尾 |  |  |  |  |
| 14 | 河源 |  |  |  |  |
| 15 | 阳江 | 1 |  |  |  |
| 16 | 清远 | 3 |  |  | 1 |
| 17 | 东莞 |  |  |  | 1 |
| 18 | 中山 |  |  |  |  |
| 19 | 潮州 | 1 |  |  |  |
| 20 | 揭阳 |  |  |  |  |
| 21 | 云浮 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 合计 |  | 17 | 10 | 34 | 24 |
| 总计 |  | 85 |  |  |  |

总体来看，目前全省普通国省干线主要依靠流动巡查开展治超执法，治超检测站点建设滞后，站点总数少，没有形成有效的治超监控网络。

- （2）高速公路

目前，广东省全省共规划设置高速公路超限检测站20个，其中正式投入使用的仅3个。但广东省已于2017年10月20日全面铺开高速公路治超非现场执法工作，在广东省内103条高速公路、839个高速公路出口收费站同步开展治超非现场执法，实现全省高速公路治超非现场执法全覆盖。

- （五）形势与要求

（一）强化治超监管，保护公路建设成果和人民生命财产安全的需要

近年来，广东省公路事业得到快速发展，公路里程大幅增加，路网更趋完善，但由于货运车辆肆意非法超限超载运输，严重损害了公路建设成果，同时也危及群众生命财产安全。广东省在高速公路出口收费站同步开展治超非现场执法以来，高速公路货车超限率、货车超限引发事故伤亡率、高速公路养护成本大幅下降，为普通国省干道治超非现场执法工作指明了方向。

（二）完善治超网络，全面监控超限运输的需要

目前广东省普通国省干道公路约1.15万公里，普通公路现有固定治超站仅17个，平均仅680公里/个，里程密度极低，检测查处覆盖面不够。此外，在投入方面，固定治超站建设成本及运营成本大，需投入大量的人力、物力、财力；在安全性方面，现场拦车检测难以保障执法人员安全。仅依靠固定超限检测站检测查处，治超的全面性和效率性相对较低。特别是全省开展高速公路治超非现场工作以来，普通国省干道的治超压力越来越大。因此，有必要进一步加强对全省普通国省干线超限检测网络的建设，在现有公路超限检测站的基础上，建设治理超限超载非现场执法监测点，进一步完善广东省治超网络。

（三）完善治超手段，提高超限检测效率的需要

超限运输动态监控检测执法系统是科技手段在治超工作中的重要应用，可实现对超限运输行为的24小时监控，实现对超限车辆精准治理，有效提高超限检测效率。《国务院办公厅关于实施公路安全生命防护工程的意见》（国办发﹝2014﹞55号）、《交通运输部工业和信息化部公安部工商总局质检总局关于进一步做好货车非法改装和超限超载治理工作的意见》（交公路发﹝2016﹞124号）等文件明确提出，要利用科技手段推行非现场执法。治理超限超载非现场执法监测点的推广应用，将有效助推广东省治超执法模式的创新和完善，从根本上解决之前依靠“人海战术”人工查堵、治超成本过大等问题，全面提高查处力度和工作效率，使管理方法得到有效提升。

（四）减少执法矛盾，保证道路安全畅通的需要

借助治理超限超载非现场执法监测点的应用推广，通过现场抓拍、录像取证、称重系统检测，以检测数据和监控录像为证据，对超限运输行为依法进行查处，从而有效杜绝“执法不严”、“人情执法”、“两个标准”等现象的发生，提高执法过程规范性。在实施处罚时，由于重事实、重证据、重程序公开，当事人对此难有争议，容易接受处罚，有利于减少执法过程中的对抗和矛盾，既严肃了行政执法，又保护了路政工作人员的合法权益。

# 三、总体思路及基本原则

（一）总体思路

以依法行政、严格监管、持久长效为目的，以“上下结合、统筹平衡；统一标准、规范有序；远近结合、标本兼治”为基本原则，紧紧围绕以提升广东省交通综合行政执法水平为核心，结合广东省公路交通发展现状和实际治超执法业务需求，综合考虑建设成本等约束因素，从全局性、系统性、综合性、前瞻性出发，统筹规划、合理布局，构建覆盖全省高速公路和普通国省干线的治理超限超载非现场执法监测网，明确布局方案，以科学、可持续的治理超限超载非现场执法监测点布局支撑广东省治超非现场执法水平的提高，大力推进“互联网+”与交通综合行政执法的深度融合。

（二）基本原则

（1）把住咽喉，扼守要道

广东省地域辽阔，自然地理特点差别较大，各地路网密度和结构参差不齐，违法行为特征也存在较大差异，故各地市在选点原则上往往难言一致。但总是存在一些诸如省界（省际交界）、市界点（市际交界）、源头（超限超载易发地）、关口（线路交叉口、桥隧入口、高速入口）等这样的“咽喉”要点，抓住这些“咽喉”要点设置监测点，往往起到事半功倍的效用。

（2）功能互补，配套协调

在布局规划中，要充分考虑治理超限超载非现场执法监测点和现有治超检测站点、高速公路收费站之间的相互关系，统筹规划、功能互补，形成一个完整的治超执法监测体系，达到整体性监测效果。

（3）资源整合，信息共享

站点规划与建设要深化与现有治超站点、交通情况调查站点整合，实现数据共享，避免重复投资，最大限度的避免人力和物力的浪费。

（4）点优效高，规模适度

站点密度越高，监测效果无疑越好，但站点建设和运转，需要投入相应的人力、物力和财力。站点过少，难以达到期望的效果；站点过密，不仅带来巨大的财政负担，还会造成不必要的浪费。因此，站点的规划建设，也要考虑投入与产出相匹配的问题，力争通过科学分析、合理布局、优化选点，以最少的数量规模，覆盖最大的控制区域，实现最佳的效果。

（5）统筹规划，分步实施

在布局规划时，要满足“远近结合，标本兼治”的规划要求，近期应结合强化治理的客观需求，合理维持站点密度，确保高压态势；远期应考虑长效监控的实际需要，在不断推动先进检测技术应用和治理体制完善的同时，进一步优化调整站点布局结构，以最小的规模实现最佳的监控。

# 四、布局方案

- （一）布局思路

（1）省界防护

在全省国省干线省界点布设治超非现场监测点，打造治超省界护城河，切断非法超限运输车辆出入广东省的路径。

（2）市界防护

在各地市市界点布设治超非现场监测点，切断非法超限运输车辆省内跨市长途运输路径。

（3）重点源头单位布防

在重要的货运源头单位周边出口道路上布设治超非现场监测点，从源头上控制非法超限运输车辆上路。

（4）重要桥梁隧道保护

对省内非法超限超载比较严重的桥梁隧道前方布设治超非现场监测点，实现对桥梁隧道的保护。

（5）卡住咽喉，扼守要道

在各地市内主要公路货运通道及多条道路交汇的咽喉要道布设治超非现场监测点，切断非法超限运输车辆必经之路。

- （二）布局方案

根据布局基本原则和上述布局思路，在2019~2023年5年内，共规划建设广东省治理超限超载非现场执法监测点362个，如下表所示。其中，规划建设省界防护点31个、市界防护点94个、源头管控点29个、重要桥隧检测点46个、咽喉要道检测点162个。

表3 布局方案统计表

| 序号 | 地市 名称 | 省界 防护 | 市界 防护 | 源头 管控 | 桥隧 防护 | 咽喉 要道 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州 |  | 8 |  | 1 | 4 | 13 |
| 2 | 深圳 |  | 15 | 1 |  | 6 | 22 |
| 3 | 珠海 |  |  |  | 8 | 2 | 10 |
| 4 | 汕头 |  | 4 |  | 2 | 5 | 11 |
| 5 | 佛山 |  | 8 |  |  | 6 | 14 |
| 6 | 韶关 | 7 | 4 | 4 | 1 | 14 | 30 |
| 7 | 湛江 | 1 | 1 | 2 | 4 | 19 | 27 |
| 8 | 肇庆 | 4 | 2 | 10 | 4 | 7 | 27 |
| 9 | 江门 |  | 5 |  | 6 | 5 | 16 |
| 10 | 茂名 | 2 | 5 |  |  | 3 | 10 |
| 11 | 惠州 |  |  | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | 梅州 | 5 | 2 | 6 | 2 | 22 | 37 |
| 13 | 汕尾 |  | 2 |  | 6 | 2 | 10 |
| 14 | 河源 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 14 |
| 15 | 阳江 |  | 5 |  | 4 | 11 | 20 |
| 16 | 清远 | 9 | 8 | 2 | 2 | 26 | 47 |
| 17 | 东莞 |  | 5 | 1 |  | 3 | 9 |
| 18 | 中山 |  | 6 |  | 2 | 4 | 12 |
| 19 | 潮州 | 2 | 5 |  |  | 1 | 8 |
| 20 | 揭阳 |  | 3 |  |  | 6 | 9 |
| 21 | 云浮 |  | 3 |  | 2 | 7 | 12 |
| 合计 |  | 31 | 94 | 29 | 46 | 162 | 362 |

# 五、建设时序和资金需求

- （一）建设时序

考虑到投资规模限制，根据站点建设优先次序，拟分近中远三期进行建设，其中，近期建设179个点，中期建设120个点，远期建设63个点。

- （二）资金需求

2019-2023年共规划建设普通国省干线治超非现场执法监测点362个，按照1车道100万元、2车道140万元、3车道170万元、4车道200万元、5车道240万元、6车道280万元、7车道330万元、8车道370万元估算，总投资共需约75900万元。

表4 投资估算表

| 序号 | 车道数 | 点位数量 | 投资（万元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 2 | 2 | 97 | 140 | 13,580 |
| 3 | 3 | 31 | 170 | 5,270 |
| 4 | 4 | 120 | 200 | 24,000 |
| 5 | 5 | 16 | 240 | 3,840 |
| 6 | 6 | 77 | 280 | 21,560 |
| 7 | 7 | 1 | 330 | 330 |
| 8 | 8 | 19 | 380 | 7,220 |
| 合计 |  | 362 | -- | 75,900 |

- （三）资金筹措

（1）非现场执法应用平台的建设和运行维护费用由省厅负责。各地市非现场执法监测点建设、运行维护费用及本地区部署省软件系统所需的主机和存储的购置和运维费用，原则上由各单位解决。

（2）新建、改建、扩建、大中修的普通国省干线公路在布局规划范围内的执法监测点的建设和维护费用纳入基建或养护资金计划同步建设。

（3）省厅将积极争取省财政资金，对经济欠发达地区非现场执法监测点建设费用给予适当补助。

# 六、效益评价

（一）保护生命财产安全，减少路网交通事故

超限超载运输引起的道路交通事故占比高达28%，约50%群死群伤重特大的交通事故都是与超限运输有关。治理超限超载非现场执法监测点的规划建设后，超限超载运输比率的降低，道路安全事故的次数也会相应的减少，道路运输安全事故造成的经济损失也将大幅度减少。

（二）保护公路资源，减少养护费用

按照国际公认的轴载换算方法，车辆对路面的损坏随着车重增加以4次方级数增加，超限100％货车作用1次对路面的破坏，相当于标准轴载16次产生的破坏。根据公路养护部门养护资金投入数据，据测算每辆标准轴载货车平均年养护费用投入约135元。治理超限超载非现场执法监测点的规划建设将有效降低普通国省干道超限超载率，降低标准车对路面的碾压，减少养护费用的投入。

（三）改善通行环境，大幅提升公路优良率

通过治理超限超载非现场执法监测点的规划建设，多管齐下的治超模式常态化，广东省境内货运车辆超限超载状况得到有效控制，普通干线公路优良路率大幅提升。

（四）严控治超行为，公路货运运价合理回升

超限运输严重扰乱公路货运市场秩序。公路货运行业门槛较低，市场从业者众多，运力大于运输要求，市场竞争极其“惨烈”。部分承运人为争抢货源竞相压价，而通过恶意超限来保证运输利润，将其在运输经营中的损失转嫁到公路公共设施上。通过治理超限超载非现场执法监测点的规划建设，将极大建设了超限运输这类严重破坏了公平竞争规则的不当竞争行为，确保合理的、市场调控的运输价格，维护运输经济的健康发展。

（五）强化行业内部监督，提升交通行业形象

在治理超载超限运输执法过程中，存在权利寻租现象，纵容了超载超限运输违法事件，严重影响了交通行业的形象。通过治理超限超载非现场执法监测点的规划建设，将严格规范执法过程，减少执法过程中的人为干预，加强路政人员执法过程的监管，杜绝路政执法人员权利寻租现象，极大提升交通行业的公众形象。

# 七、保障措施

（一）加强行业指导，规范建设标准

为保证治理超限超载非现场执法监测点的建设管理的标准化、规范化，建议行业主管部门加强行业指导，应同步出台相应的管理办法，如治理超限超载非现场执法监测点技术规范，对系统检测设备的组成、功能要求、性能要求、通讯协议及检测方法统一原则标准，规范建设管理程序，指导各个动态检测点的建设管理。

（二）根据形势发展实时对监控检测站点进行动态优化调整

由于广东省正处于基础设施建设高峰期，随着综合交通网络不断完善，城市建设规模不断扩大，煤炭、矿石、水泥、石材等大宗货物的货源地、流量流向也在不断变化，本规划也应进行动态调整，以满足实际治超工作需要。

（三）地市政府重视支持

公路超限超载运输现象社会危害大，需要加大加强治理力度。但治超工作涉及面广、影响因素多，治理难度大，因此需要地市政府高度重视、大力支持，并在治理超限超载非现场执法监测点的建设方面给予政策优惠，以保证监测站点的顺利实施和治超工作的顺利开展。

# 附表：治理超限超载非现场执法监测点布局方案

| 序号 | 地市 | 线路编号 | 里程桩号 | 设点名称 | 方向 | 车道数 | 设点理由 | 规划年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州 | S267 | K56+700 | 四角围--西二环 | 北行 | 4 | 咽喉要道 | 近期 |
| 2 |  | S118 | K29+300 | 坪中公路福和片区路段 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 近期 |
| 3 |  | G106 | K2581+200 | 汇隆印刷厂对出位置 | 北行 | 4 | 市界防护 | 近期 |
| 4 |  | S111 | K19+000 | 沙湾大桥（上、下行） | 单向 | 5 | 重点桥梁 | 近期 |
| 5 |  | S120 |  | S120广州-东莞交界点 | 双向 | 6 | 市界防护 | 中期 |
| 6 |  | S358 |  | S358广州-东莞交界点 | 双向 | 6 | 市界防护 | 中期 |
| 7 |  | S267 |  | S267广州-佛山交界点 | 双向 | 6 | 市界防护 | 中期 |
| 8 |  | S112 |  | S112广州-佛山交界点 | 双向 | 6 | 市界防护 | 中期 |
| 9 |  | G321 |  | G321广州-佛山交界点 | 双向 | 6 | 市界防护 | 中期 |
| 10 |  | S114 | K47+269 | 赤坭国泰路段 | 南行 | 2 | 市界防护 | 远期 |
| 11 |  | S118 | K71+800 | 花山祈福路段 | 西行 | 5 | 咽喉要道 | 远期 |
| 12 |  | G324 | K912+100 | 广汕线四丰村路段 | 双向 | 4 | 市界防护 | 远期 |
| 13 |  | S119 | K52+500 | 增正公路番丰道班门前路段 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 远期 |
| 14 | 深圳 | G205 | K2936+136 | 六联超限监测点 | 下行 | 3 | 市界防护 | 近期 |
| 15 |  | S202 | K11+319 | 北山道盐田坳超限监测点 | 上行 | 2 | 源头管控 | 近期 |
| 16 |  | S359 | K31+834 | 金龟超限监测点 | 下行 | 3 | 咽喉要道 | 近期 |
| 17 |  | G107 | K2597+199 | 松安超限监测点 | 上行 | 4 | 市界防护 | 近期 |
| 18 |  | S255 | K8+418 | 丹平超限监测点 | 上行 | 4 | 咽喉要道 | 近期 |
| 19 |  | G205 | K2964+455 | 横岗超限监测点 | 上行 | 4 | 咽喉要道 | 近期 |
| 20 |  | S359 | K63+254 | S359深圳-东莞交界点 | 上行 | 3 | 市界防护 | 近期 |
| 21 |  | S301 | K8+559 | 南坪超限监测点 | 下行 | 4 | 咽喉要道 | 近期 |
| 22 |  | S358/G228 | K5883+685 | S358深圳-东莞交界点 | 下行 | 4 | 市界防护 | 中期 |
| 23 |  | S359 | K89+183 | 石岩S359北侧超限监测点 | 上行 | 4 | 咽喉要道 | 中期 |
| 24 |  | S359 | K88+748 | 石岩S359南侧超限监测点 | 下行 | 3 | 咽喉要道 | 中期 |
| 25 |  | S359 | K101+919 | 西丽S359西侧超限监测点 | 上行 | 2 | 咽喉要道 | 中期 |
| 26 |  | S359 | K101+663 | 西丽S359东侧超限监测点 | 下行 | 2 | 咽喉要道 | 中期 |
| 27 |  | S359 | K43+132 | 同乐超限监测点 | 下行 | 4 | 咽喉要道 | 中期 |
| 28 |  | S359 | K43+585 | 同乐超限监测点 | 上行 | 4 | 咽喉要道 | 中期 |
| 29 |  | S360 | K64+518 | 布龙S360南侧超限监测点 | 下行 | 4 | 咽喉要道 | 中期 |
| 30 |  | S360 | K64+907 | 布龙S360北侧超限监测点 | 上行 | 4 | 咽喉要道 | 中期 |
| 31 |  | S356 | K154+254 | 横坪超限监测点 | 下行 | 4 | 咽喉要道 | 中期 |
| 32 |  | S358/G228 | K5894+900 | 马田S358北侧超限监测点 | 上行 | 3 | 咽喉要道 | 中期 |
| 33 |  | S358/G228 | K5894+837 | 马田S358南侧超限监测点 | 下行 | 3 | 咽喉要道 | 中期 |
| 34 |  | G220 | K2577+664 | 东深超限监测点 | 上行 | 2 | 市界防护 | 远期 |
| 35 |  | S356 | K134+966 | 沙田超限监测点 | 上行 | 4 | 市界防护 | 远期 |
| 36 | 珠海 | S366 | S366线泥湾门大桥东 | 泥湾门大桥治超监测点 | 双向 | 8 | 桥隧防护 | 近期 |
| 37 |  | S270 | S270线南水桥南 | 南水桥治超监测点 | 双向 | 8 | 桥隧防护 | 近期 |
| 38 |  | S272 | S272线金湾立交路段 | 金湾立交治超监测点a | 双向 | 5 | 桥隧防护 | 近期 |
| 39 |  | S272 | S272线金湾立交路段 | 金湾立交治超监测点b | 双向 | 5 | 桥隧防护 | 近期 |
| 40 |  | S365 | S365线南门大桥路段 | 南门大桥治超监测点 | 双向 | 4 | 桥隧防护 | 近期 |
| 41 |  | S365 | S365线西沥大桥西侧 | 西沥／斗门大桥治超监测点 | 双向 | 2 | 桥隧防护 | 近期 |
| 42 |  | G94 | G94线横琴二桥北侧 | 横琴二桥治超监测点 | 双向 | 6 | 桥隧防护 | 近期 |
| 43 |  | S365 | S365线黄镜门大桥路段 | 黄镜门大桥治超监测点 | 双向 | 8 | 桥隧防护 | 中期 |
| 44 |  | S272 | S272线小赤坎路段 | 小赤坎治超监测点 | 双向 | 2 | 咽喉要道 | 中期 |
| 45 |  | G105 | G105界涌工业区路段 | G105治超监测点 | 双向 | 8 | 咽喉要道 | 中期 |
| 46 | 汕头 | G206 | k2334+100m | 大学路吊瓜岭路段 | 上行 | 4 | 咽喉要道 | 近期 |
| 47 |  | G324 |  | 礐石大桥南岸收费站 | 双向 | 6 | 桥隧防护 | 近期 |
| 48 |  | S234 | k50+650m | S234东家宫路段 | 双向 | 6 | 咽喉要道 | 近期 |
| 49 |  | S237 | k45+600m | S237贵屿西美路段 | 上行 | 3 | 市界防护 | 近期 |
| 50 |  | G324 | k583+600m | 陈店G324线与西环路交界 | 双向 | 4 | 市界防护 | 近期 |
| 51 |  | S233 | k77+90m | 潮汕路湖头村路段 | 双向 | 6 | 咽喉要道 | 中期 |
| 52 |  | G324 | k495+800m | G324线与金鸿公路交界盐鸿镇 | 双向 | 8 | 市界防护 | 中期 |
| 53 |  | S337 | k33+700m | S337海门与河浦交界（安海路） | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 中期 |
| 54 |  | S232 | k33+600m | S232汕头-潮州交界点(护提路鮀东路段） | 双向 | 2 | 市界防护 | 中期 |
| 55 |  | S337 | k0+100m | 疏港大道靠近河浦大道处 | 双向 | 8 | 咽喉要道 | 远期 |
| 56 |  | S336 |  | 莱美路与南澳大桥交界处 | 上行 | 2 | 桥隧防护 | 远期 |
| 57 | 佛山 | S272 |  | 高明大道西（S272） | 双向 | 6 | 市界防护 | 近期 |
| 58 |  | G325 |  | 三善大桥—G325 | 双向 | 6 | 咽喉要道 | 近期 |
| 59 |  | G105 |  | 细滘大桥—G105 | 双向 | 6 | 咽喉要道 | 近期 |
| 60 |  | S272 |  | 杨西大道与鹤山交界处（S272） | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 近期 |
| 61 |  | G321 |  | 马房北江大桥—G321 | 双向 | 6 | 咽喉要道 | 近期 |
| 62 |  | S269 |  | S269—兴唐路交叉 | 双向 | 6 | 咽喉要道 | 近期 |
| 63 |  | S118 |  | 范湖大桥—S118 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 近期 |
| 64 |  | S269 |  | 白金线S269-进港大道交叉口 | 双向 | 6 | 市界防护 | 中期 |
| 65 |  | S121 |  | S121佛山-广州交界点 | 双向 | 6 | 市界防护 | 中期 |
| 66 |  | S113 |  | S113佛山-广州交界点 | 双向 | 6 | 市界防护 | 中期 |
| 67 |  | S273 |  | S273佛山-江门交界点 | 双向 | 4 | 市界防护 | 中期 |
| 68 |  | S362 |  | S362佛山-肇庆交界点 | 双向 | 4 | 市界防护 | 中期 |
| 69 |  | G321 |  | 碧云路G321-塘西大道交叉口 | 双向 | 6 | 市界防护 | 远期 |
| 70 |  | S381 |  | 佛山广州交界点 | 双向 | 4 | 市界防护 | 远期 |
| 71 | 韶关 | S248 | K163+200 | 原南郊收费站监测点 | 双向 | 6 | 咽喉要道 | 近期 |
| 72 |  | G323 | K358+000 | 鑫金汇监测点 | 上行 | 2 | 咽喉要道 | 近期 |
| 73 |  | S246 | K93+100 | 黄岗监测点 | 双向 | 6 | 咽喉要道 | 近期 |
| 74 |  | G323 | K385+800 | 马渡监测点 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 近期 |
| 75 |  | G323 | K397+200 | 原麦屋收费站 | 双向 | 6 | 咽喉要道 | 近期 |
| 76 |  | S248 | K124+200 | 韶乐桂头路口 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 近期 |
| 77 |  | S253 | K28+100 | 新辉停车场 | 双向 | 2 | 源头管控 | 近期 |
| 78 |  | G106 | K2263+500 | 凉沙 | 双向 | 2 | 源头管控 | 近期 |
| 79 |  | S248 | K166+400 | 韶钢彩虹门 | 双向 | 6 | 源头管控 | 近期 |
| 80 |  | S250 | K14＋674 | 韶关乳桂路一六路口 | 双向 | 2 | 咽喉要道 | 中期 |
| 81 |  | G240 | K2254＋244 | 坪乳公路石角塘村委 | 双向 | 2 | 咽喉要道 | 中期 |
| 82 |  | G323 | K407+500 | 富城道班 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 中期 |
| 83 |  | G220 | K2216+500 | 斜潭 | 双向 | 2 | 咽喉要道 | 中期 |
| 84 |  | G535 | K148+500 | 顿岗 | 双向 | 2 | 省界防护 | 中期 |
| 85 |  | G106 | K2314+400米 | G106线原官渡收费站监测点 | 双向 | 4 | 市界防护 | 中期 |
| 86 |  | G358(原S341) | K107+10米 | G358线(原S341线)南浦监测点 | 双向 | 2 | 市界防护 | 中期 |
| 87 |  | G323 | K246+300 | 梅岭路段泰源村监测点 | 下行 | 4 | 省界防护 | 中期 |
| 88 |  | S342 | K0+000 | 界址路段分水坳监测点 | 下行 | 2 | 省界防护 | 中期 |
| 89 |  | S248、S249 | k0（均为起点） | 老坪石交警中队十字路口 | 双向 | 4 | 省界防护 | 远期 |
| 90 |  | S248 | K104+960 | 广乐高速出口引道与S248线交叉处 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 远期 |
| 91 |  | G105 | K2397+640米 | G105线横江监测点 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 远期 |
| 92 |  | S347 | K53+218米 | S347线回龙监测点 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 远期 |
| 93 |  | G200(原S244) | K213+843米 | G200线(原S244线)丰城监测点 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 远期 |
| 94 |  | G106 | K2204 | 周田路段监测点 | 双向 | 4 | 源头管控 | 远期 |
| 95 |  | G106 | K2159 | 城口路段监测点 | 双向 | 2 | 桥隧防护 | 远期 |
| 96 |  | S245 | K17+100 | S245韶关省界点 | 双向 | 2 | 省界防护 | 远期 |
| 97 |  | S343 | K8+600 | S343韶关省界点 | 双向 | 2 | 省界防护 | 远期 |
| 98 |  | S247 | K0+000 | S247韶关省界点 | 双向 | 4 | 省界防护 | 远期 |
| 99 |  | S244 | K213+50 | S244韶关-惠州交界点 | 双向 | 4 | 市界防护 | 远期 |
| 100 |  | G105 | K2421+500 | G105韶关-广州交界点 | 双向 | 4 | 市界防护 | 远期 |
| 101 | 湛江 | S288 | 文参村附近 | 东海大桥 | 双向 | 6 | 桥隧防护 | 近期 |
| 102 |  | S286 | K47＋044 | 龙头十字路口 | 双向 | 6 | 咽喉要道 | 近期 |
| 103 |  | G207 | K3643＋600 | 下桥镇南华路口治超监测点 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 近期 |
| 104 |  | G207、S286 | G207线K3497与S286线交叉口 | 良垌镇 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 近期 |
| 105 |  | S287 | S287线K40与西环大道交叉口 | 吉水镇 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 近期 |
| 106 |  | S287 | K10＋840 | 塘蓬镇白坟坡路口 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 近期 |
| 107 |  | G325 | K410＋400 | 白沙监测点 | 双向 | 6 | 咽喉要道 | 近期 |
| 108 |  | G325 | K432＋000 | 新桥监测点 | 双向 | 6 | 咽喉要道 | 近期 |
| 109 |  | G325 | K440＋50 | 机场路口 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 近期 |
| 110 |  | S374 | K20＋000 | 高阳监测点 | 双向 | 6 | 咽喉要道 | 近期 |
| 111 |  | S374 | S374线与S293线交接点 | 省道S374线 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 近期 |
| 112 |  | G207 | K3585＋500 | 南渡大桥 | 双向 | 4 | 桥隧防护 | 近期 |
| 113 |  | S290 | K123 | 火炬监测点 | 双向 | 2 | 源头管控 | 近期 |
| 114 |  | G207 | K3558＋150 | 客路监测点 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 近期 |
| 115 |  | G325 | K368＋000 | 塘尾治超监测点 | 双向 | 6 | 咽喉要道 | 近期 |
| 116 |  | S081 | K20＋151 | 海湾大桥监测点 | 双向 | 6 | 桥隧防护 | 近期 |
| 117 |  | G325 | K406＋119 | 官渡立交桥旁 | 双向 | 6 | 咽喉要道 | 中期 |
| 118 |  | S376 | K27＋300 | 曲界镇治超监测点 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 中期 |
| 119 |  | S287 | K33＋300 | 石岭交警中队门口 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 中期 |
| 120 |  | G325 | K499＋750 | 高桥镇高桥出入口 | 双向 | 4 | 省界防护 | 中期 |
| 121 |  | G325 | G325线K457＋700与X680线交叉口 | 横山镇大岭路口 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 中期 |
| 122 |  | G207、S374 | G207线K3536＋100与S374线K34＋300交叉口 | 茶亭路口 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 中期 |
| 123 |  | G207 | K3632 | 英利余庆桥 | 双向 | 4 | 桥隧防护 | 中期 |
| 124 |  | S373 | K114＋800 | 杨家安榄桥 | 双向 | 2 | 咽喉要道 | 中期 |
| 125 |  | S290 | K79＋300 | 纪家曲溪桥 | 双向 | 2 | 咽喉要道 | 中期 |
| 126 |  | S290 | K131 | 平湖监测点 | 双向 | 2 | 源头管控 | 中期 |
| 127 |  | S285 | K92+760 | S285湛江-茂名交界点 | 双向 | 4 | 市界防护 | 中期 |
| 128 | 肇庆 | G234 | 大桥匝道下200米 | 德庆西江大桥监测点 | 双向 | 4 | 桥隧防护 | 近期 |
| 129 |  | S265 | K108+900M | 播植镇沙村口监测点 | 双向 | 4 | 源头管控 | 近期 |
| 130 |  | G321 | K63 | 鸿运石场监测点 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 近期 |
| 131 |  | G321 | K223+250M | 长岗镇旺村监测点 | 双向 | 4 | 省界防护 | 近期 |
| 132 |  | S264 | K42+300 | S264禄步路段检测点 | 双向 | 2 | 源头管控 | 近期 |
| 133 |  | S272 | K10+200 | S272阅江大桥世纪大道路段检测点 | 双向 | 6 | 桥隧防护 | 近期 |
| 134 |  | S263 | K186+780M | 广宁县排沙镇春水治超监测点 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 近期 |
| 135 |  | S264 | K2+500M | 广宁县宾亨镇江积治超监测点 | 双向 | 3 | 咽喉要道 | 近期 |
| 136 |  | G234 | K2990+473 | 广宁县木格镇与怀集县相交处治超监测点 | 双向 | 3 | 源头管控 | 近期 |
| 137 |  | S350 | K102+200M | 广宁县洲仔镇罗塘治超监测点 | 双向 | 3 | 源头管控 | 近期 |
| 138 |  | S350 | K69+820M | 广宁县南街镇荷木治超监测点 | 双向 | 3 | 咽喉要道 | 近期 |
| 139 |  | S260 | K161+000 | 广宁县江屯镇与联和墟镇之间治超监测点 | 双向 | 3 | 市界防护 | 近期 |
| 140 |  | S349 | K51+9OOM | 金鸡桥十字路口监测点 | 双向 | 2 | 咽喉要道 | 近期 |
| 141 |  | S349 | K45+800M | 县城城东派出所监测点 | 双向 | 2 | 源头管控 | 近期 |
| 142 |  | S349 | K70+600M | 怀集县交通运输局综合行政执法分局第六中队（梁村）监测点 | 双向 | 2 | 省界防护 | 近期 |
| 143 |  | S263 | K72+100M | 怀集县交通运输局综合行政执法分局第四中队（中洲）监测点 | 双向 | 2 | 源头管控 | 近期 |
| 144 |  | S272 | k7+000 | 肇庆大桥南往北检测点 | 上行 | 4 | 桥隧防护 | 近期 |
| 145 |  | S352 | K44+300M (旧桩号) | 官圩镇民生路口监测点 | 双向 | 4 | 源头管控 | 中期 |
| 146 |  | G321 | K134+400M | 悦城镇红院监测点（悦城治超卸货场） | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 中期 |
| 147 |  | S272 | K5+600 | 西江大桥往肇庆方向检测点 | 下行 | 2 | 桥隧防护 | 中期 |
| 148 |  | S273 | K4+300 | S273青湾桥路段检测点 | 双向 | 4 | 源头管控 | 中期 |
| 149 |  | G321 | K86+000 | 星湖大道（原大冲收费站）检测点 | 上行 | 7 | 咽喉要道 | 中期 |
| 150 |  | S262 | K36+432 | S262肇庆-清远交界点 | 双向 | 2 | 市界防护 | 中期 |
| 151 |  | S349 | K83+616 | S349肇庆省界点 | 双向 | 2 | 省界防护 | 中期 |
| 152 |  | G321 | K247+984 | G321肇庆省界点 | 双向 | 2 | 省界防护 | 中期 |
| 153 |  | S362 | K118+800 | S362蚬岗横江检测点 | 双向 | 2 | 源头管控 | 远期 |
| 154 |  | S362 | K130+500 | S362金渡大坑检测点 | 双向 | 2 | 源头管控 | 远期 |
| 155 | 江门 | S367 | S367K65+300 | 东成石岗监控点 | 双向 | 2 | 咽喉要道 | 近期 |
| 156 |  | S365线 | 150K+100m | 斗山镇监测点 | 双向 | 4 | 市界防护 | 近期 |
| 157 |  | S367线 | K15+200m | 康桥监测点 | 双向 | 2 | 市界防护 | 近期 |
| 158 |  | S275线 | 34K+500m | 那扶监测点 | 双向 | 4 | 市界防护 | 近期 |
| 159 |  | S270 | K73+400M | 江门大道东甲立交与G240连接口公路超限不停车检测执法监控点 | 下行 | 4 | 咽喉要道 | 近期 |
| 160 |  | G325 | K175+300 | 大槐分界垄监控点 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 近期 |
| 161 |  | S364线 | K47+050 | 外海大桥 | 上行 | 4 | 桥隧防护 | 近期 |
| 162 |  | S364线 | K47+050 | 外海大桥 | 下行 | 4 | 桥隧防护 | 近期 |
| 163 |  | S270 | K91+700M | 虎坑大桥南岸公路超限不停车检测执法监控点 | 上行 | 4 | 桥隧防护 | 中期 |
| 164 |  | S271 | K2+050M | 黄兢競大桥南岸公路超限不停车检测执法监控点 | 上行 | 4 | 桥隧防护 | 中期 |
| 165 |  | S364线 | K56+700 | 新民大桥升级改建 | 上行 | 2 | 桥隧防护 | 中期 |
| 166 |  | S364线 | K56+700 | 新民大桥升级改建 | 下行 | 2 | 桥隧防护 | 中期 |
| 167 |  | S270线 | K40+100 | 共和客运站路段 | 双向 | 6 | 咽喉要道 | 中期 |
| 168 |  | G325线 | K58+100 | 鹤山址山和开平水口镇交界路段 | 双向 | 6 | 咽喉要道 | 远期 |
| 169 |  | S369、S276 |  | S369、S276江门-阳江（云浮）交界点 | 双向 | 6 | 市界防护 | 远期 |
| 170 |  | S272 |  | S272江门-珠海交界点 | 双向 | 6 | 市界防护 | 远期 |
| 171 | 茂名 | S291 | S291线K28+300 | 环市西路公馆非现场监测点 | 双向 | 6 | 咽喉要道 | 近期 |
| 172 |  | S280 | S280线K219+900 | 海洋大道海港三路非现场执法监测点 | 双向 | 6 | 咽喉要道 | 近期 |
| 173 |  | G325 | G325线K285+150 | 国道325线岭门非现场执法监测点 | 下行 | 4 | 市界防护 | 近期 |
| 174 |  | G325 | G325线K349+450 | 国道325线小良非现场执法监测点 | 上行 | 3 | 市界防护 | 近期 |
| 175 |  | S113 | S113线K299+500 | 那霍非现场执法监测点 | 双向 | 2 | 市界防护 | 近期 |
| 176 |  | G207 | G207线K3474+700 | 化州良光非现场执法监测点 | 双向 | 4 | 市界防护 | 近期 |
| 177 |  | G207 | G207线K3421+500 | 高州扬垌非现场监测点 | 下行 | 3 | 咽喉要道 | 近期 |
| 178 |  | G207 | G207线KK3372+650 | 信宜非现场执法监测点 | 双向 | 6 | 市界防护 | 中期 |
| 179 |  | S284 | S284线（手机定位为S215K73+400） | 茂名省界点（化州宝圩非现场执法监测点） | 双向 | 3 | 省界防护 | 中期 |
| 180 |  | S285 | S285线K0+500 | 茂名省界点（化州平定非现场执法监测点） | 双向 | 3 | 省界防护 | 中期 |
| 181 | 惠州 | G205 | K368.091 | 中信大桥 | 双向 | 3 | 桥隧防护 | 近期 |
| 182 |  | S254 |  | 惠州港 | 双向 | 3 | 源头管控 | 近期 |
| 183 |  | G205 | K2950+600 | G205线治超非现场监测点 | 双向 | 3 | 咽喉要道 | 中期 |
| 184 |  | S357 | K15+200 | S357线治超非现场监测点 | 双向 | 2 | 咽喉要道 | 中期 |
| 185 | 梅州 | G205 | K2615.4 | 城东高速路口 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 近期 |
| 186 |  | G206 | K2183.91 | 梅南高速路口 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 近期 |
| 187 |  | S120广下线 | K383+400 | 水口 | 双向 | 3 | 咽喉要道 | 近期 |
| 188 |  | G205山深线 | K2665+400 | 永和 | 双向 | 6 | 源头管控 | 近期 |
| 189 |  | S225线 | K53+600M | 合水 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 近期 |
| 190 |  | G206 | K2089+800m | 八尺镇肥田 | 双向 | 4 | 省界防护 | 近期 |
| 191 |  | G206 | K2132+000m | 长田镇S239与G206交叉处 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 近期 |
| 192 |  | S225 | K18+350m | 石正镇上峰岌 | 双向 | 4 | 市界防护 | 近期 |
| 193 |  | G358 | K19+500 | 仁居镇广东建艺门口 | 双向 | 4 | 源头管控 | 近期 |
| 194 |  | S332 | K138+300m | 大柘镇河陂水 | 双向 | 4 | 桥隧防护 | 近期 |
| 195 |  | G205 | K2558+700 | 广福叶田（公安治安检查站） | 双向 | 4 | 省界防护 | 近期 |
| 196 |  | G205高速出口500米处 | K2596+100 | 新铺油坑 | 双向 | 4 | 市界防护 | 近期 |
| 197 |  | S334 | 刚升级省道，暂无相关数据 | S334与S222蓝坊交叉往蕉岭方向 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 近期 |
| 198 |  | S224 | 刚升级省道，暂无相关数据 | S224线顺岭村 | 双向 | 2 | 咽喉要道 | 近期 |
| 199 |  | S221 | K66+600m | 枫朗大桥 | 双向 | 4 | 桥隧防护 | 近期 |
| 200 |  | S221 | K17+200m | 太宁路段 | 双向 | 5 | 省界防护 | 近期 |
| 201 |  | G355 | K106+747 | 留隍西洞口 | 双向 | 2 | 源头管控 | 近期 |
| 202 |  | G206 | K2262+060 | 附城 | 双向 | 6 | 咽喉要道 | 近期 |
| 203 |  | G235 | K154+900 | 合山口 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 近期 |
| 204 |  | S226 | K160+800 | 布屋寨 | 双向 | 2 | 咽喉要道 | 近期 |
| 205 |  | G205 | K2627+200M | 锭子桥 | 单向 | 3 | 咽喉要道 | 近期 |
| 206 |  | S333 | K60+150 | 明山隧道 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 近期 |
| 207 |  | G206 | K2168+100 | 湾下 | 双向 | 2 | 咽喉要道 | 近期 |
| 208 |  | S225 | K2+400m | 热柘镇S225往县城方向(车上桥附近) | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 近期 |
| 209 |  | G205 | K2548.5 | G25与G205互通立交 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 近期 |
| 210 |  | S332 | K2518.1 | G205国道与S332线交汇处往新铺镇方向 | 双向 | 2 | 咽喉要道 | 近期 |
| 211 |  | S224 | K6+500 | 新铺北方村 | 双向 | 2 | 源头管控 | 近期 |
| 212 |  | G235 | K139+910 | 金贵大道 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 近期 |
| 213 |  | S222 | K21+050m | 高陂荣春大桥 | 双向 | 4 | 桥隧防护 | 中期 |
| 214 |  | S227 | K114+800m | 三河旧寨村 | 双向 | 3 | 源头管控 | 中期 |
| 215 |  | S333 | K5+00m | 老虎岩路段 | 双向 | 5 | 咽喉要道 | 中期 |
| 216 |  | G205 | 2687+600米 | 华城镇齐乐路段 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 中期 |
| 217 |  | S238 | S238线49公里 | 棉洋镇教练场路段 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 中期 |
| 218 |  | S228 | 109+700 | 河东镇油田高间 | 双向 | 2 | 源头管控 | 中期 |
| 219 |  | S228 | 90+300 | 转水镇三塘村 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 中期 |
| 220 |  | S223 |  | S223梅州省界点 |  | 6 | 省界防护 | 中期 |
| 221 |  | S226 |  | S226梅州省界点 |  | 6 | 省界防护 | 中期 |
| 222 | 汕尾 | G324 | 国道324 K716+700m处 | 大液桥监测点 | 双向 | 2 | 桥隧防护 | 近期 |
| 223 |  | G324 | 国道324 K697+900m处 | 赤岸桥监测点 | 双向 | 4 | 桥隧防护 | 近期 |
| 224 |  | G324 | 国道324 K682处 | 望洋桥监测点 | 双向 | 2 | 桥隧防护 | 近期 |
| 225 |  | G324 | 国道324 K656路段中国石化处 | 头陂桥监测点 | 双向 | 2 | 桥隧防护 | 近期 |
| 226 |  | G324 | 国道324 K644+700m处 | 华侨路口监测点 | 双向 | 2 | 咽喉要道 | 近期 |
| 227 |  | S335 | 省道335跃进桥路段 | 跃进桥监测点 | 双向 | 2 | 桥隧防护 | 近期 |
| 228 |  | S242 | 省道242埔边南汾路口 | 埔边监测点 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 近期 |
| 229 |  | S241 | 省道241 K5+700m处 | 流冲桥监测点 | 双向 | 1 | 桥隧防护 | 近期 |
| 230 |  | S338 | 览表桥甲子方向300m | S338汕尾-揭阳交界点 | 双向 | 2 | 市界防护 | 远期 |
| 231 |  | G324 | 白云仔立交桥停车区 | G324汕尾-惠州交界点 | 双向 | 2 | 市界防护 | 远期 |
| 232 | 河源 | G205 | K2859+450 | （埔前镇）莲塘岭 | 双向 | 4 | 市界防护 | 近期 |
| 233 |  | G205 | K2817+100 | （仙塘镇）热水 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 近期 |
| 234 |  | G358 | K57+100 | 合水 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 近期 |
| 235 |  | G205 | K2719+700 | 登云工业园 | 双向 | 2 | 咽喉要道 | 近期 |
| 236 |  | G355 | K811+350 | 柏埔 | 双向 | 2 | 源头管控 | 近期 |
| 237 |  | S230 |  | （城东街道）大学城 | 双向 | 6 | 咽喉要道 | 中期 |
| 238 |  | S341 |  | （船塘镇）岭头 | 双向 | 2 | 咽喉要道 | 中期 |
| 239 |  | G105 | K2325+322 | 上坪公安检查站 | 双向 | 4 | 省界防护 | 中期 |
| 240 |  | G205 | K2735+520 | 泰华城 | 双向 | 4 | 桥隧防护 | 中期 |
| 241 |  | G236 | K1197+200 | （紫城镇）乌石 | 双向 | 2 | 源头管控 | 中期 |
| 242 |  | G105 | K2372+088 | （隆街镇）镇南 | 双向 | 4 | 市界防护 | 远期 |
| 243 |  | S229 | K79+100 | （林寨镇）中前 | 双向 | 2 | 咽喉要道 | 远期 |
| 244 |  | S120 | K188+520 | （好义镇）板子坝 | 双向 | 2 | 市界防护 | 远期 |
| 245 |  | S339 | K23+600 | 赤光 | 双向 | 2 | 咽喉要道 | 远期 |
| 246 | 阳江 | S277 | S277线双捷大桥两端 | 双捷大桥监测点 | 双向 | 5 | 桥隧防护 | 近期 |
| 247 |  | G985 | G985线雅白线漠阳江西大桥两端 | 漠阳江西大桥监测点 | 双向 | 6 | 桥隧防护 | 近期 |
| 248 |  | G325 | G325线国道望牛岗道班路段 | 望牛岗监测点 | 双向 | 5 | 桥隧防护 | 近期 |
| 249 |  | G325 | G325线（往恩平方向）那龙镇与恩平交界点 | 那龙监测点 | 上行 | 3 | 咽喉要道 | 近期 |
| 250 |  | G325 | G325尖岗路段 | 儒洞监测点 | 双向 | 5 | 咽喉要道 | 近期 |
| 251 |  | S369 | S369线大岗坪与X601线交汇处 | 春湾大岗坪监测点 | 下行 | 3 | 市界防护 | 近期 |
| 252 |  | G325 | G325线国道鱿鱼头桥两端 | 鱿鱼头桥监测点 | 双向 | 5 | 咽喉要道 | 中期 |
| 253 |  | S277 | S277线平岗农场路段 | 平岗监测点 | 下行 | 3 | 咽喉要道 | 中期 |
| 254 |  | S113 | S113线合水治超站 | 合水治超站监测点 | 上行 | 3 | 咽喉要道 | 中期 |
| 255 |  | S113 | S113线南段 | 潭水荆山监测点 | 下行 | 3 | 咽喉要道 | 中期 |
| 256 |  | S277 | S277线原七星收费站 | 岗美七星监测点 | 上行 | 3 | 市界防护 | 中期 |
| 257 |  | S278 | S278线河口龙门段 | 河口龙门监测点 | 下行 | 3 | 咽喉要道 | 中期 |
| 258 |  | G325 | G325线（往阳江方向）合山镇牛栏路口 | 合山监测点 | 下行 | 3 | 咽喉要道 | 中期 |
| 259 |  | S365 | S365线雅韶福兴园 | 雅韶监测点 | 双向 | 5 | 桥隧防护 | 中期 |
| 260 |  | S365 | S365线寿长大桥 | 寿长大桥监测点 | 双向 | 5 | 咽喉要道 | 远期 |
| 261 |  | G325 | G325下店道班门口 | 程村监测点 | 双向 | 5 | 咽喉要道 | 远期 |
| 262 |  | S278 | S278岑村路口 | 织篢监测点 | 下行 | 3 | 咽喉要道 | 远期 |
| 263 |  | S365 | 新村路口 | S365阳江-江门交界点 | 双向 | 5 | 市界防护 | 远期 |
| 264 |  | S371 | 分水坳路段 | S371阳江-茂名交界点 | 双向 | 5 | 市界防护 | 远期 |
| 265 |  | S282 | S282与X639交汇处 | S282阳江-茂名交界点 | 双向 | 5 | 市界防护 | 远期 |
| 266 | 清远 | G240 | 2499.496 | S269华清大酒店路段（南兴海铜业有限公司附近）监控点 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 近期 |
| 267 |  | G107 | 2428.944 | S114省道广塘村渔乐农场路段（广塘村长欣利电子科技有限公司附近）监控点 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 近期 |
| 268 |  | G355 | 1069.661 | S354线高桥派出所路段（童艺幼儿园附近）监控点 | 双向 | 6 | 咽喉要道 | 近期 |
| 269 |  | S114 | （112.973025,23.697628） | 石潭大岩村路段非现监测点 | 双向 | 2 | 咽喉要道 | 近期 |
| 270 |  | S354 | （112.700137,24.194998） | 回澜大桥监控点非现监测点 | 双向 | 4 | 桥隧防护 | 近期 |
| 271 |  | S348 | 北纬24°6'41.15",东经112°52'16.02" | 浸潭镇石下村路段非现监测点 | 双向 | 2 | 咽喉要道 | 近期 |
| 272 |  | S350 | 北纬23°50'24.79",东经112°52'34.8" | 龙颈镇罗秀洞大桥非现监测点 | 双向 | 2 | 桥隧防护 | 近期 |
| 273 |  | S350 | 北纬23°77'36.98",东经112°71'09.35" | 龙颈镇南冲白芒路段非现监测点 | 双向 | 2 | 市界防护 | 近期 |
| 274 |  | S253 | K67前后路段 | 沙口镇冬瓜铺路段 | 双向 | 2 | 咽喉要道 | 近期 |
| 275 |  | S347（新编G358）线 | K101前后路段 | 望埠镇同心村委路段 | 双向 | 2 | 咽喉要道 | 近期 |
| 276 |  | S347（新编G358）线 | K128前后路段 | 英城街道鹤园路段 | 双向 | 2 | 咽喉要道 | 近期 |
| 277 |  | G323 | 526k+500m | 西江牛尾岭 | 双向 | 2 | 咽喉要道 | 近期 |
| 278 |  | G323 | 546K+500M | 龙坪卡房 | 双向 | 2 | 咽喉要道 | 近期 |
| 279 |  | S346 | 08k+500m | 大路边 | 双向 | 2 | 省界防护 | 近期 |
| 280 |  | G323 | 566+800m | 连州城西 | 双向 | 2 | 省界防护 | 近期 |
| 281 |  | S114 | 260k+350m | 九陂中队 | 双向 | 4 | 省界防护 | 近期 |
| 282 |  | S114 | 278k+850m | 四方井 | 双向 | 2 | 省界防护 | 近期 |
| 283 |  | S263 | K57+450 | S263线小三江治平路段 | 双向 | 2 | 市界防护 | 近期 |
| 284 |  | S263 | K29+600 | S263线福堂加油站路段 | 双向 | 2 | 省界防护 | 近期 |
| 285 |  | S263 | K0+400 | S263线水口桥路段 | 双向 | 2 | 咽喉要道 | 近期 |
| 286 |  | G323 | K584+50 | G323线太保林业检查站路段 | 双向 | 2 | 咽喉要道 | 近期 |
| 287 |  | G323 | K622+400 | G323线永和白羊路段 | 双向 | 2 | 省界防护 | 近期 |
| 288 |  | S114 |  | S114清远省界点 | 双向 | 6 | 省界防护 | 近期 |
| 289 |  | S259，S346 |  | S259，S346清远省界点 | 双向 | 6 | 省界防护 | 近期 |
| 290 |  | S354 | （112.804714,23.594908） | 三坑旧寨路段非现监测点 | 双向 | 2 | 市界防护 | 中期 |
| 291 |  | S114 | 北纬24°8'11.3"，东经112°45'37.62" | 石潭镇新大新酒城监测点 | 双向 | 2 | 源头管控 | 中期 |
| 292 |  | S114 | 北纬23°58'54.09",东经112°53'32.31" | 禾云大道井建村路段非现监测点 | 双向 | 2 | 咽喉要道 | 中期 |
| 293 |  | S114 | 北纬23°54'33.49",东经112°55'9.55" | 禾云镇工业园路段非现监测点 | 双向 | 2 | 源头管控 | 中期 |
| 294 |  | S114 | 北纬23°50'13.36",东经112°55'10.07" | 龙颈镇珠坑石岗村路段非现监测点 | 双向 | 2 | 咽喉要道 | 中期 |
| 295 |  | G106 | K2344+500M | 烟岭与英德交界 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 中期 |
| 296 |  | S354 | K38+850M | 四九入口 | 双向 | 2 | 咽喉要道 | 中期 |
| 297 |  | S354 | K29+580M | 清佛公路原治超点 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 中期 |
| 298 |  | G106 | K2403+900M | 106国道从化与佛冈交界 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 中期 |
| 299 |  | S260 | K24+600 | 文塔卡口 | 双向 | 2 | 咽喉要道 | 中期 |
| 300 |  | S114 | K206+500 | 花溪桥卡口 | 双向 | 2 | 咽喉要道 | 中期 |
| 301 |  | S114 | K187+100 | 新圩卡口 | 双向 | 2 | 咽喉要道 | 中期 |
| 302 |  | S260 |  | S260清远-肇庆交界点 | 双向 | 6 | 市界防护 | 中期 |
| 303 |  | G323 |  | G323清远-韶关交界点 | 双向 | 6 | 市界防护 | 中期 |
| 304 |  | S252 | K108+500M | 民龙线与S252交界处 | 双向 | 2 | 咽喉要道 | 远期 |
| 305 |  | S252 | K57+300M | 高岗与G106交界 | 双向 | 2 | 咽喉要道 | 远期 |
| 306 |  | S292 | K32+000M | 292线旧英佛收费站 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 远期 |
| 307 |  | S262 | 北纬：24.28.53 东经：112.21.15 | S262线寨南路段监测点 | 双向 | 2 | 省界防护 | 远期 |
| 308 |  | S261 | 北纬：24.32.2 东经：112.21.8 | S261线寨岗官坑路段监测点 | 双向 | 2 | 咽喉要道 | 远期 |
| 309 |  | S261 | 北纬：24.42.13 东经：112.16.38 | S261线县城三江镇顺德小学路段监测点 | 双向 | 2 | 咽喉要道 | 远期 |
| 310 |  | G323 | 北纬：24.43.28 东经：112.16.28 | G323线盘王庙路段监测点 | 双向 | 4 | 市界防护 | 远期 |
| 311 |  | S258 |  | S258清远-韶关交界点 | 双向 | 6 | 市界防护 | 远期 |
| 312 |  | S253 |  | S253清远-韶关交界点 | 双向 | 6 | 市界防护 | 远期 |
| 313 | 东莞 | G107 | K2424+550 | 东城街道同沙公园门口 | 双向 | 8 | 咽喉要道 | 近期 |
| 314 |  | S357 | K73+650 | 樟木头镇牛屎坳樟木头养护所门口 | 双向 | 6 | 咽喉要道 | 近期 |
| 315 |  | S255 | K38+200 | 塘厦龙林高速架桥（上高速路口前） | 双向 | 8 | 咽喉要道 | 近期 |
| 316 |  | S120 | K88+000 | 桥头镇桥东路（东江桥） | 双向 | 6 | 市界防护 | 中期 |
| 317 |  | G107 | K2448+200 | 长安涌头路口 | 双向 | 8 | 市界防护 | 中期 |
| 318 |  | S120 | K28+000 | 中堂环城路潢涌出入口 | 双向 | 6 | 源头管控 | 中期 |
| 319 |  | G107 | K2400+861 | G107东莞-广州交界点 | 双向 | 8 | 市界防护 | 远期 |
| 320 |  | S256 | K69+650 | S256东莞-广州交界点 | 双向 | 6 | 市界防护 | 远期 |
| 321 |  | S255 | K12+794 | S255东莞-惠州交界点 | 双向 | 6 | 市界防护 | 远期 |
| 322 | 中山 | G105 | 中山市公路局东凤公路养护所 | 东凤治超点 | 双向 | 8 | 市界防护 | 近期 |
| 323 |  | G105 | G94广珠西线板芙出口正对面 | 深湾治超点 | 双向 | 8 | 咽喉要道 | 近期 |
| 324 |  | G228 | K67+166 | 中山港大桥 | 双向 | 6 | 桥隧防护 | 近期 |
| 325 |  | S364 | 原黄沙沥大桥收费站对面 | 黄沙沥大桥 | 双向 | 4 | 桥隧防护 | 近期 |
| 326 |  | G105 | 中山、珠海交界龙门架 | 茅湾大桥 | 双向 | 8 | 市界防护 | 中期 |
| 327 |  | G105 | 西区机动车检测站 | 西区机动车检测站 | 双向 | 8 | 咽喉要道 | 中期 |
| 328 |  | G105 | K2623+465 | 沙口大桥 | 双向 | 8 | 咽喉要道 | 中期 |
| 329 |  | G228 | K54+700 | 十顷沥大桥 | 双向 | 6 | 市界防护 | 中期 |
| 330 |  | G228 | 圣启机械设备有限公司附近 | 斗门大桥 | 双向 | 2 | 市界防护 | 中期 |
| 331 |  | S268 | K0+300 | 古镇海洲收费站 | 双向 | 6 | 市界防护 | 中期 |
| 332 |  | S364 | K44+600 | 外海大桥 | 双向 | 4 | 市界防护 | 中期 |
| 333 |  | S268 | K79+200 | 城桂公路原收费站 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 远期 |
| 334 | 潮州 | S231 | K32+550 | 意东三路监测点 | 双向 | 6 | 咽喉要道 | 近期 |
| 335 |  | G539 | K11+600 | 池樟治超监测点 | 双向 | 6 | 市界防护 | 近期 |
| 336 |  | G324 | K471+400 | 汾水关 | 双向 | 4 | 省界防护 | 近期 |
| 337 |  | G355 | K35+000 | 三饶官田 | 双向 | 4 | 市界防护 | 近期 |
| 338 |  | G355 | K66+000 | G355潮州-梅州交界点，省界点 | 双向 | 2 | 省界防护 | 远期 |
| 339 |  | S222 | K62+200 | S222潮州-梅州交界点 | 双向 | 2 | 市界防护 | 远期 |
| 340 |  | S231 | K50+300 | S231潮州-汕头交界点 | 双向 | 4 | 市界防护 | 远期 |
| 341 |  | S335 | K6+100 | S335潮州-汕头交界点 | 双向 | 4 | 市界防护 | 远期 |
| 342 | 揭阳 | G539 |  | 云路高速出口 | 双向 | 8 | 咽喉要道 | 近期 |
| 343 |  | S236 |  | 仙桥山前村 | 双向 | 8 | 咽喉要道 | 近期 |
| 344 |  | G238 |  | 池尾东山村 | 双向 | 6 | 咽喉要道 | 近期 |
| 345 |  | S324 |  | 惠来路口 | 双向 | 6 | 咽喉要道 | 中期 |
| 346 |  | S238 |  | 河婆路口 | 双向 | 4 | 咽喉要道 | 中期 |
| 347 |  | G206 |  | 锡场华清村 | 双向 | 6 | 咽喉要道 | 远期 |
| 348 |  | S234 |  | S234揭阳-汕头交界点 | 双向 | 6 | 市界防护 | 远期 |
| 349 |  | S235 |  | S235揭阳-汕头交界点 | 双向 | 6 | 市界防护 | 远期 |
| 350 |  | S335 |  | S335揭阳-汕尾交界点 | 双向 | 6 | 市界防护 | 远期 |
| 351 | 云浮 | G324 | K1136+100M | 环市路公路治超非现场监测点 | 双向 | 8 | 咽喉要道 | 近期 |
| 352 |  | S352 | K90+500 | 连滩卸货场公路治超非现场监测点 | 双向 | 6 | 咽喉要道 | 近期 |
| 353 |  | S352 | K66+500 | 南江口双冲公路治超非现场监测点 | 双向 | 6 | 咽喉要道 | 近期 |
| 354 |  | S279 | K9+070 | 都城镇牛圩桥公路治超非现场监测点 | 双向 | 6 | 桥隧防护 | 近期 |
| 355 |  | G324 | K1182+700 | 冲花公路治超非现场监测点 | 双向 | 8 | 咽喉要道 | 中期 |
| 356 |  | S352 | K110+800 | 罗定四桥公路治超非现场监测点 | 双向 | 6 | 桥隧防护 | 中期 |
| 357 |  | S276 | K20+100M | 黄岗公路治超非现场监测点 | 双向 | 6 | 咽喉要道 | 中期 |
| 358 |  | S113 | K121+140M | 稔村公路治超非现场监测点 | 双向 | 6 | 咽喉要道 | 中期 |
| 359 |  | S113 | K126+100M | 天堂公路治超非现场监测点 | 双向 | 6 | 市界防护 | 中期 |
| 360 |  | S280 | K0+800 | 罗定机场公路治超非现场监测点 | 双向 | 6 | 咽喉要道 | 远期 |
| 361 |  | S352 |  | S352云浮-茂名交界点 | 双向 | 6 | 市界防护 | 远期 |
| 362 |  | S369 |  | S369云浮-茂名交界点 | 双向 | 6 | 市界防护 | 远期 |

# 附图：