暑期深

粤交航政函〔2022〕199号

广东省交通运输厅关于华发水郡省级湿地公园二期工程（黄杨河湿地公园二期工程）航道

通航条件影响评价的审核意见

珠海市斗门区市政园林管理中心：

关于华发水郡省级湿地公园二期工程（黄杨河湿地公园二期工程）的航道行政许可申请书及附件资料收悉。依据《中华人民共和国航道法》《航道通航条件影响评价审核管理办法》（以下简称《管理办法》）和相关技术标准、规范的规定，经我厅审核，提出审核意见如下：

一、工程选址

华发水郡省级湿地公园二期工程（黄杨河湿地公园二期工程）位于鸡啼门水道右岸圣狮闸-正冲闸之间的滨岸浅滩区域，以同岸侧的圣师冲、禾丰冲、五福冲、正冲4条冲口水域为边界，布置3个分区，分别为北区、中区、南区，岸线总长约2.7千米。工程所处河段河宽约470米-1300米，河段水流条件良好，河床、河势基本稳定，选址基本满足《内河通航标准》（GB50139—2014）要求。

二、通航技术要求

（一）代表船型

根据《广东省航道发展规划（2020-2035年）》及其他相关文件，工程所处鸡啼门水道河段的航道发展规划技术等级为Ⅲ级，圣师冲、禾丰冲、五福冲、正冲河段的航道发展规划技术等级为Ⅷ级。《华发水郡省级湿地公园二期工程（黄杨河湿地公园二期工程）航道通航条件影响评价报告》（以下简称《航评报告》）论证选用的代表船型合理，详见表1。

表1 工程所处航道代表船型

| 航道名称 | 航道发展规划技术等级 | 代表船型 | 代表船型尺度 （总长×型宽×设计吃水） （米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 鸡啼门水道 | Ⅲ | 1000吨级干货船 | 49.9×13.8×2.0-2.3 |
|  |  | 1000吨级自卸砂船 | 49.9×12.8×2.2-2.4 |
|  |  | 1000吨级液化船 | 49.9×13.2×2.8-3.2 |
|  |  | 1000吨级多用途集装箱船 | 49.9×12.8×2.2-3.6 |

（二）工程平面布置

本工程内容包括架空园路、观景桥、亲水平台、景点、生态护岸、绿化等。中区和南区位于现状浅滩上，北区一部分工程位于现状浅滩上，外围架空园路、观景桥均为高桩结构。北区外围伸出堤岸约314米-533米，与鸡啼门水道规划航道最小距离约230米，与圣师冲规划航道最小距离约5米，与禾丰冲规划航道最小距离约38米；中区外围伸出堤岸约0米-125米，与鸡啼门水道规划航道最小距离约218米，与禾丰冲规划航道最小距离约39米，与五福冲规划航道最小距离约90米；南区外围伸出堤岸约0米-100米，与鸡啼门水道规划航道最小距离约143米，与五福冲规划航道最小距离约34米，与正冲规划航道最小距离约38米。根据《航评报告》关于工程建设对航道通航条件影响的评价结论，工程布置对航道冲淤和水流变化影响较小，在采取相关安全保障措施的条件下，工程建设对航道通航条件影响不大。

三、航道通航安全保障措施

（一）《航评报告》提出的航道通航安全保障措施总体得当。为确保工程自身和船舶航行安全，建设及管理单位应按国家有关规定和技术要求设置助航和安全警示标志，并配套建设必要的维护及安全保障设施，保证与工程同步建设。

（二）工程建设及管理单位应加强工程建设对桥梁、码头等建筑物（设施）的影响分析，及时采取合理措施，确保工程自身和相邻建筑物安全。

（三）工程建设单位应妥善做好施工期船舶疏导工作，工程施工完毕，应及时按通航要求清除施工围堰，保障航道通航安全。

四、有关要求

（一）工程开工建设前，施工单位按规定向我厅申请办理通航水域水上水下施工作业审批。

（二）建设单位应严格按照本审核意见要求开展工程建设，积极配合珠海航道事务中心实施技术核查。工程完工后应向珠海航道事务中心报送建设项目审核意见执行情况、施工临时设施及残留物的清除情况，以及助航和安全警示标志的设置情况等资料。

（三）请省航道事务中心按照《管理办法》的要求加强对建设项目技术核查工作的管理，建设项目与航道、通航有关的内容完工后，应将核查情况、建设单位关于审核意见的执行情况等报送我厅。

五、其他事项

（一）本项目的建设单位、项目名称和涉及航道、通航的事项发生变化的，建设单位应当向我厅申请办理变更手续。其中，涉及航道、通航的事项发生较大调整且对航道通航条件可能产生不利影响的，应当开展补充或者重新评价，并重新报我厅审核。

（二）自本审核意见签发之日起三年内未开工建设的，或者开工建设前因重大自然灾害、极端水文条件等引起航道通航条件发生重大变化的，建设单位应当重新申请办理审核手续。

（三）工程建设涉及的其他事宜，请到有关部门联系办理。

广东省交通运输厅

2022年5月27日

公开方式：主动公开

抄送：珠海市交通运输局，省航道事务中心，珠海航道事务中心。