ICS 03.220.40

CCS R00/09

DB44

广东省地方标准

- DB44/T XXXX—XXXX

- 港口企业碳排放核算及报告规范

Specification of carbon dioxide emission accounting and reporting for port enterprises

（送审稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

- 广东省市场监督管理局   发布

目次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 核算和报告范围	2

4.1 企业组织边界识别	2

4.2 报告年份	2

4.3 二氧化碳排放活动识别	2

5 核算方法	3

5.1 排放总量	3

5.2 直接二氧化碳排放	4

5.3 间接二氧化碳排放	4

5.4 数据来源	5

6 数据质量管理	6

7 二氧化碳排放报告	6

附　录　A  （资料性） 直接排放与间接排放的排放因子参考值	7

附　录　B  （资料性） 港口企业二氧化碳排放报告	8

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由广东省交通运输厅提出并组织实施。

本文件由广东省交通运输标准化技术委员会（GD/TC 133）归口。

本文件起草单位：广东省交通运输规划研究中心。

本文件主要起草人：姚岢、孙志超、陈振春、樊清清、李梦月、郝国郡、李晓路、曾彦杰。

港口企业碳排放核算及报告规范

  - 范围

本文件规定了港口企业二氧化碳排放的量化和报告方法。

本文件适用于广东省行政区域内的港口企业，各沿海和内河港口企业均可按照本规范提供的方法核算企业温室气体排放量，并编制企业温室气体排放报告。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 213煤的发热量测定方法

GB/T 384 石油产品热值测定法

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 20901石油石化行业能源计量器具配备和管理要求

GB/T 21339 港口能源消耗统计及分析方法

GB/T 22723 天然气能量的测定

省级温室气体清单编制指南（试行）

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 港口企业 port enterprise

从事港口货物装卸服务业务以及旅客运输服务业务的企业。

- 二氧化碳排放 CO2 emission

在特定时段内向大气释放的二氧化碳。

- 直接二氧化碳排放 direct CO2 emission

港口企业拥有或控制的设备设施消耗燃料所产生的二氧化碳排放。

- 间接二氧化碳排放 indirect CO2 emission

港口企业消耗的外购电力、热力等的生产而造成的二氧化碳排放。

- 特殊二氧化碳排放 specific CO2 emission

港口企业生产经营业务外包、提供岸电服务、使用可再生能源发电所产生的二氧化碳排放。

- 二氧化碳排放因子 CO2 emission factor

将二氧化碳排放活动数据转换成二氧化碳排放量时涉及的计算系数。

- 二氧化碳排放报告 CO2 emission reporting

港口企业进行二氧化碳排放相关信息的收集和数据管理，并对二氧化碳排放相关数据进行量化、汇总和披露。

  - 核算和报告范围

    - 企业组织边界识别

港口企业原则上以企业法人（或视同法人）的独立核算单位为边界，特殊情况下须经相关部门审批后方可将多法人联合体视为单一企业法人进行报告。企业组织边界识别结果原则上应与本省能源统计报表制度中规定的统计边界基本一致。对于沿海和内河港口企业，应对在港区内开展的装卸生产、辅助生产和附属生产等活动产生的二氧化碳排放相关数据进行监测、核算与报告。企业在报告期内存在生产经营业务外包时，外包业务导致的排放不计入企业二氧化碳排放量，但企业须在排放报告中进行明确记录外包业务的相关情况。企业在其主营业务之外进行其他生产经营活动时，企业需对此部分能源消耗量进行报告，但暂不核算成二氧化碳排放。

    - 报告年份

企业二氧化碳排放量计算以自然年为统计期，在进行碳排放报告时应先确定报告年份。

    - 二氧化碳排放活动识别

      - 直接二氧化碳排放活动识别

港口企业主要包括以下的直接二氧化碳排放活动：

- 装卸生产直接二氧化碳排放活动：港口企业装卸作业、水平运输作业、库场作业、现场照明和客运服务等装卸生产燃料燃烧产生的二氧化碳排放。

- 辅助生产直接二氧化碳排放活动：港口企业港作船舶、生产锅炉、机修、生产办公楼、理货房、港口设施维护、集装箱冷藏箱保温、液体散货罐区及管道保温与扫线、口岸查验、环保设施运行、给排水、消防设施运行等辅助生产燃料燃烧产生的二氧化碳排放。

c）附属生产直接二氧化碳排放活动：港口企业宿舍、浴室、食堂、洗衣房、公务车辆等生活服务设施燃料燃烧产生的二氧化碳排放。

      - 间接二氧化碳排放活动识别

港口企业主要包括以下的间接二氧化碳排放活动：

a）外购电力间接二氧化碳排放活动：包括港口企业装卸生产、辅助生产和附属生产外购电力产生的二氧化碳排放。其中外购电力的二氧化碳排放实际发生在电力生产企业。

b）外购热力间接二氧化碳排放活动：包括港口企业装卸生产、辅助生产和附属生产外购热力产生的二氧化碳排放。其中外购热力的二氧化碳排放实际发生在热力生产企业。

      - 特殊二氧化碳排放活动识别

        - 港口企业外包业务产生的能源消耗（燃料、电力、热力等），企业需对此部分能源消耗量进行报告，但暂不核算成二氧化碳排放。

        - 船舶靠港使用岸电的用电量，企业需对岸电使用量进行报告，但不计入企业二氧化碳排放。

        - 港口企业利用光伏、风能等可再生能源发电供自己使用，企业需对可再生能源发电量进行报告，但不计入企业二氧化碳排放。

        - 企业在其主营业务之外进行其他生产经营活动时，企业需对此部分能源消耗量进行报告，但暂不核算成二氧化碳排放。

      - 主要排放源识别

港口企业二氧化碳的主要排放源如表1所示：

- 港口企业二氧化碳的主要排放源

| 范围 | 排放活动 | 排放源 | 能源种类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直接二氧化碳排放 | 燃料燃烧排放 | 装卸生产 | 煤、天然气、柴油、汽油、燃料油等 |
|  |  | 辅助生产 | 煤、天然气、柴油、汽油、燃料油等 |
|  |  | 附属生产 | 煤、天然气、柴油、汽油、燃料油等 |
| 间接二氧化碳排放 | 外购电力排放 | 装卸生产 | 电 |
|  |  | 辅助生产 | 电 |
|  |  | 附属生产 | 电 |
|  | 外购热力排放 | 装卸生产 | 热 |
|  |  | 辅助生产 | 热 |
|  |  | 附属生产 | 热 |
| 特殊二氧化碳排放 | 能源消耗排放 | 外包 | 煤、天然气、柴油、汽油、电、热等 |
|  | 能源消耗排放 | 岸电使用 | 电 |
|  | 能源消耗排放 | 使用可再生能源发电 | 电 |
|  | 能源消耗排放 | 主营业务外其他经营活动 | 煤、天然气、柴油、汽油、电、热等 |

  - 核算方法

    - 排放总量

港口企业二氧化碳排放总量等于核算边界内直接排放、间接排放之和，即化石燃料燃烧、消耗外购电力、消耗外购热力的排放之和，按公式（1）计算：

E=E直接+E间接=E燃烧+E外购电+E外购热（1）

式中：

E为港口企业二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E直接为港口企业直接二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E间接为港口企业间接二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E燃烧为燃料燃烧产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E外购电为外购电力产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E外购热为外购热力产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）。

    - 直接二氧化碳排放

港口企业直接二氧化碳排放量是核算边界内装卸生产、辅助生产和附属生产消耗的各种化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量之和，按公式（2）计算：

E直接=E燃烧=(ADj,i×Qj,i×EFj,i×10−6)（2）

式中：

AD为燃料消耗量，对固体或液体燃料以t为单位，对气体燃料以103m3为单位；

Q为燃料低位发热量，对固体或液体燃料以MJ/t为单位，对气体燃料以MJ/103m3为单位，企业可以实测或者采用本指南附录A提供的参考值；

EF为燃料燃烧的二氧化碳排放因子，单位为克二氧化碳/兆焦耳(gCO2/MJ），根据燃料消耗种类统一采用本指南附录A提供的参考值；

10-6为质量单位克与吨的转换系数；

j为排放源，包括装卸生产、辅助生产、附属生产；

i为燃料的种类，包括煤、天然气、柴油、汽油等燃料。

化石燃料燃烧的二氧化碳排放因子按公式（3）计算：

EF=CC×OF×4412（3）

式中：

CC为燃料的单位热值含碳量，单位为克碳/兆焦耳(gC/MJ），根据燃料消耗种类统一采用本指南附录A提供的参考值；

OF为燃料的碳氧化率，以%表示，根据燃料消耗种类统一采用本指南附录A提供的参考值；

4412为二氧化碳与碳的分子量之比。

    - 间接二氧化碳排放

      - 外购电力间接二氧化碳排放

港口企业外购电力产生的二氧化碳排放量是核算边界内装卸生产、辅助生产和附属生产消耗外购电力产生的二氧化碳排放量之和，按公式（4）计算：

EF外购电=AD外购电×EF外购电（4）

式中：

AD外购电为净外购电力的使用量，单位为万千瓦时（104kWh）；

EF外购电为外购电力的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳/万千瓦时（tCO2/104kWh）。

      - 外购热力间接二氧化碳排放

港口企业外购热力产生的二氧化碳排放量是核算边界内装卸生产、辅助生产和附属生产消耗外购热力产生的二氧化碳排放量之和，按公式（5）计算：

EF外购热=AD外购热×EF外购热（5）

式中：

AD外购热为净外购热力的使用量，单位为百万千焦（GJ）；

EF外购热为外购热力的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳/百万千焦（tCO2/GJ）。

    - 数据来源

——港口企业应对碳排放相关数据进行获取，并按照要求保留数据获取的相关证明文件，如燃料采购发票、技术机构检测报告等。

——数据收集、处理与计算原则上应分燃料种类进行。

——各种燃料的低位发热量，企业可按表2的规定测定或者采用本指南附录A提供的参考值。

——对于碳排放报告中的填入数据，需要列出相关证明材料、保存部门，当存在数据缺失等特殊情况时，应在备注中说明。

- 港口企业所需的监测数据来源说明

| 范围 | 监测项目 | 数据来源 | 依据标准 | 监测频次 （最低） | 要求 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直接排放 | 燃料使用量 | 衡器、流量计 等 | GB 17167 GB/T 20901 | 全部统计 | 按装卸生产、辅助生产和附属生产对燃料消耗量全部统计并记录 | 发票、结 算凭证、台帐等 |
|  | 实测燃料低位 发热量 | 工业分析、发 热量分析 | GB/T 213 GB/T 384 GB/T 22723 | 每批次检测一次 | 每批次检测数据进行加权月平均计算 | 检测报告 |
| 间接排放 | 外购电力使用量 | 电表 | GB 17167 | 按结算周期全部统计 | 按装卸生产、辅助生产和附属生产对电力使用量统计并记录 | 缴费单、发票、结算单等 |
|  | 外购热力使用量 | 热力计量 表 | GB 17167 | 按结算周期全部统计 | 按装卸生产、辅助生产和附属生产对热力使用量统计并记录 | 缴费单、发票、结算单等 |

  - 数据质量管理

企业应采取下列质量管理措施，确保碳排放数据真实可靠：

a）建立企业二氧化碳排放核算和报告的规章制度，包括负责机构和人员、工作流程和内容、工作周期和时间节点等；指定专人负责企业碳排放核算和报告工作；

b）建立健全的二氧化碳排放和能源消耗的台账记录；

c）建立健全的企业二氧化碳排放参数的监测计划。具备条件的企业，对企业二氧化碳排放量影响较大的参数，如化石燃料的低位发热量，应按规定定期实施监测；

d）建立企业碳排放报告内部审核制度；

e）建立文档的管理规范，保存、维护二氧化碳排放核算和报告的文件和有关数据资料；所有数据资料及其证明文件在报告期结束后至少保存十五年。

  - 二氧化碳排放报告

港口企业二氧化碳排放报告模板如附录B所示，二氧化碳排放报告应至少包括以下内容：

a）港口企业基本信息及组织边界，包括企业基本信息、碳排放信息管理负责人与联系人、企业组织边界信息；

b）二氧化碳排放量化汇总表，包括燃料燃烧直接二氧化碳排放量及占比、外购电力和热力间接二氧化碳排放量及占比、二氧化碳排放总量；

c）二氧化碳排放量化表，包括燃料燃烧直接排放应报告分燃料品种的消耗量，对应的相关参数的量值及来源，计算二氧化碳排放量；外购电力和热力间接排放应报告外购的电力和热力的消耗量，计算二氧化碳排放量；外包、提供岸电服务、使用可再生能源发电应报告的能源消耗量；

d）数据质量管理，包括企业二氧化碳排放核算和报告的规章制度及执行情况、二氧化碳排放和能源消耗的台账记录和保存情况、证明数据真实性和准确性的佐证资料、对历年数据进行比较分析、数据质量管理其他措施；

e）其他说明，包括企业在统计期内采取的节能减碳措施、企业运作情况说明、数据汇总的流程、其他需要说明的情况；

f）报告真实性说明。

- （资料性）
直接排放与间接排放的排放因子参考值

直接排放与间接排放的排放因子参考值见表A.1。

表A.1  直接排放与间接排放的排放因子参考值

| 排放类型 | 能源名称 | 单位 | 低位发热量a （兆焦耳/单位燃料） | 单位热值碳含量b （克碳/兆焦耳） | 碳氧化率c(%) | 排放因子 （克二氧化碳/兆焦耳） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直接排放 | 无烟煤 | 吨 | 20908 | 27.40 | 94 | 94.44 |
|  | 烟煤 | 吨 | 20908 | 26.10 | 93 | 89.00 |
|  | 褐煤 | 吨 | 20908 | 28.00 | 96 | 98.56 |
|  | 汽油 | 吨 | 43070 | 18.90 | 98 | 67.91 |
|  | 柴油 | 吨 | 42652 | 20.20 | 98 | 72.59 |
|  | 燃料油 | 吨 | 41816 | 21.10 | 98 | 75.82 |
|  | 液化石油气（LPG） | 吨 | 50179 | 17.20 | 98 | 61.81 |
|  | 液化天然气（LNG） | 吨 | 51434d | 15.30 | 98 | 54.98 |
|  | 天然气 | 千立方米 | 38931 | 15.30 | 99 | 55.54 |
| 间接排放 | 电力排放因子（吨二氧化碳/万千瓦时） |  |  | 6.379e |  |  |
|  | 热力排放因子（吨二氧化碳/百万千焦） |  |  | 0.10f |  |  |

注：

a 低位发热量数据来源于GB/T 2589《综合能耗计算通则》附录A《各种能源折标煤参考系数表》中的平均低位发热量；

b 单位热值含碳量数据来源于《省级温室气体清单编制指南（试行）》表1.5；

c 碳氧化率来源于《省级温室气体清单编制指南（试行）》表1.7；

d 按国家发改委 2008 年 6 月发布的《重点用能单位能源利用状况报告制度实施方案》中的参考折标系数转换计算而得；

e 电力排放因子数据来源于中国国家发展和改革委员会应对气候变化司于 2013 年 10 月 11 日在中国气候变化信息网发布的《2010 年中国区域及省级电网平均二氧化碳排放因子》中表 3 中广东电网平均 CO2排放因子，实际报告时，电力排放因子采用最新发布的数据；

f 热力排放因子数据来源于世界资源研究所 2011 年 9 月发布的《能源消耗引起的温室气体排放计算工具指南 2.0》附录 B 表 B.15 中广东外购热力排放因子，实际报告时，热力排放因子采用最新发布的数据。

- （资料性）
港口企业二氧化碳排放报告

XXX二氧化碳排放报告

（港口企业）

报告主体（盖章）：

报告期：XXX年度

编制日期：

表B.1  报告单位基本信息及组织边界

| 企业基本信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  |  |
| 所属地区 |  | 统一社会信用代码 |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 联系电话 |  |  |
| 企业地址 |  |  |  |  |
| 碳排放信息管理负责人与联系人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 碳排放管理负责人/联系人 | 办公电话 | 移动电话 | 邮箱 |
| 企业组织边界信息 |  |  |  |  |
| 指标名称 | 本期值 | 上年同期值 | 变化率(%) |  |
| 年吞吐量(万吨) |  |  |  |  |
| 综合能源消费量a (吨标准煤) |  |  |  |  |
| 单位吞吐量能耗 (吨标准煤/万吨) |  |  |  |  |
| （1）企业组织概况（成立时间、主要经营活动、规模、所有权结构、子公司/分公司/母公司情况、营运现状等） |  |  |  |  |
| （2）企业设施设备信息（包括主要装卸生产、辅助生产和附属生产设施设备的数量、能源类型和运行情况等） |  |  |  |  |
| （3）有关企业组织边界的其它补充信息（如生产经营业务外包情况等） |  |  |  |  |
| （4）相关附件（如营业执照、组织架构等） |  |  |  |  |

注：

a 各种能源折标煤参考系数参照GB/T 2589《综合能耗计算通则》和GB/T 21339 《港口能源消耗统计及分析方法》，氢取1千克=0.3329×12.1951千克标准煤（1立方米=0.3329千克标准煤）。

表B.2  二氧化碳排放量化汇总表

| 范围 | 排放活动 | 排放源 | 二氧化碳排放量（吨） | 占总排放量百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直接二氧化碳排放 | 燃料燃烧排放 | 装卸生产 |  |  |
|  |  | 辅助生产 |  |  |
|  |  | 附属生产 |  |  |
| 间接二氧化碳排放 | 外购电力排放 | 装卸生产 |  |  |
|  |  | 辅助生产 |  |  |
|  |  | 附属生产 |  |  |
|  | 外购热力排放 | 装卸生产 |  |  |
|  |  | 辅助生产 |  |  |
|  |  | 附属生产 |  |  |
| 总排放量（吨） |  |  |  | 100% |

表B.3  二氧化碳排放量化表

| 范围 | 排放活动 | 排放源 | 能源种类 | 能源消耗量a | 实测低位发热量b（兆焦耳/单位燃料） | 二氧化碳排放量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直接二氧化碳排放 | 燃料燃烧排放 | 装卸生产 | 汽油（吨） |  |  |  |  |
|  |  |  | 柴油（吨） |  |  |  |  |
|  |  |  | 燃料油（吨） |  |  |  |  |
|  |  |  | 液化天然气（吨） |  |  |  |  |
|  |  |  | 天然气（千立方米） |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他（吨标准煤） |  |  |  |  |
|  |  | 辅助生产 | 汽油（吨） |  |  |  |  |
|  |  |  | 柴油（吨） |  |  |  |  |
|  |  |  | 燃料油（吨） |  |  |  |  |
|  |  |  | 液化天然气（吨） |  |  |  |  |
|  |  |  | 天然气（千立方米） |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他（吨标准煤） |  |  |  |  |
|  |  | 附属生产 | 汽油（吨） |  |  |  |  |
|  |  |  | 柴油（吨） |  |  |  |  |
|  |  |  | 燃料油（吨） |  |  |  |  |
|  |  |  | 液化天然气（吨） |  |  |  |  |
|  |  |  | 天然气（千立方米） |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他（吨标准煤） |  |  |  |  |
| 间接二氧化碳排放 | 外购电力排放 | 装卸生产 | 电（万千瓦时） |  | / |  |  |
|  |  | 辅助生产 | 电（万千瓦时） |  |  |  |  |
|  |  | 附属生产 | 电（万千瓦时） |  | / |  |  |
|  | 外购热力排放 | 装卸生产 | 热（百万千焦） |  | / |  |  |
|  |  | 辅助生产 | 热（百万千焦） |  |  |  |  |
|  |  | 附属生产 | 热（百万千焦） |  | / |  |  |
| 特殊二氧化碳排放 | 能源消耗排放 | 外包 | 换算为吨标煤 |  | / | 暂不核算成二氧化碳排放 |  |
|  | 能源消耗排放 | 岸电使用 | 电（万千瓦时） |  | / | 不计入二氧化碳排放 |  |
|  | 能源消耗排放 | 使用可再生能源发电 | 电（万千瓦时） |  | / | 不计入二氧化碳排放 |  |
|  | 能源消耗排放 | 主营业务外其他经营活动 | 换算为吨标煤 |  | / | 不计入二氧化碳排放 |  |

注：

a 需提供能源消耗量的相关证明文件；

b 如选择实测燃料低位发热量，需提供燃料各批次低位发热量的检测报告；如不实测，需统一采用本规范附录A提供的参考值。

表B.4  数据质量管理

（1）企业二氧化碳排放核算和报告的规章制度及执行情况，包括负责机构和人员、工作流程和内容、工作周期和时间节点等

（2）二氧化碳排放和能源消耗的台账记录和保存情况，证明数据真实性和准确性的佐证资料

（3）对历年数据进行比较分析，判断数据合理性

（4）数据质量管理其他措施

表B.5  其他需要说明的情况

（1）企业在统计期内采取的节能减碳措施

（2）企业运作情况说明（例如生产规模信息、停产检修等，或者是搬迁计划等未来预测）

（3）数据汇总的流程（例如从哪些部门收集数据，如何统一汇总形成最终的数据）

（4）其他需要说明的情况

表B.6  报告真实性说明

声明 本报告真实、可靠，如报告中的信息与实际情况不符，本企业将承担相应的法律责任。特此声明。 法人代表（或授权代表）： （企业/单位公章） 年 月 日

- _________________________________