附件1

台山航标与测绘所太阳能一体化LED航标闪光灯器购置项目询价文件

无5

- 一、采购项目名称

- 台山航标与测绘所太阳能一体化LED航标闪光灯器购置项目。

- 二、项目概况

- 项目内容：

采购太阳能一体化LED航标闪光灯器32盏。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能一体化航标遥测灯 | 红光 4海里 | 盏 | 15 |
| 2 | 太阳能一体化航标遥测灯 | 绿光 4海里 | 盏 | 16 |
| 3 | 太阳能一体化航标遥测灯 | 白光 4海里 | 盏 | 1 |

航标灯技术规格要求如下：

- 航标灯器严格按照《航标灯通用技术条件》（JT/T761-2022）等国家标准和要求生产制造和销售，并出具产品质量合格证。

- 2.灯器主要由以下模块集为一体：①灯层发光模块；②电源模块；③太阳能板；④日光阀；⑤遥测遥控模块，以上模块缺一不可。

3.灯光射程大于等于4海里（T=0.74），垂直发散角大于等于8°；日光阀值可设定，日光开关的灵敏度应为可调，出厂时设定在200-400Lux区间。

- 4.带定位功能，定位方式为GPS+北斗。

5.带航标遥测遥控功能，需配备4G通讯卡（含至少5年通讯费），符合《航标遥测遥控系统技术规范》（JT/T788-2023）,需满足《广东省航道感知终端与通讯服务平台通讯协议（试行）》（粤航道〔2019〕314 号）要求，可与广东省航道事务中心通讯服务平台建立数据通信，实现在智慧航道管理系统中查看其运行状态。接入广东省航道遥测遥控平台。

6.配锂电池，电池容量满足阴雨天连续工作时间30天，（蓄电池须提供第三方检测报告）。

7.灯器外壳（含透镜）、日光探头能防紫外线、防盐雾;密封性能良好，防护等级为IP67或以上级别；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）。

8.灯器具备蓝牙近程数据巡检功能，可利用手机或平板电脑APP读取灯器工作电压、电流等数据，对灯器进行发光、灯质测试，遥控修改灯器灯质、射程等参数，通信距离不小于20米。

9.质量保修期：质保期5年，期间出现故障（人为和不可抗力造成的除外）免费更换，5年后出现质量问题及损坏，可适当有偿送厂维修。

（二）项目最高限价为人民币224,000.00元。报价高于限价视为无效报价。

（三）资金来源：财政性资金。

- （四）供货日期：供货日期为30个日历天（以合同签订之日起算）。

三、潜在供应商资格条件

本项目的潜在供应商应当具备以下资格条件：

（一）供应商必须为中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织：持有事业单位登记管理部门核发的有效的事业单位法人证书或者持有工商行政管理部门核发的有效的经营者、企业法人营业执照。

（二）供应商具有完成一体化遥测遥控航标灯供货的履约能力（提供项目合同或项目验收意见证明文件）。

（三）供应商有依法缴纳税收的相关材料。

（四）参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺。

（五）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信名单” 此三项记录名单内。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

- 四、报价须知

- （一）报价人应满足上述潜在供应商资格条件的要求。

- （二）本项目报价文件包括：项目报价文件、法人或委托代理人身份证复印件（如委托代理人需提供授权委托书）、企业营业执照复印件，以上材料均须加盖单位公章，报价文件要加盖密封章。

- （三）报价文件的递交，递交报价文件的时间为2024年8月28日15时30分前（评审时间前一个小时），地点为广东省台山市台城龙华里25号台山航标与测绘所，逾期送达不予受理；报价文件要加盖密封章（报价文件格式见附件2）。

- （四）项目报价方式：报价人根据业主提供的采购项目内容、结合市场价格进行报价。

- （五）报价人若对报价文件有疑问需要澄清，请于2024年8月27日前以书面形式向业主提出，业主在2024年8月27日以书面形式解答。

- （六）评审时间：2024年8月28日16时30分（北京时间）。

- （七）质量目标：项目质量合格。

- （八）成交单位不得将项目转包、分包，否则采购单位有权终止采购合同，成交单位应赔偿一切经济损失。

- 五、货物交付及验收

- （一）交付方式：现场交付（地点：广东省江门市开平市新昌新堤路49号开平航道站）。

- （二）验收：货到当日由采购人组织现场验收。供应商所提供的全部产品必须是原厂商未启封全新包装，供应商提供产品质量合格证。

- 经采购人核验属不合格的产品，供应商应无条件退换，由此产生的费用增加由供应商负责。如退换2次后，产品仍不合格，采购人有权提前解除合同。

- 六、评审方法

- （一）评审小组由江门航道事务中心内部采购评审小组成员组成，共3名。

（二）第一轮资格审查，通过资格审查的供应商不少于3家的情况下进入下一轮的评审，如通过资格审查的供应商少于3家，本次询价采购废止。

（三）第二轮评审：审核合格供应商的报价，取有效报价中最低报价的单位为第一成交候选供应商，以此类推第二、第三成交候选供应商。超出最高限价作无效报价处理。

（四）当有效报价中最低报价有相同的，评审小组通知供应商在限定的时间内以邮件方式进行二次报价，并在三个工作日内将盖章的二次报价单原件送达台山航标与测绘所。二次报价仍存在最低报价有相同的，则由评审小组抽签确认供应商。

（五）当第一候选单位在收到确认候选通知后放弃的或因其他原因无法履行承诺时，第二确认候选单位以其所报价格作为本次询价的候选单位，以此类推。

- 七、项目合同

确定成交供应商发出《成交通知书》后，项目合同按照台山航标与测绘所提供的合同格式进行签署。

- 八、成交结果公示

- 本次询价的结果将在广东省江门航道事务中心阳光事务平台公示。

- 九、其它说明

（一）采购单位对未成交原因均不做任何解释，也不退还报价资料。

（二）不论成交与否，报价单位编制报价文件的所有费用均由报价单位自行负责。

（三）成交单位在接到成交通知后十五天内到台山航标与测绘所与采购单位签订项目采购合同，逾期按放弃成交处理。